检测任务编号：D2022018

检测与评价报告

报告编号：穗职检D2022018

用人单位：广汽日野汽车有限公司

检测类别：定期检测

广州市职业病防治院

2022年11月25日

（放资质证书）

声  明

广州市职业病防治院遵守国家有关法律法规和标准规范，在为“广汽日野汽车有限公司”提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《检测与评价报告》承担法律责任。

广州市职业病防治院

2022年11月25日

| 项目分工 | 姓名 | 职务/职称 | 资质证书号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写人 | 舒友梅 | 主管技师 | 粤职检14200198 |  |
| 审核人 | 张 海 | 高级工程师 | A01（P）12200090 |  |
| 签发人 | 周丽屏 | 高级工程师 | A01（J）13100573 |  |

检测报告说明

1. 广州市职业病防治院保证检测的科学、公正和准确，对检测数据负责，并对检测数据和委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2. 对于委托送检，报告结果适用于收到的样品。

3. 如为具体项目的委托检测，乙方出具的检测报告仅包含由甲方确定的工作场所作业点检测项目的检测结果，乙方仅对检测项目的结果负责。

4. 如涉及下列特别情形及要求的检测信息，将在该项目检测结果页的附注中列出：

①检测方法偏离及特殊检测条件；②不确定度；③检测分包；④非标准方法；⑤客户其他要求。

5. 报告书有下列情形者，如无编写人、审核人、签发人等的签名或经涂改、封面及骑缝无报告专用章等均属无效。

6. 本检测报告结果仅适用于检测当天的生产条件现状，若受检单位的原辅材料、生产工艺、生产设备等发生改变时，需另行检测与评价。

7. 若对检测报告有异议，应于检测报告发出之日起十五个工作日内向我院提出。

8. 未经我院书面批准，不得复制检测报告(全文复制除外)。

9. 本职业病危害检测报告共2份，委托单位1份，本检测机构1份存档。

联系地址：广州黄埔大道西天强路1号

邮政编码：510620

联系电话：020-38665761

目  录

1.1任务来源	1

1.2用人单位基本情况	1

1.3原辅材料	2

1.4主要生产设备	9

1.5岗位劳动定员及工作制度	13

2检测依据及质量控制	20

2.1检测依据	20

2.2检测工作流程及质量控制	22

3检测类别及范围	24

3.1检测类别	24

3.2检测范围	24

4职业病危害因素分布及其防护措施	25

4.1生产工艺	25

4.2职业病危害因素分布	28

4.3职业病防护设施设置和个人防护用品使用情况	35

4.3.1职业病防护设施设置情况	35

5职业病危害因素检测	38

5.1现场采样和测量情况	38

5.2职业接触限值	40

6结论与建议	70

6.1 职业病危害风险分类	70

6.2 各检测岗位接触的职业病危害因素确认	70

6.3 超标情况、超标原因及整改建议	73

6.4其他建议	76

7 附件

1用人单位概况

## 1.1任务来源

广汽日野汽车有限公司成立于2007年11月，位于广州市从化区明珠工业园宝珠大道1号，经营范围：汽车制造业。在产的产品有：牵引车、搅拌车、厢式车、轿运车。目前年产能2600台/年。主要建筑包括：总装车间、车架车间、冲压车间、焊装车间、涂装车间、树脂车间、性能测试车间、再确认车间、办公楼等生产及其配套辅助用房。公司整车生产主要包括：冲压、焊装、涂装、总装、合成树脂等工艺。

为了预防、控制和消除职业病危害，保障劳动者在生产劳动中的安全、健康及相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令，第5号）等有关法律、法规的规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。广汽日野汽车有限公司于2022年7月委托广州市职业病防治院职业卫生评价检测中心承担其广汽日野汽车有限公司2022年度的职业病危害因素定期检测工作。

## 1.2用人单位基本情况

该用人单位的基本信息见表1.2-1。

表1.2-1  用人单位的基本信息表

| 单位名称 | 广汽日野汽车有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 广州市从化区明珠工业园宝珠大道1号 | 单位地址 | 广州市从化区明珠工业园宝珠大道1号 |
| 统一社会信用代码 | 914401071788144XX | 法人代表（负责人）姓名 | 陈汉君 |
| 职业卫生管理联系人 | 肖秋贤 | 联系人电话/手机 | 13450357922 |
| 经济类型 | 中外合资企业 | 所属行业 | 汽车制造业 |
| 主要产品 | 日野牌重卡 | 年产量 | 2600台 |
| 企业规模 | 中型 | 投产时间 | 2009年9月 |
| 职工人数 | 728 | 劳务派遣工人数 | 17 |

## 1.3原辅材料

用人单位使用的主要原辅材料见表1.3-1，化学品挥发性有机组分定性分析结果见表1.3-2，该用人单位生产的主要产品情况见表1.3-3。

（本页以下空白）

表1.3-1  用人单位原辅材料一览表

| 序号 | 物料名称 | 物理状态 | 规格 | 年用量 | 储存地点 | 储存量 | 主要成分（或挥发性有机组分） | 使用车间 | 使用岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POWERNICS 300 F-1 BLACK(日野) | 固体 | 1000KG/桶 | 11吨 | 涂装车间ED仓库 | 2000KG | 高岭土、炭黑、二丁机氧化锡、多元脂肪醇 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 | 见D2021022B87-1（2-丁酮、2-丁氧基乙醇） |
| 2 | POWERNICS 300 F-2(日野) | 液体 | 1000KG/桶 | 2.9吨 | 涂装车间ED仓库 | 4000KG | 多元脂肪醇、氨改性树脂 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 3 | Surfcleaner #EC92R-2(P) | 液体 | 25KG/桶 | 4.4吨 | 油化库4仓 | 500KG | 氢氧化钠混合溶液 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 |  |
| 4 | Surfcleaner #EC92LA-1(P) | 固体 | 25KG/桶 | 1.5吨 | 油化库5仓 | 2000KG | 氢氧化钠粉剂 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 |  |
| 5 | Surfdine #SD5350R-1(P) | 液体 | 1000KG/桶 | 9.3吨 | 涂装车间ED仓库 | 2000KG | 氢氟酸、磷酸、磷酸二氢锰、磷酸二氢镍等 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 |  |
| 6 | Toner #SD530-1 | 液体 | 1000KG/桶 | 3.5吨 | 涂装车间ED仓库 | 2000KG | 亚硝酸钠溶液 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 |  |
| 7 | POWERNICSADDITIVE A | 液体 | 20KG/桶 | 1.2吨 | 油化库2仓 | 100KG | 醋酸 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 |  |
| 8 | POWERNICS ADDITIVE S | 液体 | 16KG/桶 | 5.5吨 | 油化库2仓 | 240KG | 乙二醇丁醚、环氧树脂 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 9 | 水溶性溶剂(已二醇丁醚 | 液体 | 18KG/桶 | 4吨 | 油化库2仓 | 90KG | 乙二醇丁醚 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC岗 | 见8045364399（甲醇、二氯甲烷、2-丁氧基乙醇） |
| 10 | 天那水 | 液体 | 20KG/桶 | 7.1吨 | 油化库2仓 | 200KG | C7H14O2 | 涂装车间 | 调漆间、面涂、下件、车体移载、总装修正、包装挂件、注塑操作工位、树脂喷漆工、树脂熔接岗 | 见8045364397（1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷） |
| 11 | 白色烘干面漆 （0S-142） | 液体 | 18KG/桶 | 8.5吨 | 油化库2仓 | 1000KG | 醇酸树脂、氨基树脂、钛白粉、二甲苯、正丁醇等 | 涂装车间 | 面涂准备、面涂、树脂件面涂、面涂检查、面涂修正岗 | 见D2021022B87-2（正己烷、苯、甲醇、2-丁酮、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯） |
| 12 | R-241TG（白） | 液体 | 16KG/桶 | 1.05吨 | 油化库2仓 | 160KG | 二甲苯、甲苯、乙苯、多元醇、多元酯、二氧化钛 | 涂装车间 | 树脂件面涂岗 | 见8045364400（苯、甲醇、乙酸甲酯、乙醇、丙酮、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁醇、甲基丙烯酸甲酯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯） |
| 13 | N-1334稀释剂 | 液体 | 16KG/桶 | 0.74吨 | 油化库2仓 | 128KG | 醋酸丁酯、S150、S100溶剂 | 涂装车间 | 面涂、面涂修正岗 | 见8045364398（正己烷、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、庚烷、甲苯、乙酸丁酯、二甲苯、2-丁氧基乙醇） |
| 14 | R-357 U-AG9 PRIMER | 液体 | 16KG/桶 | 0.56吨 | 油化库2仓 | 160KG | 二甲苯、甲苯、乙苯、多元醇、多元酯、二氧化钛、环己烷 | 涂装车间 | 树脂件面涂岗 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 15 | 防锈蜡 | 液体 | 16KG/桶 | 4.8吨 | 油化库2仓 | 400KG | 85#微晶蜡、石油树脂、200号溶剂油、防锈助剂 | 喷蜡车间 | 喷蜡工位 |  |
| 16 | 焊缝密封胶 | 液体 | 25KG/桶 | 6.9吨 | 油化库2仓 | 800KG | 邻苯二甲酸二异壬酯、氧化钙、脂肪族溶剂混合物 | 涂装车间 | 密封胶、电泳面检、电泳打磨岗 | 见D2021022B87-4 |
| 17 | 润滑油 | 液体 | 20L/桶 | 约0.08吨 | 油化库1仓 | 100L | 润滑油基油(95%以上)、润滑油添加剂(5%以下) | 涂装、焊装、冲压、总装车间 | 保全岗、注塑操作工位 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 18 | 除绣剂 | 液体 | 450ml/瓶 | 约5瓶 | 油化库5仓 | 48瓶 | 盐酸（40~60）硫酸（1~3）甲基丙烯酸（5-10）聚合氯化铝（0-1）三乙醇胺（0-0.5）氯化钠（0-1）柠檬酸（0-2） | 涂装、焊装、冲压、总装车间 | 保全岗 | 见 D2021022B87-3（正己烷、正庚烷、辛烷、壬烷） |
| 19 | 液压油 | 液体 | 200L/桶 | 约0.1吨 | 油化库5仓 | 1桶 | 石油类碳氢化合物及添加剂 | 冲压车间 | 2000T压力机、液压自动线岗 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 20 | 液氧 | 液体 | 180KG/瓶 | 10公斤 | 气瓶间 | 1080KG | O2 | 冲压车间 | 激光切割、等离子岗 |  |
| 21 | 激光气 | 气体 | 瓶 | 0.003瓶 | 气瓶间 | 6瓶 | CO25%、N235%、He60% | 冲压车间 | 激光切割 |  |
| 22 | 绒砂纸 | 固体 | 100/盒 | 1.95张 | 冲压车间 | 2盒 | - | 冲压车间 | 手修岗 |  |
| 23 | 钢丝轮 | 固体 | 个 | 0.1885个 | 冲压车间 | 10个 | - | 冲压车间 | 激光机岗 |  |
| 24 | 8边型抛光砂纸 | 固体 | 100/盒 | 0.225张 | 冲压车间 | 2盒 | - | 冲压车间 | 手修岗 |  |
| 25 | Bolis 砂纸 | 固体 | 100/盒 | 0.375张 | 冲压车间 | 2盒 | - | 冲压车间 | 手修岗 |  |
| 26 | 低尘擦拭纸 | 固体 | 1卷 | 0.6张 | 冲压车间 | 1卷 | 喷绒布 | 冲压车间 | 2000T液压岗 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 27 | 合金钢丸 | 固体 | 25KG/包 | 1.6667公斤 | 车架车间 | 2吨 | Fe、C、Mn、Si、S、P | 冲压车间 | 抛丸机岗 |  |
| 28 | 钢板 | 固体 | 张 | 5587.83公斤 | 冲压车间 | 290吨 | Fe、C、Si、Mn、P、S | 冲压车间 | 激光切割、抛丸机岗 |  |
| 29 | PP | 固体 | 500KG/袋 | 70吨 | 材料间 | 10袋 | PP、色母、橡胶 | 树脂车间 | 注塑操作工位、树脂熔接岗 |  |
| 30 | ABS | 固体 | 25KG/袋 | 30吨 | 材料间 | 40/袋 | ABS、色母 | 树脂车间 | 注塑操作工位、树脂熔接岗 |  |
| 31 | 修补漆 | 液体 | 4KG/瓶 | 0.1吨 | 防爆柜 | 4桶 | 环氧树脂、溶剂、钛白粉等 | 涂装车间 | 面涂修正、树脂喷漆岗 |  |
| 32 | CO2焊丝 | 固体 | 千克 | 980KG | 焊接车间 | 250KG | 铁、锰等 | 焊接车间 车架车间 | 加强板焊接、一横梁焊接、二横梁焊接、五横梁焊接、重卡主焊台焊接、重卡地板焊接、排气管焊接、重卡车门焊接、重卡侧围焊接、车架附件焊接、扭杆和腹带焊接、遮阳罩焊接、保全岗 |  |
| 33 | 机油 | 液体 | 200L/桶；1000L/罐 | 400t | 总装车间 | 5t | 润滑油：烷烃、环烷烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物 | 总装车间 | 最终线前工程F1～F3工位（机油加注） |  |
| 34 | 柴油 | 液体 | 800L/罐 | 300t | 总装车间 | 1600L | 甲基丁烷10.2%、正戊烷7.1%、甲基丁烯3.2%、甲基戊烷8.8%、正己烷4.5%、甲基环戊烷3.2%、甲基己烷1.9%、二甲基环戊烷2.2%、 正庚烷 3.4%、甲基环己烷5.2%、 | 总装车间 | 最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注）、油化库管理岗 |  |
| 35 | 硫酸 | 液体 | 25KG/桶 | 100KG | 油化库3 | 250 KG | 硫酸 | 设施科 | 污水站 | 主要成分及含量摘自MSDS |
| 36 | 氢氧化钠 | 固体 | 25KG/袋 | 1.65t | 油化库4 | 250KG | 氢氧化钠 | 设施科 | 污水站 |  |
| 37 | 污水 | 液体 | 生活污水 | 7万t | 污水站 | 600t | 硫化氢、氨、二氧化硫 | 设施科 | 污水站 |  |

（本页以下空白）

表1.3-2 化学品挥发性有机组分定性分析结果一览表

| 使用车间 及岗位 | 化学品名称 | 生产批次 | 检出的挥发性有机组分名称 | 峰面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装车间：树脂件面涂 | R-241TG（白） | 220302 | 苯 | 0.02% |
|  |  |  | 甲醇 | 0.29% |
|  |  |  | 乙酸甲酯 | 0.01% |
|  |  |  | 空气本底 | 12.20% |
|  |  |  | 乙醇 | 0.57% |
|  |  |  | 丙酮 | 0.53% |
|  |  |  | 异丙醇 | 0.63% |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 3.54% |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.11% |
|  |  |  | 正丁醇 | 0.18% |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.63% |
|  |  |  | 甲苯 | 30.47% |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 12.33% |
|  |  |  | 乙苯 | 1.97% |
|  |  |  | 二甲苯 | 8.95% |
|  |  |  | 其他苯系物 | 7.76% |
|  |  |  | 其他化合物 | 19.81% |
| 涂装车间：钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC | 水溶性溶剂（己二醇丁醚） | 220331YA41 | 甲醇 | 0.01% |
|  |  |  | 空气本底 | 53.84% |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 1.29% |
|  |  |  | 2-丁氧基乙醇（己二醇丁醚） | 43.33% |
|  |  |  | 其他化合物 | 1.53% |
| 涂装车间：面涂、面涂修正 | N-1334稀释剂 | 20210818YA11 | 正己烷 | 0.01% |
|  |  |  | 甲醇 | 0.11% |
|  |  |  | 空气本底 | 22.03% |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 3.31% |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 1.98% |
|  |  |  | 庚烷 | 2.38% |
|  |  |  | 甲苯 | 0.20% |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 34.39% |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.11% |
|  |  |  | 2-丁氧基乙醇（己二醇丁醚） | 0.48% |
|  |  |  | 其他苯系物 | 34.28% |
|  |  |  | 其他烷烃类和环烷烃化合物 | 0.14% |
|  |  |  | 其他化合物 | 0.58% |
| 涂装车间:调漆间、面涂、下件、车体移载、总装修正、包装挂件、注塑操作工位、树脂喷漆工、树脂熔接 | 天那水 | 20220517 | 1,2-二氯乙烷 | 0.26% |
|  |  |  | 甲醇 | 20.43% |
|  |  |  | 空气本底 | 8.11% |
|  |  |  | 二甲氧基甲烷 | 0.17% |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 70.57% |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 0.18% |
|  |  |  | 其他苯系物 | 0.18% |
|  |  |  | 其他化合物 | 0.10% |

表1.3-3   主要产品情况表

| 产品名称 | 年产量 | 物理状态 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 700智臻牵引车（危化版） | 400台 | 固体 | 箱装 |
| 700智臻牵引车（普货版） | 400台 | 固体 | 箱装 |
| 700智臻牵引车（快递版） | 400台 | 固体 | 箱装 |
| 700智臻牵引车（ATM版） | 400台 | 固体 | 箱装 |
| 700智臻搅拌车 | 250台 | 固体 | 箱装 |
| 厢式车 | 250台 | 固体 | 箱装 |
| 搅拌车 | 250台 | 固体 | 箱装 |
| 轿运车 | 250台 | 固体 | 箱装 |
| 合计 | 2600台 | - | - |

## 1.4主要生产设备

用人单位主要生产设备名称，数量及设备状况见表1.4-1。

表1.4-1  用人单位主要设备表

| 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |  | 使用车间/区域 | 使用岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 运行 |  |  |
| 喷漆房 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 面涂岗 |
| 2T天车 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 上件、下件吹水、下件移载岗 |
| 空中输送装置 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 前处理电泳岗 |
| 地面输送装置 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 前处理电泳岗 |
| 可燃气体探测器 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 电泳、面涂烘干炉岗 |
| 集中作业场成套设备 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 电泳打磨、修正岗 |
| 高压清洗机 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 洗车岗 |
| 密封胶涂胶机 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 密封胶岗 |
| 电泳干燥炉 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 电泳烘干岗 |
| 面漆烘干炉 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 面涂烘干岗 |
| 风淋室 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 车间入口岗 |
| 吸水吸尘机 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 车间清洁卫生 |
| 电动葫芦 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 上件、下件吹水、下件移载岗 |
| 树脂件喷房 | / | 1 | 在建设中 | 涂装车间 | 树脂件喷涂岗 |
| 密封胶烘干炉 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 密封胶烘干岗 |
| 螺杆空气压缩机 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 车间全体使用岗 |
| 前处理电泳装置 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 前处理电泳岗 |
| 喷蜡室 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 喷蜡岗 |
| 除渣坑 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 面涂清渣岗 |
| 锅炉 | / | 2 | 正常运行 | 涂装车间 | 锅炉巡检岗 |
| 纯水间装置 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 前处理电泳巡检岗 |
| RTO脱臭炉装置 | / | 1 | 正常运行 | 涂装车间 | 保全RTO操作岗 |
| 注塑机 | / | 1 | 正常运行 | 树脂车间 | 注塑操作岗 |
| 机械手 | / | 1 | 正常运行 | 树脂车间 | 树脂喷漆岗 |
| 模具 | / | 17 | 正常运行 | 树脂车间 | 树脂熔接岗 |
| 冷冻机 | / | 2 | 正常运行 | 树脂车间 | 挡泥板切割岗 |
| 天车 | / | 1 | 正常运行 | 树脂车间 | 树脂熔接岗 |
| 轮胎拧紧机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F6操作位 |
| 工业刻划机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F7操作位 |
| 离合器液真空加注机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F5操作位 |
| 翻转机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | 底盘装配C2操作位 |
| 轮胎装配机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | 轮胎装配线工位 |
| 冷媒加注机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F7操作位 |
| 柴油加注机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F5操作位 |
| PS油真空加注机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F4操作位 |
| LLC真空加注机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F5操作位 |
| 卡车轮胎动平衡机 | / | 2 | 正常运行 | 总装车间 | 轮胎装配线 |
| 350故障码检测仪1 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F7操作位工位 |
| 4SBZ型柱式悬臂吊 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | 分装储气罐装配岗 |
| 电动葫芦 | / | 8 | 正常运行 | 总装车间 | 分装变速器、方向机、驾驶室高顶、轮胎、驾驶室、钢板纵梁、鞍座、工作平台前桥预装、获取预装散热器装配岗 |
| 丰田牵引车 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | 发动机装配工位 |
| 工业刻划机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间 | F7操作位 |
| 车架前钢板弹簧支架压力机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR1操作位 |
| 铆接机 | / | 3 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FRI~FR5操作位 |
| 35吨双压双铆液压站 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR4~FR5操作位 |
| 工业刻划机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR5操作位 |
| 反转用葫芦 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR3操作位 |
| 正转移载葫芦 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR3操作位 |
| 铆接机液压站 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR1~FR3操作位 |
| 翻转机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR3操作位 |
| 铆钉机 | / | 7 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR1~FR5操作位 |
| 电动葫芦 | / | 3 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR2、FR4、FR5操作位 |
| 反转机 | / | 1 | 正常运行 | 总装车间车架铆接线 | FR3操作位 |
| DSP逆变螺柱焊机 | / | 2 | 正常运行 | 焊接车间 | 地板 |
| LD型电动单梁起重机 | / | 2 | 正常运行 | 焊接车间 | 地板、主焊台 |
| WU除尘装置 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车架附件生产线 |
| 柴油叉车 | / | 2 | 正常运行 | 焊接车间 | 物流线 |
| 车门包边模葫芦架 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车门工位 |
| 除尘机组 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车架附件生产线岗位 |
| 附件自动焊接系统 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 附件焊接区 |
| 电动叉车 | / | 3 | 正常运行 | 焊接车间 | 物流线 |
| 二氧化碳保护焊机 | / | 16 | 正常运行 | 焊接车间 | 车架附件、扭杆/腹带焊接、遮阳罩焊接 |
| 固定点焊机 | / | 9 | 正常运行 | 焊接车间 | 重卡生产线 |
| 后盖焊接系统 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 重卡生产线 |
| 螺柱焊机 | / | 2 | 正常运行 | 焊接车间 | 重卡生产线 |
| 排烟装置 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车架附件岗 |
| 熔接机（介子机） | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 重卡车身打磨岗 |
| 悬挂焊机 | / | 41 | 正常运行 | 焊接车间 | 重卡生产线 |
| 右车门包边机 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车门 |
| 左车门包边机 | / | 1 | 正常运行 | 焊接车间 | 车门 |
| 2D等离子数控切割机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 等离子 |
| 2D等离子数控切割机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 等离子 |
| 4SBZ型柱式悬臂吊 | / | 2 | 正常运行 | 车架车间 | 抛丸 |
| 2D等离子数控切割机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 等离子 |
| 剪板机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 剪板机 |
| 手动等离子切割机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 抛丸机 |
| 二氧化碳保护焊机 | / | 2 | 正常运行 | 车架车间 | 等离子、加强板焊接、二横梁焊接、一横梁焊接岗 |
| 焊接机器人 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 五横梁焊接岗 |
| 钢板整平机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 矫平机 |
| 折弯机 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 折弯机 |
| 铣床坡口专用机 | / | 1 | 维修中 | 车架车间 | 抛丸 |
| 数控冲床 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 数控冲床 |
| 摇臂钻床 | / | 3 | 正常运行 | 车架车间 | 3连钻 |
| 2T起重机 | / | 2 | 正常运行 | 车架车间 | 车架件组 |
| 数控冲床 | / | 1 | 正常运行 | 车架车间 | 数控冲床 |
| 三维5轴激光加工机 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 激光 |
| 车床 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 机加工 |
| 铣床 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 机加工 |
| 台钻 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 模修班 |
| 0.5T天车 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 激光 |
| 折弯机 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T/激光 |
| 液压压力机线 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 液压线 |
| 2000T液压压力机 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 钢板洗净装置 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 预热炉 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 模修班 |
| 铆接机 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 模具搬运台车 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 模修班 |
| 柴油叉车 | / | 4 | 正常运行 | 冲压车间 | 车架件/车身件组 |
| 电动叉车 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 车架件/车身件组 |
| 32T桥式起重机 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 电动葫芦 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 数控冲床 |
| 材料投入取出装置 | / | 1 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 左侧围手动加工夹具 | / | 2 | 正常运行 | 冲压车间 | 2000T |
| 汽车速度检验台 | / | 1 | 正常运行 | 性能测试车间 | 动检岗位 |
| 全自动汽车轮转向角检测仪 | / | 2 | 正常运行 | 性能测试车间 | 动检岗位 |
| 机动车前照灯检测仪 | / | 1 | 正常运行 | 性能测试车间 | 动检岗位 |
| 声级计 | / | 1 | 正常运行 | 性能测试车间 | 动检岗位 |
| 加载减速检测台 | / | 1 | 正常运行 | 性能测试车间 | 动检岗位 |
| 汽车速度检验台 | / | 1 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 汽车轮重仪 | / | 1 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 汽车制动检验台 | / | 1 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 汽车转向角检测仪 | / | 2 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 前照灯检测仪 | / | 1 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 汽车侧滑试验台 | / | 1 | 正常运行 | 再确认车间 | 复检岗位 |
| 螺杆空气压缩机 | / | 3 | 正常运行 | 动力站房 | 动力运行岗位 |
| 加油机 | / | 1 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |
| 控制电柜 | / | 1 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |
| 油位计量柜 | / | 1 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |
| 配电箱①-④仓 | / | 1 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |
| 抽风机①-⑤仓 | / | 8 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |
| 防爆灯①-⑤仓 | / | 18 | 正常运行 | 油化库 | 油化库管理岗 |

## 1.5岗位劳动定员及工作制度

用人单位总员工728人（含劳务派遣人员），其中作业涉及接触职业病危害因素工人共计267人，每天工作8h，采用一班制员工；另外，有22人是值班工作，每天采用四班三运转班制。企业实际按照每人每周40h工作时间排班，用人单位主要劳动定员及工作内容、作业时间频率等情况见表1.5-1。

（本页以下空白）

表1.5-1 岗位劳动定员及工作制度表

| 序号 |  | 车间 |  | 检测岗位 | 人数 |  | 工作地点及工作 内容 | 工作方式 | 工作班制 | 工作时间（h/d,d/w） | 是否为浓度或强度稳定岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总数 | 数/班 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 冲压车间 |  | 液压自动线岗 | 9 | 9 | 工件检测、品质确认、模具更换安装、异常处理 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 2 |  | 冲压车间 |  | 2000T压力机岗 | 4 | 4 | 工件检测、品质确认、模具更换安装、异常处理 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 3 |  | 冲压车间 |  | 叉车值班岗 | 3 | 3 | 工件搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 4 |  | 冲压车间 |  | 激光切割 | 2 | 2 | 工件检测、品质确认、夹具工件更换安装、异常处理 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 5 |  | 冲压车间 |  | 手修岗 | 1 | 1 | 工件搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 6 |  | 车架车间 |  | 等离子岗 | 2 | 2 | 工件搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 7 |  | 车架车间 |  | 抛丸机岗 | 2 | 2 | 工件搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 8 |  | 车架车间 |  | 折弯机岗 | 1 | 1 | 模具夹具更换、工件搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 9 |  | 车架车间 |  | 数控冲床岗 | 2 | 2 | 工件搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 10 |  | 车架车间 |  | 加强板焊接岗 | 3 | 3 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 11 |  | 车架车间 |  | 二横梁焊接岗 | 1 | 1 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 12 |  | 车架车间 |  | 五横梁焊接岗 | 1 | 1 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 13 |  | 车架车间 |  | 一横梁焊接岗 | 1 | 1 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 14 | 焊接车间 |  |  | 物流CAD开捆岗 | 2 | 2 | 物流箱开捆、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 15 | 焊接车间 |  |  | 重卡主焊台焊接岗 | 2 | 2 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 16 | 焊接车间 |  |  | 重卡地板焊接岗 | 3 | 3 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 17 | 焊接车间 |  |  | 排气管焊接岗 | 2 | 2 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 18 | 焊接车间 |  |  | 车身表面打磨岗 | 2 | 2 | 部品打磨、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 19 | 焊接车间 |  |  | 部品配送岗 | 3 | 3 | 物流箱开捆、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 20 | 焊接车间 |  |  | 重卡车门焊接岗 | 3 | 3 | 部品装配、焊接、搬运、打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 21 | 焊接车间 |  |  | 重卡侧围焊接岗 | 2 | 2 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 22 | 焊接车间 |  |  | 车架附件焊接、打磨岗 | 2 | 2 | 部品打磨、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 23 | 焊接车间 |  |  | 扭杆、腹带焊接岗 | 2 | 2 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 24 | 焊接车间 |  |  | 遮阳罩焊接岗 | 2 | 2 | 部品装配、焊接、搬运 | 固定 | 一班制 | 8h，6d/w | 是 |
| 25 | 涂装车间 |  |  | 物流岗 | 3 | 3 | 叉货、运货 | 流动 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 26 | 涂装车间 |  |  | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 1 | 1 | 钣金检查/清洗/擦车 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 27 |  |  | 涂装车间 | 上件岗 | 1 | 1 | 工件上件 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 28 |  |  | 涂装车间 | 下件吹水岗 | 2 | 2 | 下件吹水 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 29 |  |  | 涂装车间 | 下件移载岗 | 1 | 1 | 下件移载 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 30 |  |  | 涂装车间 | 化验岗 | 1 | 1 | 槽液化验 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 31 |  |  | 涂装车间 | 车底PVC岗 | 1 | 1 | 车底PVC | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 32 |  |  | 涂装车间 | 电泳面检岗 | 1 | 1 | 电泳面检检查 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 33 |  |  | 涂装车间 | 电泳打磨岗 | 1 | 1 | 电泳不良打磨 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 34 |  |  | 涂装车间 | 密封胶岗 | 12 | 12 | 密封胶打胶刮胶 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 35 |  |  | 涂装车间 | 面涂准备岗 | 1 | 1 | 面涂准备，修补漆 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 36 |  |  | 涂装车间 | 面涂岗 | 3 | 3 | 喷面漆 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 37 |  |  | 涂装车间 | 树脂件面涂岗 | 3 | 3 | 树脂件喷涂 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 38 |  |  | 涂装车间 | 调漆间岗 | 1 | 1 | 调漆间 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 39 |  |  | 涂装车间 | 面涂检查岗 | 2 | 2 | 面漆质量检查 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 40 |  |  | 涂装车间 | 面涂修正岗 | 2 | 2 | 面漆不良修正 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 41 |  |  | 涂装车间 | 车体移载岗 | 1 | 1 | 车体移载 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 42 |  |  | 涂装车间 | 总装修正岗 | 1 | 1 | 总装漆面不良修正 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 43 |  |  | 涂装车间 | 锅炉房、水处理值班岗 | 1 | 1 | 锅炉水化验 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 44 |  |  | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 15 | 15 | 钣金件挂件、包装 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 45 |  |  | 树脂车间 | 注塑操作岗 | 1 | 1 | 注塑机操作、洗模具 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 46 |  |  | 树脂车间 | 树脂喷漆岗 | 1 | 1 | 树脂件熔接线修补 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 47 |  |  | 树脂车间 | 树脂熔接岗 | 1 | 1 | 树脂件超声波熔接 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 48 |  |  | 树脂车间 | 挡泥板切割岗 | 1 | 1 | 挡泥板切割工位 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 49 |  |  | 总装车间 | 底盘安装岗 | 10 | 7 | 底盘组装、拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 50 |  |  | 总装车间 | 最终线前工程F1～F3（机油加注）岗 | 8 | 6 | 整车组装、拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 51 |  |  | 总装车间 | 最终线分装岗 | 7 | 5 | 发动机组装、总成分装拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 52 |  |  | 总装车间 | 最终线后工程F4～F7（F6柴油加注）岗位 | 6 | 4 | 底盘组装、拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 53 |  |  | 总装车间 | 仪装驾驶室装配岗 | 6 | 4 | 驾驶室组装、拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 54 |  |  | 总装车间 | 轮胎房装配岗 | 3 | 2 | 轮胎组装、充气、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 55 |  |  | 总装车间 | 重卡车架装配线FR1检查岗 | 4 | 2 | 车架组装、拧紧、检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 56 |  |  | 性能测试车间 | 动检岗 | 3 | 3 | 废气、速度、制动、转角、灯光、声级检测 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 57 |  |  | 性能测试车间 | 静检岗 | 3 | 3 | 内外饰检查、底盘检查 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 58 |  |  | 性能测试车间 | 线外岗 | 6 | 6 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等。 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 59 |  |  | 再确认车间 | 复检岗 | 3 | 3 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等。 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 60 |  |  | 再确认车间 | 特检岗 | 1 | 1 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等。 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 61 |  |  | 再确认车间 | 线外岗 | 3 | 3 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等。 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 62 |  |  | 再确认车间 | 间接岗 | 4 | 4 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等。 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 63 |  | 喷蜡车间 |  | 喷蜡岗 | 4 | 4 | 喷蜡检查 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 是 |
| 64 |  | 设施科 |  | 动力班值班岗 | 12 | 12 | 动力设施点检、保养等 | 巡检 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 65 |  | 设施科 |  | 污水处理值班岗 | 2 | 2 | 污水处理、分析等 | 巡检 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 66 |  | 物流管理科 |  | 油化库管理岗 | 2 | 2 | 工作地点：油化库 工作内容：负责危化品的实物收、存、发及信息处理工作 | 固定 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 67 |  | 生产技术科 |  | 保全岗 | 17 | 17 | 各个车间点设备检点检、维修保养（涂装、焊装、冲压、总装） | 巡检 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 68 |  | 生产技术科 |  | 干燥炉保全岗 | 3 | 3 | 涂装车间干燥炉点检、保养 | 巡检 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 69 |  | 生产技术科 |  | 改善、保全岗 | 5 | 5 | 焊接科改善场设备改造、维修 | 巡检 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 70 |  | 生产技术科 |  | 试制岗 | 4 | 4 | 品保场北门车辆配置改造 | 改配置 | 一班制 | 8h，5d/w | 否 |
| 71 |  | 生产技术科 |  | 前处理线值班岗 | 9 | 2 | 涂装车间前处理线点检、保养 | 维修保养 | 三班制 | 8h，5d/w | 否 |

（本页以下空白）

# 2检测依据及质量控制

## 2.1检测依据

### 2.1.1法律、法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国职业病防治法》，中华人民共和国主席令第24号（2018年第四次修正，2018年12月29日实施）

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日）

- 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号，2020年12月31日公布，2021年2月1日起施行）

- 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）

- 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健〔2015〕16号）

- 《职业卫生技术服务机构工作规范》，安监总厅安健〔2014）39号

- 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）

- 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）

- 《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》（粤职防质控〔2022〕9号）

### 2.1.2技术标准

（1）采样规范

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)

（2）检测项目、检测方法和判定标准

本报告涉及的检测项目、检测方法和判定标准见表2.1-1。

表2.1-1   检测项目、检测方法和判定标准

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他粉尘（总尘）砂轮磨尘（总尘）电焊烟尘（总尘） | 《工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T192.1-2007 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019 |
| 2 | 硫酸及三氧化硫 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004 |  |
| 3 | 硫化氢 |  |  |
| 4 | 二氧化硫 |  |  |
| 5 | 氨 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》 GBZ/T 160.29-2004 |  |
| 6 | 氮氧化物 |  |  |
| 7 | 氯化氢及盐酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004 |  |
| 8 | 锰及其无机化合物（按MnO2计） | 《工作场所空气有毒物质测定第 17 部分：锰及其无机化合物》GBZ/T 300.17-2017 |  |
| 9 | 臭氧 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017 |  |
| 10 | 磷酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物》GBZ/T160.30-2004 |  |
| 11 | 氟化氢 | 《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》 GBZ/T160.36-2004 |  |
| 12 | 乙酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 第112部分：甲酸和乙酸》GBZ/T 300.112-2017 |  |
| 13 | 氧化钙 | 《工作场所空气有毒物质测定第7部分：钙及其化合物》GBZ T300.7-201 |  |
| 14 | 甲醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017 |  |
| 15 | 乙酸甲酯 | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T160.63-2007 |  |
| 16 | 正丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇GBZ/T 300.85-2017 |  |
| 17 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第128部分：甲基丙烯酸酯类 GBZ/T 300.128-2018 |  |
| 18 | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第128部分：甲基丙烯酸酯类 GBZ/T 300.128-2018 |  |
| 19 | 三氯甲烷 |  |  |
| 20 | 氢氧化钠 | 《工作场所空气有毒物质测定第22部分：钠及其化合物》GBZ/T300.22-2017 |  |
| 21 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 |  |
| 22 | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 |  |
| 23 | 乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定-饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 |  |
| 24 | 丙酮、丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 |  |
| 25 | 正己烷、正庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZT 300.60-2017 |  |
| 26 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷 GBZT 300.65-2017 |  |
| 27 | 苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物GBZ/T160.51-2007 |  |
| 28 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第 133 部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ-T 300.133-2017 |  |
| 29 | 1，2-二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物GBZ/T160.45-2007 |  |
| 30 | 一氧化碳 | 《工作场所空气有毒物质测定 第 37部分:一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 |  |
| 31 | 高温 | 工作场所物理因素测量第7部分：高温GBZ/T189.7-2007 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007 《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》GBZ/T229.4-2012 |
| 32 | 工频电场 | 工作场所物理因素测量第3部分-1Hz～100kHz电场和磁场GBZ/T189.3-2018 |  |
| 33 | 手传振动 | 工作场所物理因素测量第9部分：振动GBZ/T189.9-2007 |  |
| 34 | 紫外辐射 | 工作场所物理因素测量第6部分：紫外辐射GBZ/T189.6-2007 |  |

### 2.1.3 其他技术资料

（1）现场调查资料。

（2）劳动者工作写实资料。

（3）化学品成份分析资料。

## 2.2检测工作流程及质量控制

广州市职业病防治院检测工作流程及质量控制详见图2.2-1。

委托方

受检企业生产基本情况

检测单位

1.资质证书

2.基本技术工作情况

项目预调查、技术服务合同初稿

合同评审*

*

签订技术服务合同

现场卫生学调查

方案审核*

制定检测方案

设备校准*

*

采样前准备及现场采样与测量

样品异常或损坏

保存条件*

*

样品运输、流转和保存

检测方法的质量控制*

样品处理和实验室分析

数据复核*

实验室原始数据记录及复核

计算结果复核*

数据处理、接触浓度或强度计算

检测报告编制

报告编写人、报告审核人、报告签发人审查报告*

签名、签发、盖章

检测报告终稿发放

质量管理科归档

注：*为质量控制点

图2.2-1 检测工作流程及质量控制

# 3检测类别及范围

## 3.1检测类别

本次工作场所职业病危害因素检测类别为2022年度定期检测。

## 3.2检测范围

根据广汽日野汽车有限公司提供的技术资料和我院对广汽日野汽车有限公司工作场所职业卫生现场调查结果分析，2022年度定期检测范围详见表3.2-1。

表3.2-1   2022年度定期检测范围汇总表

| 序号 | 检 测 范 围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 车间 | 工序或岗位 |
| 1 | 冲压车间 | 液压自动线、2000T压力机、激光切割、手修、等离子、抛丸机、折弯机、数控冲床、加强板焊接、二横梁焊接、五横梁焊接、一横梁焊接、物流 |
| 2 | 焊接车间 | 物流CAD开捆、重卡主焊台焊接、重卡地板焊接、排气管焊接、车身表面打磨、部品配送、重卡车门焊接、重卡侧围焊接、车架附件焊接打磨、扭杆、腹带焊接、遮阳罩焊接 |
| 3 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、下件吹水、下件移载、化验、车底PVC、电泳面检、电泳打磨、密封胶、面涂准备、面涂、树脂件面涂、调漆间、面涂检查、面涂修正、车体移载、总装修正、锅炉水、水处理、包装挂件 |
| 4 | 树脂车间 | 注塑、树脂喷漆、树脂熔接、挡泥板切割 |
| 5 | 总装车间 | 底盘安装、最终先前工程F1～F3工位（机油加注）、最终线分装区、最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注）、仪装驾驶室装配区、轮胎房装配、重卡车架装配线FRI检查 |
| 7 | 性能测试车间 | 动检、静检、线外 |
| 8 | 再确认车间 | 复检、特检、线外、间接 |
| 9 | 喷蜡车间 | 喷蜡 |
| 10 | 设施科 | 动力运行、污水站巡检岗岗 |
| 11 | 物流管理科 | 油化库管理岗 |
| 12 | 生产技术科 | 保全（焊接、总装、涂装、冲压）、干燥炉保全（涂装）、改善保全（焊接）、试制、前处理线点检、保养（涂装） |

# 4职业病危害因素分布及其防护措施

## 4.1生产工艺

用人单位各个车间主要生产工艺流程见图4.1-1。

| 工艺名称 | 工艺过程描述 | 工艺流程图 |
| --- | --- | --- |
| 涂装车间工艺 | 主要承担重卡驾驶室、车架散件及部分钣金部品、面板包角、上饰板等树脂部品的涂装。车间涂装设备由上海帕柯负责设计、施工。主要的设备有前处理电泳线、面漆线。喷涂室采用文丘里式喷漆室，采用美国固瑞克手动静电喷枪喷漆。 |  |
| 树脂车间工艺 | 加料→烘料→抽料→注塑成型→外观检查→修正→预装、熔接→加工→出货。 |  |
| 总装车间工艺 | 将外协件（玻璃、座椅、仪表盘等）进行安装，完成整车制造。 |  |
| 焊装车间工艺 | 对驾驶室冲压件进行焊接，形成驾驶室焊接总成。 |  |
| 冲压车间工艺 | 对钢板材料进行剪切或者切割，然后加工成车架横梁和附件总成。 |  |
| 车架车间工艺 | 对钢板材料进行剪切或者切割，然后加工成车架横梁和附件总成。 |  |
| 注： 可收集用人单位生产工艺资料作为调查表的附件。 |  |  |

（本页以下空白）

## 4.2职业病危害因素分布

4.2.1  职业病危害因素识别

结合职业卫生现场调查和工程分析情况，根据项目运行现况，对《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）的职业病危害因素和《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中界定的职业病危害因素进行识别。本项目存在的职业病危害因素主要为其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、正庚烷、甲基丙烯酸甲酯、乙酸甲酯、三氯甲烷、甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、乙酸、丙烯腈、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氟化氢、磷酸、氧化钙、一氧化碳、噪声、工频电磁场、手传振动、紫外线、高温等。本项目各生产车间作业工人接触的职业病危害因素详见表4.2-1。

（本页以下空白）

表4.2-1  各岗位接触的职业病危害因素一览表

| 序号 | 车间 | 工种/岗位 | 工作地点 | 工作方式 | 工作内容 | 接触职业病危害因素 | 工作时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压车间 | 液压自动线 | 液压自动线 | 固定 | 工件检测、品质确认、模具更换安装、异常处理 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 2 | 冲压车间 | 2000T压力机 | 2000T压力机 | 固定 | 操作机械手、搬运工件 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 3 | 冲压车间 | 叉车 | 叉车 | 固定 | CKD卸货、领料、配送驾驶叉车、牵引车 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 4 | 冲压车间 | 激光切割 | 激光切割 | 固定 | 工件检测、品质确认、夹具工件更换安装、异常处理 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、激光 | 8h，5d/w |
| 5 | 冲压车间 | 手修 | 手修 | 固定 | 工件搬运、返修、打磨 | 噪声、粉尘、手传振动 | 8h，5d/w |
| 6 | 冲压车间 | 等离子 | 等离子 | 固定 | 工件搬运、返修、打磨 | 噪声、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、激光 | 8h，5d/w |
| 7 | 冲压车间 | 抛丸机 | 抛丸机 | 固定 | 工件搬运、返修、打磨 | 噪声、其他粉尘、手传振动 | 8h，5d/w |
| 8 | 冲压车间 | 折弯机 | 折弯机 | 固定 | 模具夹具更换、工件搬运 | 噪声、其他粉尘 | 8h，5d/w |
| 9 | 冲压车间 | 数控冲床 | 数控冲床 | 固定 | 工件搬运 | 噪声、其他粉尘 | 8h，5d/w |
| 10 | 冲压车间 | 加强板焊接 | 加强板焊接 | 固定 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 11 | 冲压车间 | 二横梁焊接 | 二横梁焊接 | 固定 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 12 | 冲压车间 | 五横梁焊接 | 五横梁焊接 | 固定 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 13 | 冲压车间 | 一横梁焊接 | 一横梁焊接 | 固定 | 工件焊接、搬运、返修、打磨 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 14 | 焊接车间 | 物流CAD开捆 | 物流CAD开捆 | 固定 | 物流箱开捆、搬运 | 噪声、其他粉尘 | 8h，5d/w |
| 15 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接 | 重卡主焊台焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 16 | 焊接车间 | 重卡地板焊接 | 重卡地板焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 17 | 焊接车间 | 排气管焊接 | 排气管焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 18 | 焊接车间 | 车身表面打磨 | 车身表面打磨 | 固定 | 部品打磨、搬运 | 噪声、砂轮磨尘（总尘）、手传振动 | 8h，5d/w |
| 19 | 焊接车间 | 部品配送 | 部品配送 | 固定 | 物流箱开捆、搬运 | 噪声、其他粉尘 | 8h，5d/w |
| 20 | 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 重卡车门焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运、打磨 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 21 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接 | 重卡侧围焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 22 | 焊接车间 | 车架附件焊接、打磨 | 车架附件焊接、打磨 | 固定 | 部品打磨、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 8h，5d/w |
| 23 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接 | 扭杆、腹带焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 24 | 焊接车间 | 遮阳罩焊接 | 遮阳罩焊接 | 固定 | 部品装配、焊接、搬运 | 噪声、锰及其化合物锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 8h，5d/w |
| 25 | 涂装车间 | 物流 | 物流 | 固定流动 | 叉货、运货 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 26 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车 | 钣金检查/清洗/擦车 | 固定 | 钣金检查/清洗/擦车 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 27 | 涂装车间 | 上件 | 上件 | 固定 | 工件吊装 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 28 | 涂装车间 | 下件吹水 | 下件吹水 | 固定 | 驾驶室、SP件吹水 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 29 | 涂装车间 | 下件移载 | 下件移载 | 固定 | 工件吊装到台车上 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 30 | 涂装车间 | 化验 | 化验 | 固定 | 化验前处理电泳各槽成分 | 氢氟酸、磷酸、乙酸 | 8h，5d/w |
| 31 | 涂装车间 | 车底PVC | 车底PVC | 固定 | 驾驶室车底打胶 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、氢氧化钠、氢氟酸、磷酸、乙酸、噪声 | 8h，5d/w |
| 32 | 涂装车间 | 电泳面检 | 电泳面检 | 固定 | 驾驶室车底打胶 | 氧化钙、噪声 | 8h，5d/w |
| 33 | 涂装车间 | 电泳打磨 | 电泳打磨 | 固定 | 电泳不良打磨、修正 | 砂轮磨尘（总尘）、噪声、手传振动 | 8h，5d/w |
| 34 | 涂装车间 | 密封胶 | 密封胶 | 固定 | 驾驶室涂刷焊缝密封胶 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 35 | 涂装车间 | 面涂准备 | 面涂准备 | 固定 | 驾驶室表面清洁、底漆修补 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、正己烷、甲醇、正丁醇、噪声 | 8h，5d/w |
| 36 | 涂装车间 | 面涂 | 面涂 | 固定 | 面漆喷涂 | 甲醇、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、二甲氧基甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 37 | 涂装车间 | 树脂件面涂 | 树脂件面涂 | 固定 | 树脂件喷涂 | 苯、甲醇、乙酸甲酯、乙醇、丙酮、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁醇、甲基丙烯酸甲酯、噪声 | 8h，5d/w |
| 38 | 涂装车间 | 调漆间 | 调漆间 | 固定 | 油漆储存和调配作业 | 甲醇、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、二甲氧基甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 39 | 涂装车间 | 面涂检查 | 面涂检查 | 固定 | 面漆质量检查 | 正己烷、苯、甲醇、2-丁酮、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、噪声 | 8h，5d/w |
| 40 | 涂装车间 | 面涂修正 | 面涂修正 | 固定 | 面漆不良修正 | 正己烷、苯、甲醇、2-丁酮、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、噪声 | 8h，5d/w |
| 41 | 涂装车间 | 车体移载 | 车体移载 | 固定 | 车体移载 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 41 | 涂装车间 | 总装修正 | 总装修正 | 固定 | 总装漆面不良修正 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 42 | 涂装车间 | 锅炉房、水处理 | 锅炉房、水处理 | 固定 | 锅炉水化验 | 高温、噪声 | 8h，5d/w |
| 43 | 涂装车间 | 包装挂件 | 包装挂件 | 固定 | 钣金件挂件、包装 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷 | 8h，5d/w |
| 44 | 树脂车间 | 注塑操作工位 | 注塑操作工位 | 固定 | 注塑机操作、洗模具 | 丙烯腈、苯酚、高温、噪声 | 8h，5d/w |
| 45 | 树脂车间 | 树脂喷漆工 | 树脂喷漆工 | 固定 | 树脂件熔接线修补 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 46 | 树脂车间 | 树脂熔接 | 树脂熔接 | 固定 | 树脂件超声波熔接 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 8h，5d/w |
| 47 | 树脂车间 | 挡泥板切割工位 | 挡泥板切割工位 | 固定 | 挡泥板切割工位 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 48 | 总装车间 | 底盘安装区 | 底盘安装区 | 固定 | 底盘组装、拧紧、检测 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 49 | 总装车间 | 最终线前工程F1～F3工位（机油加注） | 最终线前工程F1～F3工位（机油加注） | 固定 | 整车组装、拧紧、检测 | 丁醇、甲苯、噪声 | 8h，5d/w |
| 50 | 总装车间 | 最终线分装区 | 最终线分装区 | 固定 | 发动机组装、总成分装拧紧、检测 | 丁醇、甲苯、噪声 | 8h，5d/w |
| 51 | 总装车间 | 最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注） | 最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注） | 固定 | 底盘组装、拧紧、检测 | 正己烷、环己烷、正庚烷、甲苯、二甲苯、甲醇、噪声 | 8h，5d/w |
| 52 | 总装车间 | 仪装驾驶室装配区 | 仪装驾驶室装配区 | 固定 | 驾驶室组装、拧紧、检测 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 53 | 总装车间 | 轮胎房装配工位 | 轮胎房装配工位 | 固定 | 轮胎组装、充气、检测 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 54 | 总装车间 | 重卡车架装配线FR1到检查工位 | 重卡车架装配线FR1到检查工位 | 固定 | 车架组装、拧紧、检测 | 噪声、其他粉尘 | 8h，5d/w |
| 55 | 性能测试车间 | 动检岗位 | 动检岗位 | 固定 | 废气、速度、制动、转角、灯光、声级检测 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 56 | 性能测试车间 | 静检岗位 | 静检岗位 | 固定 | 内外饰检查、底盘检查 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 57 | 性能测试车间 | 线外岗位 | 线外岗位 | 固定 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 58 | 再确认车间 | 复检岗位 | 复检岗位 | 固定 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 59 | 再确认车间 | 特检岗位 | 复检岗位 | 固定 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 60 | 再确认车间 | 线外岗位 | 特检岗位 | 固定 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 61 | 再确认车间 | 间接岗位 | 线外岗位 | 固定 | 不良点检，销售改配置检查，出口车检查，摄像头标定，其它改修业务，其它部门委托业务，移车，支援等 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 8h，5d/w |
| 64 | 喷腊车间 | 喷蜡工位 | 喷蜡岗 | 固定 | 喷蜡检查 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、丁酮、丙酮、三氯乙烯、1，2-二氯乙烷 | 8h，5d/w |
| 65 | 设施科 | 动力站巡检岗 | 动力班值班岗 | 巡检 | 动力设施点检、保养等 | 噪声、高温、工频电场 | 8h，5d/w |
| 66 | 设施科 | 污水站巡检岗 | 污水处理值班岗 | 巡检 | 污水处理、分析等 | 噪声、盐酸、硫酸、硫化氢、氨、、二氧化硫、氢氧化钠 | 8h，5d/w |
| 67 | 物流管理科 | 油化库管理岗 | 油化库管理岗 | 固定 | 工作地点：油化库 工作内容：负责危化品的实物收、存、发及信息处理工作 | 甲醇、二氯甲烷、2-丁氧基乙醇、1，2-二氯乙烷、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、丁酮、丙酮、甲基丙烯酸甲酯、 | 8h，5d/w |
| 68 | 生产技术科 | 保全岗 | 保全岗 | 巡检 | 各个车间点设备检点检、维修保养（涂装、焊装、冲压、总装） | 正己烷、正庚烷、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声 | 8h，5d/w |
| 69 | 生产技术科 | 干燥炉保全 | 干燥炉保全岗 | 巡检 | 涂装车间干燥炉点检、保养 | 高温、噪声 | 8h，5d/w |
| 70 | 生产技术科 | 改善、保全 | 改善、保全岗 | 巡检 | 焊接科改善场设备改造、维修 | 锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声 | 8h，5d/w |
| 71 | 生产技术科 | 试制岗 | 试制岗 | 改配置 | 品保场北门车辆配置改造 | 噪声 | 8h，5d/w |
| 72 | 生产技术科 | 前处理线值班 | 前处理线值班岗 | 维修保养 | 前处理保全，设备维护与点检、巡线 | 氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、噪声 | 8h，5d/w |

## 4.3职业病防护设施设置和个人防护用品使用情况

## 4.3.1职业病防护设施设置情况

用人单位工作场所职业病防护设施设置情况见表4.3-1。

表4.3-1   职业病防护设施设置情况一览表

| 工作场所 | 设置岗位 | 防护设施名称 | 防护设施类型 | 运行情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 （台/套） | 运行数 （台/套） |
| 冲压车间 | 切割件烧焊岗 | 抽排风系统 | 防尘 | 1 | 1 |
| 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 独立基座，底部安装阻力减震器；排风系统 | 防噪、减振，防尘 | 1 | 1 |
| 冲压车间 | 板件辅助成形岗 | 独立基座，底部安装阻力减震器；排风系统 | 防噪、减振，防尘 | 1 | 1 |
| 冲压车间 | 模具维修打磨岗 | 排风系统 | 防尘 | 1 | 1 |
| 冲压车间 | 铣坡口机岗 | 设备密闭，设备内设集中排气口 | 防尘 | 1 | 1 |
| 冲压车间 | 激光切割岗 | 屏风遮挡，设备内设集中排气口 | 防电离辐射、防尘 | 1 | 1 |
| 焊装车间 | 加强板、一、二、五横梁、重卡、其他部件焊接、打磨岗等 | 通风除尘处理机组和通风管路系统、集中式风冷型空调及烟尘处理设备，点焊机气阀排气孔安装消声器 | 防噪，防毒、防尘 | 4 | 4 |
| 涂装车间 | 钣金检查、清洗、擦车、上件、下件吹水、下件移载、车底PVC电泳面检、打磨岗 | ①设置上送下排全面通风设施 ②涤气器、排风系统、空调送风系统 | 防噪、防毒、防尘 | 5 | 5 |
| 树脂车间 | 树脂喷漆、熔接、挡泥板切割岗 | 各岗位设置风机对外排风，设置幕帘减少漆雾的逸散 | 防噪、防毒 | 1 | 1 |
| 性能测试车间 | 车检驻线检查、测尾气、速度、制动性能、敲击岗等 | 各岗位设置机械风扇，车间屋顶设有轴流风机加强车间的全面通风。 | 防噪、防毒 | 1 | 1 |
| 总装车间 | 底盘安装、机油加注、最终线分装、重卡修正岗 | 各岗位设置机械风扇，车间屋顶设有轴流风机加强车间的全面通风。 | 防毒 | 3 | 3 |
| 再确认车间 | 测尾气、底盘确认、喷蜡岗 | 各岗位设置机械风扇，车间屋顶设有轴流风机加强车间的全面通风。 | 防噪、防毒 | 2 | 2 |
| 油化库 | 危险品仓库值班岗 | 全面机械通风换气系统。 | 防毒 | 1 | 1 |
| 辅助车间 | 污水处理巡检岗 | 全面机械通风换气系统。 | 防毒 | 1 | 1 |
| 辅助车间 | 空压站巡检岗 | 全面机械通风换气系统。 | 防噪 | 1 | 1 |
| 辅助车间 | 变电站巡检岗 | 全面机械通风换气系统。 | 防电磁辐射 | 1 | 1 |

### 4.3.2个人防护用品使用情况

用人单位个人防护用品配备情况见表4.3-2。

表4.3-2   个人防护用品配备一览表

| 防护用品种类 | 防护用品名称 | 生产厂家 | 型号及参数 | 使用场所 | 使用岗位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 头部 | 工作帽 | 上海绿安全贸易有限公司 | 无边、黄边、红边、蓝边 | 全厂 | 全厂各岗位 | 按需更换 |
|  | 安全帽 | 无锡市华信安全设备有限公司 | 黄色/白色 | 制造工场各科室 | 制造工场各岗位 | 按需更换 |
| 皮肤 | 防静电手套 | 东莞市舜彩电子有限公司 | 加长 | 涂装科 | 涂装科各岗位 | 按需更换 |
|  | 工作服 | 上海绿安全贸易有限公司 | 短袖、长袖、长裤 | 全厂 | 全厂各岗位 | 按需更换 |
|  | 反光条工作服 | 上海绿安全贸易有限公司 | 短袖、长袖 | 品质科、物流管理科、零部件科、品保科 | 品质科、物流管理科、零部件科、品保科各岗位 | 按需更换 |
|  | 防静电工作服 | 东莞市舜彩电子有限公司 | 大褂式 | 涂装车间 | 涂装科车间各岗位 | 按需更换 |
| 听觉 | 耳塞 | 3M | 1270圣诞树型耳塞SNR:30dB | 全厂 | 全厂各岗位 | 按需更换 |
|  | 耳罩 | 3M | PELTOR X5A、SNR:37dB | 总装车间 | 总装各岗位 | 按需更换 |
|  |  | 焊佳 | 头戴式SNR:36dB | 冲压、车架、焊装 | 焊接岗 |  |
| 眼部 | 眼镜 | 金海纳 | 蓝边 | 品质、冲压车架、焊接车间 | 各车间涉及需要打磨、焊接岗位 | 按需更换 |
|  | 防火花眼镜 茶架（高坚） | 高坚 | 绿光 | 生产技术、涂装车间 | 各车间涉及保全 |  |
| 呼吸 | 口罩 | 保为康 | DM95 | 涂装、冲压、生产技术、总装、品质、焊接、物流管理、设施、 | 总装各岗位 | 按需更换 |
|  | 折叠式防尘口罩（美国3M） | 3M | 9001V | 焊接车间 | 焊接岗 |  |
|  | 脱脂纱布口罩独立装（白云）十二层 | 广州白云 | 12层 | 涂装车间 | 涂装岗 |  |
|  | 防毒口罩 | 3M | 全面罩6800 | 涂装车间 | 面漆岗、喷涂岗 | 按需更换 |
| 面部 | 焊工面罩 | 同禄 | 245*450 | 焊接车间 | 焊接岗 | 按需更换 |
|  | 防护面罩 SE-173A | 霍尼韦尔 | SE-173A | 设施科 | 污水处理岗 |  |
|  | 防毒面具 | 3M | 3100 | 涂装、焊接、品质、冲压、生产技术、物流管理 | 涂装、焊接、品质、冲压、生产技术、物流管理涉及粉尘和喷漆岗位 |  |
|  | 萨塔面罩（全面式气面罩） | SATA GmbH & Co. KG萨塔 | SATAvision2000 | 涂装车间 | 面漆岗、喷涂岗 |  |

（本页以下空白）

# 5职业病危害因素检测

## 5.1现场采样和测量情况

### 5.1.1采样/测量时生产状况

（1）测定日期及气象条件见表5.1-1。

表5.1-1 检测时气象条件

| 日期 | 气温℃ | 相对湿度% | 气压kPa | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年9月14日 | 27.3~30.4 | 90 | 101.0 | 晴 |
| 2022年9月15日 | 27.3~30.4 | 88 | 101.0 | 晴 |
| 2022年9月16日 | 27.3~30.4 | 92 | 101.0 | 晴 |

（2）生产状况

各设备运转正常，生产作业正常。

（3）职业病防护设施运行状况

各项职业病防护设施正常运行。

### 5.1.2现场检测与样品采集情况

#### 5.1.2.1检测项目说明

冲压车间的激光切割设备正常运行，作业人员皮肤与眼部不直接接触激光，本次只做识别不做检测。

#### 5.1.2.2采样方式、采样时间和采样频次

按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》（GBZ/T 189.8-2007）、《工作场所物理因素测量第7部分：高温》（GBZ/T189.7-2007）、《工作场所物理因素测量第3部分-1Hz～100kHz电场和磁场》（GBZ/T189.3-2018）、《工作场所物理因素测量第9部分： 振动》（GBZ/T189.9-2007）、《工作场所物理因素测量第6部分：紫外辐射》（GBZ/T189.6-2007）《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》的要求，选择有代表性的采样点和采样对象、采样数量、采样时段，根据职业病危害因素的职业接触限值类型确定采样方法，优先采用个体采样方式。

（1）限值为PC-TWA的有害因素采样

对于可进行长时间采样有害因素，劳动者不固定地点工作时，优先采样个体采样方式进行采样，如劳动者固定地点工作时，也可在劳动者呼吸带附近采用定点采样方式进行采样，采样时间为2h~8h，采样时间的长短根据劳动者的工作内容和接触有害因素浓度波动情况而定；采样频次为每天1~2次；对于不能进行长时间采样的有害因素，劳动者固定地点工作时，在不同时间段进行多次短时间采样，并记录每次采样结果所代表劳动者的接触时间；劳动者不固定地点工作时，在不同工作地点浓度最高时段进行短时间采样，并记录劳动者在各工作地点的接触时间。

（2）限值为PC-STEL或用峰值评价的有害因素采样

根据现场调查，选择有害物质浓度最高的工作地点（或劳动者），在有害物质浓度最高的时段进行短时间采样；当现场浓度波动情况难以确定时在工作班内多个可能浓度高的时段进行多次短时间采样；当岗位空气中有害因素浓度无明显波动时，可不进行短时间采样。

（3）限值为MAC的有害因素采样

根据现场调查，在有害物质浓度最高的工作地点，在有害物质浓度最高的时段，根据劳动者的接触情进行不超过15min的采样。

- 噪声测量：按照GBZ/T189.8-2007的要求进行噪声测量，岗位定点测量使用积分声级计A声级“慢档”，将传声器放置在劳动者工作时耳部的高度测量，取值为等效声级LAeq，并选择有代表性的操作工进行个体等效声级测量。

- 手传振动测量：按照GBZ/T189.9-2007的要求进行手传振动测量。对劳动者接触振动操作进行X、Y、Z轴三个轴向的振动加速度值测量，每次测量持续时间应至少覆盖劳动者的3个作业周期，测量3次，每个轴向各取3次测量的平均值，取三个轴向中的最大值作为该接触振动操作的加速度值。

- 高温测量：按照GBZ/T189.7-2007的要求进行高温测量，劳动者工作是固定的，在劳动者岗位附近固定工作地点进行测量WBGT指数，劳动者工作是流动的，在流动范围内相对固定的工作地点分别进行测量，计算时间加权WBGT指数。

- 紫外辐射测量：按照GBZ/T189.6-2007的要求进行紫外辐射测量。当使用防护用品如防护面罩时，应测定被测者面罩内眼、面部测量罩内辐照度或照射量。如果现场紫外辐射强度稳定，则读取3个数，取平均值为测量结果，如果现场紫外辐射强度不稳定，则应测量3次，每次读取高值，取平均值为测量结果。

（8）工频电场测量：按照GBZ/T189.3-2018的要求进行工频电场测量。对作业人员操作位置或巡检位置进行测量时，测量头、胸或腹部离电磁场源最近的部位，如无法判断时，应对头、胸、腹三个部位分别进行测量。对变压器、配电柜及变压开关等电场较稳定设备作业点，每个测点连续测量3次，每次测量时间不少于15秒，并读取稳定状态的均方根值，取平均值。对于电场不稳定的测量，应在预期电场最高的时间段测量，读取电场峰值及最高时间段的均方根值，每次测量一般≤5分钟，接触时间<5分钟时按实际接触时间测量，每个测点测量3次，取最大值。

#### 5.1.2.3采样/测量布点

按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》的要求，本次检测化学有害因素、物理因素等各种职业病危害因素的现场采样/测量的布置情况见附录一。

## 5.2职业接触限值

### 5.2.1工作场所空气中化学有害因素职业接触限值

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019），本次检测的化学毒物职业接触限值见表5.2-1。工作场所空气中粉尘职业接触限值见表5.2-2。

表5.2-1  工作场所空气中化学毒物职业接触限值

| 化学物质 |  | 化学文摘号（CAS号） | 职业接触限值（OELs） （mg/m3） |  |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 英文名 |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 苯 | Benzene | 71-43-2 | — | 6 | 10 | 头晕、头痛、意识障碍；全血细胞减少；再障；白血病 | 皮，G1 |
| 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | ― | 50 | 100 | 麻醉作用；皮肤黏膜刺激 | 皮 |
| 二甲苯 | Xylene | 1330-20-7;95-47-6;108-38-3 | ― | 50 | 100 | 呼吸道和眼刺激；中枢神经系统损害 | — |
| 乙苯 | Ethyl benzene | 100-41-4 | ― | 100 | 150 | 上呼吸道及眼刺激；中枢神经系统损害 | G2B |
| 异丙醇 | Isopropyl alcohol (IPA) | 67-63-0 | ― | 350 | 700 | 眼和上呼吸道刺激；中枢神经系统损害 | ― |
| 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | ― | 200 | 300 | 上呼吸道和眼刺激 |  |
| 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | ― | 200 | 300 | 眼和上呼吸道和眼刺激 | ― |
| 乙酸甲酯 | Methyl acetate | 79-20-9 | ― | 200 | 500 | 头痛；眼和上呼吸道刺激；眼神经损害 | ― |
| 正丁醇 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | ― | 100 | ― | 眼和上呼吸道刺激；中枢神经系统抑制 | ― |
| 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 | ― | 100 | 180 | 中枢神经系统损害；上呼吸道和眼刺激 | 皮 |
| 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 | ― | 500 | 1000 | 中枢神经系统损害；上呼吸道刺激 | ― |
| 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | ― | 300 | 450 | 呼吸道和眼刺激；麻醉；中枢神经系统损害 | ― |
| 甲乙酮（2-丁酮） | Methyl ethyl ketone（2-Butanone） | 78-93-3 | ― | 300 | 600 | 眼、呼吸道刺激 | ― |
| 三氯甲烷（氯仿） | Trichloromethane（chloroform） | 67-66-3 | ― | 20 | ― | 肝损害；胚胎/胎儿损害；中枢神经系统损害 | G2B |
| 1，2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | ― | 7 | 15 | 中枢神经系统抑制；眼、呼吸道刺激；肺水肿； 胃肠道刺激；肝肾损害 | G2B |
| 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | ― | 100 | ― | 眼、上呼吸道、皮肤刺激；肺功能改变 | 敏 |
| 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | ― | 50 | 100 | 眼、上呼吸道刺激；神经衰弱；周围神经症状 | 皮，G2B |
| 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | ― | 1 | 2 | 中枢神经系统损害；下呼吸道刺激 | 皮，G2B |
| 戊烷（全部异构体） | Pentane (all isomers) | 78-78-4 109-66-0 463-82-1 | ― | 500 | 1000 | 周围神经病 | ― |
| 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | ― | 30 | ― | 中枢神经系统损伤 | G1，敏 |
| 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | ― | 200 | ― | 碳氧血红蛋白血症；周围神经系统损害 | G2A |
| 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | ― | 250 | ― | 眼、上呼吸道刺激；中枢神经系统损害；麻醉作用 | ― |
| 乙酸 | Acetic acid | 64-19-7 | — | 10 | 20 | 上呼吸道和眼刺激；肺功能 | — |
| 臭氧 | Ozone | 10028-15-6 | 0.3 | — | — | 刺激 | — |
| 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | ― | 25 | 50 | 麻醉作用和眼、上呼吸道刺激；眼损害 | 皮 |
| 二氧化硫 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | ― | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | ― |
| 氨 | Ammonia | 7664-41-7 | — | 20 | 30 | 眼和上呼吸道刺激 | — |
| 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮） | Nitrogen oxides(Nitric oxide,Nitrogen dioxide) | 10102-43-9; 10102-44-0 | ― | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | ― |
| 硫化氢 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | ― | ― | 神经毒性；强烈黏膜刺激 | ― |
| 硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acide | 7664-93-9 | ― | 1 | 2 | 肺功能改变 | G1 |
| 氟化氢（按F计） | Hydrogen fluoride, as F | 7664-39-3 | 2 | ― | ― | 呼吸道、皮肤和眼刺激；肺水肿；皮肤灼伤； 牙齿酸蚀症 | ― |
| 氯化氢及盐酸 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7647-01-0 | 7.5 | ― | ― | 上呼吸道刺激 | ― |
| 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | ― | ― | 上呼吸道、皮肤和眼刺激 | ― |
| 锰及其无机化合物（按MnO2 计） | Manganese and inorganic compounds, as MnO2 | 7439-96-5（Mn） | ― | 0.15 | ― | 中枢神经系统损害 | ― |

注：MAC为最高容许浓度；PC-TWA为时间加权平均容许浓度；PC-STEL为短时间接触容许浓度。皮表示可因皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸汽、液体和固体，通过完整的皮肤吸收引起全身效应；G1确认人类致癌物；G2A可能人类致癌物；G2B可疑人类致癌物。敏表示已有的人或动物资料证实该物质可能具有致敏作用。职业接触限值以下简称OELs。

表 5.2-2  工作场所空气中粉尘职业接触限值表

| 粉尘种类 |  | 化学文摘号 （CAS 号） | PC-TWA（mg/m3） |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 英文名 |  | 总尘 | 呼尘 |  |  |
| 其他粉尘 | Particles not otherwise regulated | ― | 8 | ― | ― | ― |
| 电焊烟尘 | Welding fume | ― | 4 | ― | 电焊工尘肺 | G2B |
| 砂轮磨尘 | Grinding wheel dust | ― | 8 | ― | 轻微致肺纤维化作用 | ― |

### 5.2.2物理因素职业接触限值

### （1）噪声职业接触限值

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007），生产性噪声的职业接触限值见表5.2-3。

表5.2-3  工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w,＝8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8小时等效声级 |
| 5d/w,≠8h/d | 85 | 计算8小时等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40小时等效声级 |

根据《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》（GBZ/T 299.4-2012），工作场所噪声危害分级值见表5.2-4。

表5.2-4噪声作业分级

| 分级 | LEX,8h dB | 危害程度 |
| --- | --- | --- |
| I | 85≤LEX,8h<90 | 轻度危害 |
| II | 90≤LEX,8h<95 | 中度危害 |
| III | 95≤LEX,8h<100 | 重度危害 |
| IV | LEX,8h≥100 | 极重危害 |

（2）高温职业接触限值

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定高温作业的卫生要求，见表5.2-5。常见职业体力劳动强度分级见表5.2-6。

表5.2-5  工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75％ | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50％ | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25％ | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 注：1.体力劳动强度分级参照常见职业体力劳动强度分级表。 2.本地区室外通风设计温度≥30℃，表中规定的WBGT限值相应增加1℃。 |  |  |  |  |

表5.2-6   常见职业体力劳动强度分级表

| 体力劳动强度分级 | 职业描述 |
| --- | --- |
| I（轻劳动） | 坐姿：手工作业或腿的轻度活动 (正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等)；立姿：操作仪器，控制、查看设备，上臂用力为主的装配工作。 |
| II（中等劳动） | 手和臂持续动作(如锯木头等)；臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等非运输操作等)；臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等)。 |
| III（重劳动） | 臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等）。 |
| IV（极重劳动） | 大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动。 |

（3）工频电场职业接触限值

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定8h工作场所工频电场职业接触限值见表5.2-7。

表5.2-7  工作场所工频电场职业接触限值

| 频率（Hz） | 电场强度（kV/m） |
| --- | --- |
| 50 | 5 |

（4）手传振动职业接触限值

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定工作场所手传振动职业接触限值见表5.2-8。在日接振时间不足或超过4h时，将其换算为相当于接振4h的频率计权振动加速度值。

表5.2-8  工作场所手传振动职业接触限值

| 接触时间 | 等能量频率计权振动加速度（m/s2） |
| --- | --- |
| 4h | 5 |

（5）紫外辐射职业接触限值

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定工作场所紫外辐射职业接触限值见表5.2-9。

表5.2-9  工作场所紫外辐射职业接触限值

| 紫外光谱分类 | 8h职业接触限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 辐照度（μW/cm2） | 照射量度（mJ/cm2） |
| 中波紫外线（280nm≤λ<315 nm） | 0.26 | 3.7 |
| 短波紫外线（100nm≤λ<280 nm） | 0.13 | 1.8 |
| 电焊弧光 | 0.24 | 3.5 |

### 5.2.3工作场所化学有害因素职业接触控制要求

（1）劳动者接触制定有MAC 的化学有害因素时，一个工作日内，任何时间、任何工作地点的最高接触浓度CME不得超过其相应的MAC值。

（2）劳动者接触同时规定有PC-TWA和PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日时间加权平均接触浓度CTWA不得超过该因素对应的PC-TWA值，同时一个工作日期间任何短时间的接触浓度CSTE不得超过其对应的PC-STEL值。

（3）劳动者接触仅制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；同时，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。

5.3职业病危害因素检测结果及评价

5.3.1化学有害因素检测结果及评价

5.3.1.1化学有害因素检测结果与分析

化学有害因素时间加权平均接触浓度、短时间接触浓度、峰接触浓度、最高接触浓度检测结果见表5.3-1。

检测结果显示，在正常生产过程和防护设施正常运行时，工作场所其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按MnO2计）、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、正庚烷、甲基丙烯酸甲酯、乙酸甲酯、三氯甲烷、甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、乙酸、丙烯腈、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氟化氢、磷酸、氧化钙、一氧化碳的浓度检测结果均低于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的职业接触限值。

#### 5.3.1.2化学有害因素岗位汇总的结果及判定

各岗位接触的化学有害因素检测结果汇总见表5.3-2。

表5.3-2  化学有害因素岗位汇总结果及判定

| 车间 | 检测岗位 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  | OELs（mg/m3） |  |  | 3倍PC-TWA（mg/m3） | 5倍PC-TWA（mg/m3） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA | CSTE或CPE | CME | PC-TWA | PC-STEL | MAC |  |  |  |
| 冲压车间 | 激光切割岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 冲压车间 | 手修岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 车架车间 | 等离子岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 车架车间 | 折弯机岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 车架车间 | 折弯机岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 车架车间 | 数控冲床岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 车架车间 | 加强板焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 车架车间 | 二横梁焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 车架车间 | 五横梁焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | 0.086 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 车架车间 | 一横梁焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | 0.010 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 物流CAD开捆 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡主焊台焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | 0.004 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡地板焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 排气管焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 车身表面打磨岗 | 砂轮磨尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 焊接车间 | 部品配送岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | 0.043 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | <0.002 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 丁酮 | <0.08 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
| 涂装车间 | 上件岗 | 丁酮 | 0.10 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
| 涂装车间 | 下件吹水岗 | 丁酮 | 1.08 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | 0.67 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
| 涂装车间 | 下件移载岗 | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 化验员操作岗 | 氟化氢 | — | — | <0.020 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
|  |  | 磷酸 | <0.050 | <0.050 | — | 1 | 3 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸 | 2.29 | — | — | 10 | 20 | — | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 车底PVC岗 | 丁酮 | <0.08 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸 | 1.88 | — | — | 10 | 20 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 氢氧化钠 | — | — | <0.010 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
|  |  | 氟化氢 | — | — | <0.020 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
|  |  | 磷酸 | <0.050 | <0.050 | — | 1 | 3 | — | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 电泳面检检查岗 | 氧化钙 | — | — | <0.013 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 电泳不良打磨岗 | 砂轮磨尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 涂装车间 | 面涂准备岗 | 苯 | <0.004 | — | — | 6 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲苯 | 6.78 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二甲苯 | 10.41 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙苯 | 2.19 | — | — | 100 | 150 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 9.67 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸丁酯 | <0.05 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 丁酮 | 28.94 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正己烷 | <0.14 | — | — | 100 | 180 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正丁醇 | <0.078 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
| 涂装车间 | 面涂岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
|  |  | 正丁醇 | 2.42 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
| 涂装车间 | 面涂岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
|  |  | 正丁醇 | 0.42 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
| 涂装车间 | 树脂件面涂 | 苯 | <0.04 | — | — | 6 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸甲酯 | <0.20 | — | — | 200 | 500 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙醇 | <0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 丙酮 | <0.23 | — | — | 300 | 450 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 异丙醇 | <0.17 | — | — | 350 | 700 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 乙酸乙酯 | <0.12 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正丁醇 | <0.078 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | <18.0 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
| 涂装车间 | 调漆间调漆岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 面涂检查岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 面涂修正岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 车体移载岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 总装漆面不良修正岗 | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 包装挂件岗 | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 涂装车间 | 注塑岗 | 丙烯腈 | <0.48 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 苯乙烯 | <0.07 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 树脂喷漆岗 | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
| 涂装车间 | 树脂喷漆岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 树脂车间 | 树脂熔接岗 | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
| 总装车间 | 最终线前工程F1～F3工位（机油加注） | 正丁醇 | <0.078 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
|  |  | 甲苯 | <0.21 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
| 总装车间 | 最终线分装岗 | 正丁醇 | <0.078 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
|  |  | 甲苯 | <0.21 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
| 总装车间 | 最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注(钟文杰) | 正己烷 | 0.55 | — | — | 100 | 180 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 环己烷 | 0.60 | — | — | 250 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正庚烷 | 0.51 | — | — | 500 | 1000 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲苯 | <0.21 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二甲苯 | 1.14 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
| 总装车间 | 最终线后工程F4～F7工位（F6柴油加注(李家明) | 正己烷 | 8.78 | — | — | 100 | 180 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 环己烷 | 12.53 | — | — | 250 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正庚烷 | 4.86 | — | — | 500 | 1000 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲苯 | 3.33 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二甲苯 | 9.49 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
| 总装车间 | 重卡车架装配线FR1到检查岗 | 其他粉尘 | <0.43 | — | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 性能测试车间 | 动检岗 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 性能测试车间 | 静检岗 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 性能测试车间 | 线外岗 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 再确认车间 | 复检岗 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 再确认车间 | 特检岗 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 再确认车间 | 间接岗位 | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 喷蜡车间 | 喷蜡岗 | 苯 | <0.04 | — | — | 6 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲苯 | <0.21 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二甲苯 | <0.07 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙苯 | <0.06 | — | — | 100 | 150 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸乙酯 | <0.12 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸丁酯 | <0.05 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 异丙醇 | <0.17 | — | — | 350 | 700 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 丁酮 | <0.08 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 丙酮 | <0.23 | — | — | 300 | 450 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 三氯乙烯 | <0.06 | — | — | 20 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
| 设施科 | 污水站巡检岗 | 氯化氢及盐酸 | — | — | <1.07 | — | — | 7.5 | — | — | 合格 |
|  |  | 硫酸及三氧化硫 | <0.55 | <0.55 | — | 1 | 2 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 氨 | <1.1 | <1.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
| 设施科 | 污水站巡检岗 | 氢氧化钠 | — | — | <0.010 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 | <0.77 | <0.77 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
| 物流管理科 | 油化库管理岗 | 甲醇 | <0.33 | — | — | 25 | 50 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 二氯甲烷 | <20.0 | <20.0 | — | 200 | — | — | 600 | 1000 | 合格 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | <0.04 | — | — | 7 | 15 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 三氯甲烷 | <0.10 | — | — | 20 | — | — | 60 | 100 | 合格 |
|  |  | 苯 | <0.04 | — | — | 6 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲苯 | 0.68 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙苯 | <0.06 | — | — | 100 | 150 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸乙酯 | <0.12 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 乙酸丁酯 | <0.05 | — | — | 200 | 300 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正己烷 | <0.14 | — | — | 100 | 180 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 环己烷 | 0.54 | — | — | 250 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 丁酮 | <0.08 | — | — | 300 | 600 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 丙酮 | <0.23 | — | — | 300 | 450 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | <18.0 | — | — | 100 | — | — | 300 | 500 | 合格 |
| 生产技术科 | 保全岗 | 正己烷 | <0.14 | — | — | 100 | 180 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 正庚烷 | <0.16 | — | — | 500 | 1000 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 锰及其无机化合物 | 0.011 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
| 生产技术科 | 改善、保全（焊接岗） | 锰及其无机化合物 | 0.056 | — | — | 0.15 | — | — | 0.45 | 0.75 | 合格 |
|  |  | 电焊烟尘 | <0.43 | — | — | 4 | — | — | 12 | 20 | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 | <0.021 | <0.021 | — | 5 | 10 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | <0.1 | <0.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 臭氧 | — | — | <0.060 | — | — | 0.3 | — | — | 合格 |
| 生产技术科 | 前处理线值班岗（涂装车间） | 氟化氢 | — | — | <0.020 | — | — | 2 | — | — | 合格 |
|  |  | 磷酸 | <0.050 | <0.050 | — | 1 | 3 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 氢氧化钠 | — | — | <0.010 | — | — | 2 | — | — | 合格 |

### 5.3.3物理因素检测结果及评价

### 5.3.2.1噪声检测结果与分析

在正常生产情况下，本次对检测岗位各作业点采用定点和个体检测的方式进行噪声强度测量，计算其8h等效声级，检测结果见表5.3-3。

表5.3-3  检测岗位噪声检测结果dB(A)

| 工作 场所 | 检测岗位 | 测量对象/测量点 | 接触时间（h） | 检测结果dB(A) | LEX,8h dB(A) | 接触限值dB(A) | 是否噪声作业岗位 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 刘新荣 | 8 | 84.9 | 84.9 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 叉车物流岗 | 何健龙 | 8 | 82.6 | 82.6 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 激光切割岗 | 利伟超 | 8 | 86.4 | 86.4 | 85 | 是 | 不合格 |
| #### 车架车间 | 等离子工位 | 何健龙 | 8 | 97.0 | 97.0 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 抛丸机工位 | 何伟文 | 8 | 91.4 | 91.4 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 折弯机工位 | 杨文忠 | 8 | 90.7 | 90.7 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 数控冲床工位 | 叶志坚 | 8 | 85.6 | 85.6 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 加强板焊接岗 | 李 俊 | 8 | 89.6 | 89.6 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 二横梁焊接岗 | 韦 刚 | 8 | 86.1 | 86.1 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 五横梁焊接岗 | 张 健 | 8 | 86.8 | 86.8 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 一横梁焊岗接岗 | 张健伟 | 8 | 86.4 | 86.4 | 85 | 是 | 不合格 |
| 焊接车间 | 物流CAD开捆岗 | 刘灿堪 | 8 | 85.0 | 85.0 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 重卡主焊台焊接岗 | 罗小兵 | 8 | 83.9 | 83.9 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 车身表面打磨岗 | 袁满生 | 8 | 89.5 | 89.5 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 重卡车门焊接岗 | 徐勇强 | 8 | 88.2 | 88.2 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 重卡车门焊接岗 | 叶志锋 | 8 | 87.1 | 87.1 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 重卡侧围焊接岗 | 温海新 | 8 | 84.4 | 84.4 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 扭杆、腹带焊接岗 | 徐煜金 | 8 | 84.7 | 84.7 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 排气管、遮阳罩焊接岗 | 李达钊 | 8 | 84.3 | 84.3 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 物流（部品配送） | 重健强 | 8 | 82.9 | 82.9 | 85 | 是 | 合格 |
| #### 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 谢敬华 | 8 | 78.9 | 78.9 | 85 | 否 | 合格 |
|  | 上件工位 | 周世翔 | 8 | 86.5 | 86.5 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 下件吹水工位 | 李伟杭 | 8 | 82.4 | 82.4 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 下件移载工位 | 周瑞权 | 8 | 75.9 | 75.9 | 85 | 否 | 合格 |
|  | 化验室 | 曹纪锐 | 8 | 80.2 | 80.2 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 车底PVC岗 | 黄卓奇 | 8 | 90.4 | 90.4 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 电泳面检检查、电泳不良打磨 | 刘初辉 | 8 | 97.3 | 97.3 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 密封胶打胶刮胶 | 罗小军 | 8 | 90.7 | 90.7 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 面涂准备工位 | 徐元生 | 8 | 81.2 | 81.2 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 面涂工位 | 陆建平 | 8 | 79.4 | 79.4 | 85 | 否 | 合格 |
|  | 面涂工位 | 陈 铮 | 8 | 80.1 | 80.1 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 树脂件面涂、调漆间工位 | 覃祖龙 | 8 | 78.5 | 78.5 | 85 | 否 | 合格 |
|  | 面涂检查、面涂修正工位 | 李运振 | 8 | 85.1 | 85.1 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 车体移载、总装漆面不良修正岗 | 李敬华 | 8 | 74.9 | 74.9 | 85 | 否 | 合格 |
| 涂装车间 | 包装挂件岗 | 邓辉校 | 8 | 80.5 | 80.5 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 毛美林 | 8 | 80.6 | 80.6 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 叶子胜 | 8 | 85.7 | 85.7 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 张 宏 | 8 | 91.2 | 91.2 | 85 | 是 | 不合格 |
| 树脂车间 | 注塑岗位 | 朱永强 | 8 | 93.5 | 93.5 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 李 勇 | 8 | 95.8 | 95.8 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 树脂喷漆岗 | 傅金福 | 8 | 81.6 | 81.6 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 树脂熔接岗 | 刘小易 | 8 | 81.7 | 81.7 | 85 | 是 | 合格 |
| 总装车间 | 底盘安装岗 | 钟慧强 | 8 | 86.9 | 86.9 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 最终线F1~F3（汽油加注） | 余丰 | 8 | 84.5 | 84.5 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 钟桂华 | 8 | 88.2 | 88.2 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 最终线分装区 | 黄家良 | 8 | 86.8 | 86.8 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 孙亮荣 | 8 | 86.9 | 86.9 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 最终线后工程F4~F7（F6柴油加注） | 李家明 | 8 | 82.0 | 82.0 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 李广文 | 8 | 86.7 | 86.7 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 仪装驾驶室装配区 | 骆钜昌 | 8 | 87.6 | 87.6 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 钟伟標 | 8 | 86.5 | 86.5 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 轮胎房装配区 | 曾宪杨 | 8 | 82.4 | 82.4 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 重卡车架装配线FR1检查岗 | 邹海成 | 8 | 90.9 | 90.9 | 85 | 是 | 不合格 |
| 性能测试车间 | 动检岗 | 陈瑞祥 | 8 | 98.1 | 98.1 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 肖国兴 | 8 | 87.8 | 87.8 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 静检岗 | 欧阳振光 | 8 | 82.4 | 82.4 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 李椿华 | 8 | 81.4 | 81.4 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 线外岗 | 黄煜基 | 8 | 88.3 | 88.3 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 吕斌林 | 8 | 87.3 | 87.3 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 李新明 | 8 | 86.9 | 86.9 | 85 | 是 | 不合格 |
| 再确认车间 | 复检岗 | 谢洞添 | 8 | 88.0 | 88.0 | 85 | 是 | 不合格 |
|  |  | 胡伟朋 | 8 | 88.7 | 88.7 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 特检岗 | 马柄胜 | 8 | 97.9 | 97.9 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 线外岗 | 邓汉新 | 8 | 97.9 | 97.9 | 85 | 是 | 不合格 |
|  | 间接岗 | 李志洪 | 8 | 89.6 | 89.6 | 85 | 是 | 不合格 |
| 生产技术科 | 冲压保全 | 王伟民 | 8 | 81.9 | 81.9 | 85 | 是 | 合格 |
|  | 干燥炉保全 | 杨小东 | 8 | 67.0 | 67.0 | 85 | 否 | 合格 |
|  | 改善、保全（焊接） | 番火生 | 8 | 81.2 | 81.2 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 陈茂安 | 8 | 82.6 | 82.6 | 85 | 是 | 合格 |

本次对69个工作岗位进行了噪声强度测量，其中有40个工作岗位噪声8h等效声级超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中工作场所噪声职业接触限值。其余工作岗位检测结果均符合该噪声职业接触限值要求。

本次对工作场所30个作业地点进行定点噪声测量，检测结果仅为噪声源识别、超标原因分析、噪声个人防护提供参考数据，检测结果见表5.3-4。

表5.3-4  作业点噪声测量结果dB(A)

| 工作场所 | 测量点及时机 | 检测结果dA) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 液压自动线岗/运行时 | 84.6 | <85dB(A) |
|  | 2000T压力机岗/运行时 | 84.3 | <85dB(A) |
|  | 手修岗/运行时 | 84.1 | <85dB(A) |
| 车架车间 | 抛丸机岗/运行时 | 92.3 | >85dB(A) |
|  | 折弯机岗/运行时 | 91.0 | >85dB(A) |
|  | 数控冲床岗/冲床时 | 86.3 | >85dB(A) |
|  | 加强板焊接岗/焊接时 | 92.0 | >85dB(A) |
|  | 二横梁焊接岗/焊接时 | 87.0 | >85dB(A) |
|  | 五横梁焊接岗/焊接时 | 86.9 | >85dB(A) |
|  | 一横梁焊接岗/焊接时 | 87.0 | >85dB(A) |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接岗/焊接时 | 84.5 | <85dB(A) |
|  | 重卡侧围焊接岗/焊接时 | 84.9 | <85dB(A) |
|  | 扭杆、腹带焊接岗/焊接时 | 84.6 | <85dB(A) |
|  | 排气管、遮阳罩焊接岗/焊接时 | 84.9 | <85dB(A) |
|  | 车架附件焊接岗/焊接时 | 84.8 | <85dB(A) |
| 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车操作时 | 82.3 | <85dB(A) |
|  | 下件吹水操作时 | 83.3 | <85dB(A) |
|  | 面涂准备操作时 | 82.3 | <85dB(A) |
|  | 车体移载、总装漆面不良修正操作时 | 80.0 | <85dB(A) |
|  | 包装挂件操作时 | 87.9 | >85dB(A) |
| 树脂车间 | 注塑岗位操作时 | 96.0 | >85dB(A) |
|  | 树脂喷漆喷涂时 | 82.6 | <85dB(A) |
|  | 树脂熔接操作时 | 83.4 | <85dB(A) |
| 总装车间 | 底盘安装操作时 | 87.6 | >85dB(A) |
|  | 最终线分装区操作时 | 87.3 | >85dB(A) |
|  | 重卡车架装配线FR1检查操作时 | 92.0 | >85dB(A) |
| 性能测试车间 | 动检岗操作时 | 88.9 | >85dB(A) |
|  | 静检岗操作时 | 83.0 | <85dB(A) |
|  | 线外岗操作时 | 88.0 | >85dB(A) |
| 设施科 | 污水站巡检岗巡检时 | 66.5 | <85dB(A) |

#### 5.3.2.2高温检测结果与分析

在正常生产情况下，按照检测规范要求，在产生热量的设备处，作业工人巡检位进行WBGT指数的测定，每个检测点测量三次，结果取平均值，检测结果见表5.3-5。

表5.3-5  工作场所各岗位高温WBGT指数检测结果

| 工作 场所 | 检测岗位 | 测量点及时机 | 接触时间率 | 体力劳动强度 | WBGT指数（0C） | WBGT限值（0C） | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装车间 | 锅炉房巡检岗 | 锅炉房巡检岗/运行时 | 75 | I | 29.7 | 31+1 | 合格 |
| 涂装车间 | 注塑机值班岗 | 注塑机值班岗/运行时 | 100 | I | 29.9 | 30+1 | 合格 |
| 涂装车间 | 干燥炉巡检岗 | 干燥炉巡检岗/运行时 | 75 | I | 29.8 | 31+1 | 合格 |

本次对3个岗位的高温WBGT指数进行测量，其中检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中高温WBGT职业接触限值要求。

#### 5.3.2.3紫外辐射检测结果与分析

在工人操作时于面罩内对紫外辐射的辐照度进行测定，每个检测点测量三次，结果取平均值，结果见表5.3-6。

表5.3-6  工作场所紫外辐射检测结果

| 工作场所 | 检测岗位 | 测量点及时机 | 测量部位 | 有效辐照度Eeff（µW/cm2） | 职业接触限值（µW/cm2） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车架车间 | 等离子岗 | 氩弧焊焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 车架车间 | 加强板焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 车架车间 | 五横梁焊接感觉 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 车架车间 | 一横梁焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡主焊台焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡地板焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 排气管焊接 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 车架附件焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |
| 生产技术科 | 保全焊接岗位岗 | 焊接时 | 罩内眼部 | <0.1 | 0.24 | 合格 |

本次所检13个工作场所紫外辐射的有效辐照度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中工作场所紫外辐射的职业接触限值要求。

#### 5.3.2.4手传振动检测结果与分析

在正常生产情况下，按照检测规范要求，选取手传振动强度较大的手进行测手传振动的测定。具体见表5.3-7。

表5.3-7 工作场所手传振动检测结果

| 工作场所 | 检测岗位 | 测量对象/测量位置 | 振动工具/受振工件 | 接触 时间 (h/d) | 检测 结果(m/s2) | 4h等能量频率计权振动加速度(m/s2) | 职业接触限值(m/s2) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 手修岗 | 贺外成（右手） | 气动打磨机 | 1 | 1.4 | 0.7 | 5 | 合格 |
| 冲压车间 | 抛丸机岗 | 何伟文（右手） | 气动打磨机 | 1 | 2.1 | 1.1 | 5 | 合格 |
| 冲压车间 | 加强板焊接岗 | 李俊（右手） | 气动打磨机 | 1 | 1.9 | 0.9 | 5 | 合格 |
| 冲压车间 | 二横梁焊接 | 韦刚（右手） | 气动打磨机 | 1 | 1.8 | 0.8 | 5 | 合格 |
| 冲压车间 | 五横梁焊接 | 张健（右手） | 气动打磨机 | 1 | 2.4 | 1.2 | 5 | 合格 |
| 冲压车间 | 一横梁焊接 | 张健伟（右手） | 气动打磨机 | 1 | 2.7 | 1.3 | 5 | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 罗小兵（右手） | 气动打磨机 | 1 | 1.9 | 0.9 | 5 | 合格 |
| 焊接车间 | 车身表面打磨 | 袁满生（右手） | 气动打磨机 | 1 | 2.3 | 1.1 | 5 | 合格 |
| 涂装车间 | 电泳打磨 | 刘初辉（右手） | 气动打磨机 | 1 | 1.3 | 0.6 | 5 | 合格 |

由表5.3-7可见，手传振动检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中4h等能量频率计权振动加速度的职业接触限值要求。

#### 5.3.2.5工频电场检测结果与分析

在正常生产情况下，按照采样规范的要求在工人巡检岗位进行工频电场测定，工频电场检测结果见表5.3-8。

表5.3-8  工作场所工频电场检测结果

| 工作场所 | 检测 岗位 | 测量点及时机 | 接触时间h/d | 测量结果 (V/m) | 8h时间加权平均值（V/m） | 接触限值(V/m) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施科 | 动力站巡检岗 | 变压器、变电柜/运行时 | 1 | 1.1 | 0.5 | 5000 | 合格 |

由表5.3-10可见，工作场所工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中工频电场职业接触限值要求。

#### 5.3.2.6物理因素岗位汇总的结果及判定

按岗位汇总的物理因素结果及判定见表5.3-9。

5.3-9 物理因素岗位汇总结果及判定

| 工作场所 | 检测岗位 | 检测项目 | 接触强度 |  | 强度单位 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 噪声 | 84.9 |  | dB(A) | 合格 |
|  | 叉车物流岗 | 噪声 | 82.6 |  | dB(A) | 合格 |
|  | 激光切割岗 | 噪声 | 86.4 |  | dB(A) | 不合格 |
| 车架车间 | 等离子工位 | 噪声 | 97.0 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 抛丸机工位 | 噪声 | 91.4 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 折弯机工位 | 噪声 | 90.7 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 数控冲床工位 | 噪声 | 85.6 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 加强板焊接岗 | 噪声 | 89.6 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 二横梁焊接岗 | 噪声 | 86.1 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 五横梁焊接岗 | 噪声 | 86.8 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 一横梁焊岗接岗 | 噪声 | 86.4 |  | dB(A) | 不合格 |
| 焊装车间 | 物流CAD开捆岗 | 噪声 | 85.0 |  | dB(A) | 合格 |
|  | 重卡主焊台焊接岗 | 噪声 | 83.9 |  | dB(A) | 合格 |
|  | 车身表面打磨岗 | 噪声 | 89.5 |  | dB(A) | 不合格 |
|  | 重卡车门焊接岗 | 噪声 | 88.2 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 重卡车门焊接岗 | 噪声 | 87.1 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 重卡侧围焊接岗 | 噪声 | 84.4 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 扭杆、腹带焊接岗 | 噪声 | 84.7 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 排气管、遮阳罩焊接岗 | 噪声 | 84.3 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 物流（部品配送） | 噪声 | 82.9 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 噪声 | 78.9 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 上件工位 | 噪声 | 86.5 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 下件吹水工位 | 噪声 | 82.4 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 下件移载工位 | 噪声 | 75.9 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 化验室 | 噪声 | 80.2 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 车底PVC岗 | 噪声 | 90.4 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 电泳面检检查、电泳不良打磨 | 噪声 | 97.3 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 密封胶打胶刮胶 | 噪声 | 90.7 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 面涂准备工位 | 噪声 | 81.2 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 面涂工位 | 噪声 | 79.4 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 树脂件面涂、调漆间工位 | 噪声 | 78.5 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 面涂检查、面涂修正工位 | 噪声 | 85.1 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 车体移载、总装漆面不良修正岗 | 噪声 | 74.9 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 包装挂件岗 | 噪声 | 85.7 | dB(A) |  | 不合格 |
| 树脂车间 | 注塑岗位 | 噪声 | 95.8 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 树脂喷漆岗 | 噪声 | 81.6 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 树脂熔接岗 | 噪声 | 81.7 | dB(A) |  | 合格 |
| 总装车间 | 底盘安装岗 | 噪声 | 86.9 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 最终线F1~F3（汽油加注） | 噪声 | 88.2 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 最终线分装区 | 噪声 | 86.9 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 最终线后工程F4~F7（F6柴油加注） | 噪声 | 86.7 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 仪装驾驶室装配区 | 噪声 | 87.6 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 轮胎房装配区 | 噪声 | 82.4 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 重卡车架装配线FR1检查岗 | 噪声 | 90.9 | dB(A) |  | 不合格 |
| 性能测试车间 | 动检岗 | 噪声 | 98.1 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 静检岗 | 噪声 | 82.4 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 线外岗 | 噪声 | 88.3 | dB(A) |  | 不合格 |
| 再确认车间 | 复检岗 | 噪声 | 88.0 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 特检岗 | 噪声 | 88.7 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 线外岗 | 噪声 | 97.9 | dB(A) |  | 不合格 |
|  | 间接岗 | 噪声 | 89.6 | dB(A) |  | 不合格 |
| 生产技术科 | 冲压保全 | 噪声 | 81.9 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 干燥炉保全 | 噪声 | 67.0 | dB(A) |  | 合格 |
|  | 改善、保全（焊接） | 噪声 | 81.2 | dB(A) |  | 合格 |
| 涂装车间 | 锅炉房巡检岗 | 高温 | 29.7 | 0C |  | 合格 |
|  | 注塑机值班岗 | 高温 | 29.9 | 0C |  | 合格 |
|  | 干燥炉巡检岗 | 高温 | 29.8 | 0C |  | 合格 |
| 焊接车间 | 等离子岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 加强板焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 五横梁焊接感觉 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 一横梁焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 重卡主焊台焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 重卡地板焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 排气管焊接 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 重卡车门焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 重卡侧围焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 车架附件焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 扭杆、腹带焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 遮阳罩焊接岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
|  | 保全焊接岗位岗 | 紫外辐射 | <0.1 | µW/cm2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 手修岗 | 手传振动 | 0.7 | m/s2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 抛丸机岗 | 手传振动 | 1.1 | m/s2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 加强板焊接岗 | 手传振动 | 0.9 | m/s2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 二横梁焊接 | 手传振动 | 0.8 | m/s2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 五横梁焊接 | 手传振动 | 1.2 | m/s2 |  | 合格 |
| 冲压车间 | 一横梁焊接 | 手传振动 | 1.3 | m/s2 |  | 合格 |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 手传振动 | 0.9 | m/s2 |  | 合格 |
| 焊接车间 | 车身表面打磨 | 手传振动 | 1.1 | m/s2 |  | 合格 |
| 涂装车间 | 电泳打磨 | 手传振动 | 0.6 | m/s2 |  | 合格 |
| 设施科 | 动力站巡检岗 | 工频 | 1.1 | m/s2 |  | 合格 |

# 6结论与建议

## 6.1 职业病危害风险分类

用人单位属于“汽车整车制造”（C361），根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号的风险分类原则，广汽日野汽车有限公司工作场所职业病危害风险分类为“严重”。

## 6.2 各检测岗位接触的职业病危害因素确认

各检测岗位接触的职业病危害因素及接触人数情况见表6.2-1。

表6.2-1    各检测岗位接触的职业病危害因素确认表

| 工作场所 | 检测岗位 | 职业病危害因素 | 接触人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 液压自动线岗 | 噪声 | 9 |
| 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 噪声 | 4 |
| 冲压车间 | 叉车值班岗 | 噪声 | 3 |
| 冲压车间 | 激光切割 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、激光 | 2 |
| 冲压车间 | 手修岗 | 噪声、粉尘、手传振动 | 1 |
| 车架车间 | 等离子岗 | 噪声、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、激光 | 2 |
| 车架车间 | 抛丸机岗 | 噪声、其他粉尘、手传振动 | 2 |
| 车架车间 | 折弯机岗 | 噪声、其他粉尘 | 1 |
| 车架车间 | 数控冲床岗 | 噪声、其他粉尘 | 2 |
| 车架车间 | 加强板焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 3 |
| 车架车间 | 二横梁焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 1 |
| 车架车间 | 五横梁焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 1 |
| 车架车间 | 一横梁焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 1 |
| 焊接车间 | 物流CAD开捆岗 | 噪声、其他粉尘 | 2 |
| 焊接车间 | 重卡主焊台焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 2 |
| 焊接车间 | 重卡地板焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 3 |
| 焊接车间 | 排气管焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 2 |
| 焊接车间 | 车身表面打磨岗 | 噪声、砂轮磨尘（总尘）、手传振动 | 2 |
| 焊接车间 | 部品配送岗 | 噪声、其他粉尘 | 3 |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 3 |
| 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 2 |
| 焊接车间 | 车架附件焊接、打磨岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线、手传振动 | 2 |
| 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 2 |
| 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 噪声、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、CO、紫外线 | 2 |
| 涂装车间 | 物流岗 | 噪声 | 3 |
| 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 上件岗 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 下件吹水岗 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、噪声 | 2 |
| 涂装车间 | 下件移载岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 化验岗 | 氢氟酸、磷酸、乙酸 | 1 |
| 涂装车间 | 车底PVC岗 | 2-丁酮、甲醇、二氯甲烷、氢氧化钠、氢氟酸、磷酸、乙酸、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 电泳面检岗 | 氧化钙、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 电泳打磨岗 | 砂轮磨尘（总尘）、噪声、手传振动 | 1 |
| 涂装车间 | 密封胶岗 | 噪声 | 12 |
| 涂装车间 | 面涂准备岗 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、正己烷、甲醇、正丁醇、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 面涂岗 | 甲醇、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、二甲氧基甲烷、噪声 | 3 |
| 涂装车间 | 树脂件面涂岗 | 苯、甲醇、乙酸甲酯、乙醇、丙酮、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁醇、甲基丙烯酸甲酯、噪声 | 3 |
| 涂装车间 | 调漆间岗 | 甲醇、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、二甲氧基甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 面涂检查岗 | 正己烷、苯、甲醇、2-丁酮、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、噪声 | 2 |
| 涂装车间 | 面涂修正岗 | 正己烷、苯、甲醇、2-丁酮、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、噪声 | 2 |
| 涂装车间 | 车体移载岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 总装修正岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 锅炉房、水处理值班岗 | 高温、噪声 | 1 |
| 涂装车间 | 包装挂件岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷 | 15 |
| 树脂车间 | 注塑操作岗 | 丙烯腈、苯酚、高温、噪声 | 1 |
| 树脂车间 | 树脂喷漆岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 1 |
| 树脂车间 | 树脂熔接岗 | 1，2-二氯乙烷、甲醇、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、噪声 | 1 |
| 树脂车间 | 挡泥板切割岗 | 噪声 | 1 |
| 总装车间 | 底盘安装岗 | 噪声 | 10 |
| 总装车间 | 最终线前工程F1～F3（机油加注）岗 | 丁醇、甲苯、噪声 | 8 |
| 总装车间 | 最终线分装岗 | 丁醇、甲苯、噪声 | 7 |
| 总装车间 | 最终线后工程F4～F7（F6柴油加注）岗位 | 正己烷、环己烷、正庚烷、甲苯、二甲苯、甲醇、噪声 | 6 |
| 总装车间 | 仪装驾驶室装配岗 | 噪声 | 6 |
| 总装车间 | 轮胎房装配岗 | 噪声 | 3 |
| 总装车间 | 重卡车架装配线FR1检查岗 | 噪声、其他粉尘 | 4 |
| 性能测试车间 | 动检岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 3 |
| 性能测试车间 | 静检岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 3 |
| 性能测试车间 | 线外岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 6 |
| 再确认车间 | 复检岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 3 |
| 再确认车间 | 特检岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 1 |
| 再确认车间 | 线外岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 3 |
| 再确认车间 | 间接岗 | 噪声、氮氧化物、CO、SO2 | 4 |
| 喷蜡车间 | 喷蜡岗 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、丁酮、丙酮、三氯乙烯、1，2-二氯乙烷 | 4 |
| 设施科 | 动力班值班岗 | 噪声、高温、工频电场 | 12 |
| 设施科 | 污水处理值班岗 | 噪声、盐酸、硫酸、硫化氢、氨、、二氧化硫、氢氧化钠 | 2 |
| 物流管理科 | 油化库管理岗 | 甲醇、二氯甲烷、2-丁氧基乙醇、1，2-二氯乙烷、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、丁酮、丙酮、甲基丙烯酸甲酯、 | 2 |
| 生产技术科 | 保全岗 | 正己烷、正庚烷、锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声 | 17 |
| 生产技术科 | 干燥炉保全岗 | 高温、噪声 | 3 |
| 生产技术科 | 改善、保全岗 | 锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声 | 5 |
| 生产技术科 | 试制岗 | 噪声 | 4 |
| 生产技术科 | 前处理线值班岗 | 氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、噪声 | 9 |

|  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 4 |
|  |  |  | 44 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 4 |
|  |  |  | 14 |
|  |  |  | 3 |

备注：1.检测岗位是存在职业病危害因素的岗位；2.职业病危害因素是确认存在接触的职业病危害因素；3.接触人数为检测岗位的总人数。

## 6.3 超标情况、超标原因及整改建议

### 6.3.1 检测岗位超标情况

#### 6.3.1.1化学有害因素超标情况

本次对检测岗位的其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按MnO2计）、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、正庚烷、甲基丙烯酸甲酯、乙酸甲酯、三氯甲烷、甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、乙酸、丙烯腈、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氟化氢、磷酸、氧化钙、一氧化碳等化学有害因素进行了检测，所有化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中相应的职业接触限值要求。

6.3.1.2物理因素超标情况

本次对69个检测岗位的噪声进行了检测，超标岗位40个，超标率为58%，其余岗位噪声检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中噪声职业接触限值要求，工作场所各岗位噪声超标情况汇总见表6.3-1。

表6.3-1 噪声超标岗位汇总表

| 工作场所 | 检测岗位 | 工作时间 |  | LEx.8h/ LEx.W dB(A) | 接触限值 | 噪声有害作业分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/d | d/w |  |  |  |
| 冲压车间 | 激光切割岗 | 8 | 5 | 86.4 | 85 | I |
| 车架车间 | 等离子 | 8 | 5 | 97.0 | 85 | III |
| 车架车间 | 抛丸机 | 8 | 5 | 91.4 | 85 | II |
| 车架车间 | 折弯机 | 8 | 5 | 90.7 | 85 | I |
| 车架车间 | 数控冲床 | 8 | 5 | 85.6 | 85 | I |
| 车架车间 | 加强板焊接 | 8 | 5 | 89.6 | 85 | I |
| 车架车间 | 二横梁焊接 | 8 | 5 | 86.1 | 85 | I |
| 车架车间 | 五横梁焊接 | 8 | 5 | 86.8 | 85 | I |
| 车架车间 | 一横梁焊接 | 8 | 5 | 86.4 | 85 | I |
| 焊接车间 | 车身表面打磨 | 8 | 5 | 89.5 | 85 | I |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 8 | 5 | 88.2 | 85 | I |
| 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 8 | 5 | 87.1 | 85 | I |
| 焊装车间 | 车底PVC | 8 | 5 | 90.4 | 85 | II |
| 焊接车间 | 面涂检查、面涂修正 | 8 | 5 | 85.1 | 85 | I |
| 涂装车间 | 包装挂件 | 8 | 5 | 91.2 | 85 | II |
| 树脂车间 | 注塑岗位 | 8 | 5 | 95.8 | 85 | III |
| 总装车间 | 底盘安装 | 8 | 5 | 86.9 | 85 | I |
| 总装车间 | 最终线F1~F3（汽油加注） | 8 | 5 | 88.2 | 85 | I |
| 总装车间 | 最终线分装区 | 8 | 5 | 86.9 | 85 | I |
| 总装车间 | 最终线后工程F4~F7（F6柴油加注） | 8 | 5 | 86.7 | 85 | I |
| 总装车间 | 仪装驾驶室装配区 | 8 | 5 | 87.6 | 85 | I |
| 总装车间 | 重卡车架装配线FR1检查 | 8 | 5 | 90.9 | 85 | II |
| 性能测试车间 | 动检岗 | 8 | 5 | 98.1 | 85 | III |
| 性能测试车间 | 线外岗 | 8 | 5 | 88.3 | 85 | I |
| 再确认车间 | 复检岗 | 8 | 5 | 88.7 | 85 | I |
| 再确认车间 | 特检岗 | 8 | 5 | 97.9 | 85 | III |
| 再确认车间 | 线外岗 | 8 | 5 | 97.9 | 85 | III |
| 再确认车间 | 间接岗 | 8 | 5 | 89.6 | 85 | I |

本次对13个检测岗位的（紫外辐射）进行了检测，其检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中（紫外辐射）紫外辐射职业接触限值要求。

本次对3个检测岗位的（高温）进行了检测，其检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中（高温）职业接触限值要求。

本次对9个检测岗位的（手传振动）进行了检测，其检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中（手传振动）职业接触限值要求。

本次对1个检测岗位的（工频电场）进行了检测，其检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中（工频电场）职业接触限值要求。

#### 6.3.2.1物理因素超标原因分析及整改建议

6.3.2.1噪声超标原因分析及整改建议

本次工作场所物理因素超标原因分析及整改建见表6.3-2。

表6.3-2 噪声超标原因分析及整改建议

| 工作场所 | 检测岗位 | 超标原因分析 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 激光切割岗 | 设备运行过程中产生较大机械性噪声 | 适当增加减震隔音降噪设施，以降低噪声危害 |
| 车架车间 | 等离子、抛丸机、折弯机、数控冲床、加强板焊接、一、二、五横梁焊接 | 金属件碰撞以及叉车装卸货物产生的碰撞且部分设备设置密集，相邻岗位的噪声有相互叠加效应 | 适当增加减震隔音降噪设施，以降低噪声危害 |
| 焊接车间 | 车身表面打磨、重卡车门焊接、车底PVC、面涂检查、面涂修正 | 焊接、敲打装配及打磨 | 敲打作业所用工具（锤子）表面加塑胶垫等减轻敲打时金属件碰撞产生的噪声；设备选用方面选择低噪声电动上螺丝枪及气动扳手设备 |
| 涂装车间 | 包装挂件 | 金属件碰撞产生较大机械性噪声，且部分设备设置有相互叠加效应 | 适当增加减震隔音降噪设施，以降低噪声危害 |
| 树脂车间 | 注塑岗位 | 设备运行过程中产生较大机械性噪声 | 适当增加减震隔音降噪设施，以降低噪声危害 |
| 总装车间 | 底盘安装最终线、F1~F3（汽油加注）、最终线后工程F4~F7（F6柴油加注）、仪装驾驶室装配区、卡车架装配线FR1检查 | 金属件碰撞以及叉车装卸货物产生的碰撞且部分设备设置密集，相邻岗位的噪声有相互叠加效应 | 适当增加减震隔音降噪设施，以降低噪声危害 |
| 性能测试车间 | 动检岗、线外岗 | 车辆过线速度检测产生的噪声 | 加强岗位作业工人耳塞佩戴情况及监督管理 |
| 再确认车间 | 复检岗、特检岗、线外岗、间接岗 | 车辆过线复检产生的噪声 | 加强岗位作业工人耳塞佩戴情况及监督管理 |

### 公司为员工配备配备的耳塞3M-12罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的B估算，6.43其他建议

6..2在"5.2.1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值"的备注中标注"G1"的有害因素为确定对人致癌，如苯、三氯乙烯、硫酸及三氧化硫；标注"G2B"的为对人可疑致癌。对于标有致癌性标识的化学物质，建议应采取最先进的技术措施与个人防护手段，以减少接触机会，尽可能保持最低的接触水平。

6.3.3在"5.2.1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值"的备注中标注"皮"的有害因素，是指该有害因素可通过皮肤、黏膜和眼睛直接接触，经完整的皮肤吸收而引起全身效应，如苯、甲苯、正己烷、苯乙烯、丙烯腈、甲醇。对于这些化学物质即使该化学有害因素的空气浓度符合卫生要求，劳动者仍有可能通过皮肤接触而引起过量的接触，建议需采取特殊的预防措施以避免或减少皮肤的直接接触。

6.3.4在"5.2.1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值"的备注中标注"敏"的有害因素，是指已有的人或动物资料证实该物质可能具有致敏作用，旨在保护劳动者避免诱发致敏效应，接触致敏物，即使浓度很低，易感个体也可能产生疾病症状，对某些敏感的个体，防止其特异性免疫反应的唯一方法是完全避免接触致敏物及其结构类似物，如三氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯；建议通过工程控制措施和个人防护用品有效地减少或消除接触。只有很少的人会因为接触而产生致敏，建议通过上岗前职业健康检查筛查出易感人群，避免易感人群接触致敏物。对工作中接触已知致敏物的劳动者，建议进行教育和培训（如熟悉安全操作规程及应急知识等）。建议定期进行职业健康监护，检查潜在的健康效应，尽早发现特异易感者，并及时调离接触。

6.3.5加强设备维护保养，加强接触噪声作业工人的职业健康监护，制定听力保护计划以保障作业工人的健康。

6.3.6厂内巡检有露天作业，夏季受炎热气候影响较大，高温作业环境容易引起高温中暑。应合理安排作业时间，尽量减少中午时段长时间露天作业，并为工人发放防暑降温用品。

附录一、现场采样/测量布点表

| 点号 | 工作场所 | 检测岗位 | 每班岗位 人数 | 工作 方式 | 对象/地点及时机 | 检测 项目 | 浓度/强度 类型 | 采样/测量方式 | 采样时间 类型* | 人数或点数 | 每天 次数 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压车间 | 液压自动线岗 | 9 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 4 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 冲压车间 | 叉车工 | 3 | 流动 | 劳动者 | 噪声 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 冲压车间 | 激光切割岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 冲压车间 | 手修岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 手传振动 | 计权振动 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 车架车间 | 等离子岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 车架车间 | 抛丸机岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 车架车间 | 折弯机岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 车架车间 | 数控冲床工 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 车架车间 | 加强板焊接岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 车架车间 | 二横梁焊接岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 车架车间 | 五横梁焊接 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 车架车间 | 一横梁焊接 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 焊接车间 | 物流CAD开捆岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 焊接车间 | 重卡地板焊接岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 焊接车间 | 排气管焊接岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 焊接车间 | 车身表面打磨岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 手传振动 | 计权振动 | 现场检测 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 砂轮磨尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 焊接车间 | 部品配送岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 焊接车间 | 车架附件焊接、打磨岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 手传振动 | 计权振动 | 现场检测 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外线 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 焊接车间 | 物流 | 3 | 流动 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | 涂装车间 | 上件岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 28 | 涂装车间 | 下件吹水岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 29 | 涂装车间 | 下件移载岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 涂装车间 | 化验岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化氢 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 涂装车间 | 车底PVC岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化氢 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 涂装车间 | 电泳面检检查岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氧化钙 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | 涂装车间 | 电泳不良打磨岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 砂轮磨尘（总尘） | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 涂装车间 | 密封胶打胶刮胶 | 12 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | 涂装车间 | 面涂准备岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 涂装车间 | 面涂 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 涂装车间 | 树脂件面涂岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸甲酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丙酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 异丙醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | 涂装车间 | 调漆间 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 涂装车间 | 面涂检查 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 涂装车间 | 面涂修正岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 涂装车间 | 车体移载 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 涂装车间 | 总装漆面不良修正 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 涂装车间 | 锅炉房、水处理 | 1 | 流动 | 巡检者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 高温 | WBGT指数 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 15 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 2 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
| 45 | 涂装车间 | 注塑岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯乙烯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 高温 | WBGT指数 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 涂装车间 | 树脂喷漆 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 树脂车间 | 树脂熔接 | 1 | 1 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 树脂车间 | 挡泥板切割岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 总装车间 | 底盘安装岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 总装车间 | 最终线前工程F1～F3岗（机油加注） | 6 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | 总装车间 | 最终线分装岗 | 5 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 总装车间 | 最终线后工程F4～F7岗（F6柴油加注 | 4 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 环己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正庚烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 总装车间 | 仪装驾驶室装配区 | 4 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 总装车间 | 轮胎房装配工位 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 总装车间 | 重卡车架装配线FR1到检查岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘（总尘） | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 性能测试车间 | 动检岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 57 | 性能测试车间 | 静检岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 58 | 性能测试车间 | 线外岗 | 6 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 59 | 再确认车间 | 复检岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 60 | 再确认车间 | 特检岗 | 1 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 61 | 再确认车间 | 线外岗 | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 62 | 再确认车间 | 间接岗 | 4 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
| 63 | 喷蜡车间 | 喷蜡岗 | 4 | 固定 | 劳动者 | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 异丙醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丙酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯乙烯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 设施科 | 动力运行巡检岗 | 12 | 巡检 | 巡检者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 高温 | WBGT指数 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 工频电场 | 电场强度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 设施科 | 污水站巡检岗 | 2 | 巡检 | 巡检者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |
| 66 | 物流管理科 | 油化库管理岗 | 2 | 固定 | 劳动者 | 甲醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2-丁氧基乙醇 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 环己烷 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丁酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 丙酮 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 生产技术科 | 保全岗 | 17 | 不固定 | 焊接者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 | CTWA/CSTE | 个体 | 长时间/短时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 正庚烷 | CTWA/CSTE | 个体 | 长时间/短时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物（按MnO2计） | CTWA | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA/CSTE | 个体 | 长时间 | 4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 3 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 3 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 3 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外辐射 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 3 | 1 | 1 |
| 68 | 生产技术科 | 干燥炉保全（涂装车间） | 3 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 高温 | WBGT指数 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 69 |  | 改善、保全（焊接车间） | 5 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 锰及其无机化合物（按MnO2计） | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA/CSTE | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 紫外辐射 | 辐射照度 | 现场检测 | - | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 生产技术科 | 试制岗 | 4 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | 生产技术科 | 前处理线值班（涂装车间） | 2 | 固定 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化氢 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸 | CTWA/CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 4 | 1 |

#### 附录二、职业病危害因素种类及接触人数情况

| 职业病危害因素 | 接触总人数（人） | 需申报的具体职业病危害因素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业病危害因素名称 | 接触人数（人） |
| 其他粉尘（总尘） 砂轮磨尘（总尘） | 18 | 其他粉尘（总尘） 砂轮磨尘（总尘） | 18 |
| 锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线 | 33 | 锰及其无机化合物、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线 | 33 |
| 化学物质 | 123 | 丁酮 | 15 |
|  |  | 甲醇 | 50 |
|  |  | 二氯甲烷 | 33 |
|  |  | 异丙醇 | 7 |
|  |  | 正丁醇 | 23 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 30 |
|  |  | 氢氟酸、磷酸、乙酸 | 1 |
|  |  | 乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 14 |
|  |  | 氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫 | 23 |
|  |  | 丙烯腈、苯酚 | 1 |
|  |  | 苯 | 8 |
|  |  | 甲苯、二甲苯、乙苯 | 8 |
|  |  | 正己烷、环己烷、正庚烷 | 10 |
|  |  | 三氯乙烯 | 4 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 5 |
|  |  | 丙酮 | 6 |
|  |  | 盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨 | 2 |
| 物理因素 | 231 | 噪声 | 84 |
|  |  | 紫外辐射 | 48 |
|  |  | 高温 | 16 |
|  |  | 手传振动 | 16 |

- 附录三、检测点超标情况

| 职业病危害因素 | 检测点数 | 超标点数 | 职业病危害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职业病危害因素名称 | 检测点数（个） | 超标点数（个） |
| 其他粉尘（总尘） | 9 | 0 | 其他粉尘（总尘） | 11 | 0 |
| 砂轮磨尘（总尘） | 2 | 0 | 砂轮磨尘（总尘） | 2 | 0 |
| 锰及其无机化合物、电焊烟尘 | 14 | 0 | 锰及其无机化合物、电焊烟尘 | 14 | 0 |
| 氮氧化物、臭氧 | 12 | 0 | 氮氧化物、臭氧 | 12 | 0 |
| 化学物质 | 35 | 0 | 丁酮 | 8 | 0 |
|  |  |  | 丙酮 | 4 | 0 |
|  |  |  | 甲醇 | 22 | 0 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 16 | 0 |
|  |  |  | 异丙醇 | 3 | 0 |
|  |  |  | 正丁醇 | 8 | 0 |
|  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 16 | 0 |
|  |  |  | 乙酸 | 2 | 0 |
|  |  |  | 乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 4 | 0 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 7 | 0 |
|  |  |  | 硫酸 | 1 | 0 |
|  |  |  | 硫化氢、盐酸、氨 | 1 | 0 |
|  |  |  | 氢氧化钠 | 3 | 0 |
|  |  |  | 氟化氢、磷酸 | 3 | 0 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 1 | 0 |
|  |  |  | 苯 | 9 | 0 |
|  |  |  | 甲苯 | 10 | 0 |
|  |  |  | 二甲苯 | 5 | 0 |
|  |  |  | 乙苯 | 4 | 0 |
|  |  |  | 乙醇 | 1 | 0 |
|  |  |  | 正己烷 | 6 | 0 |
|  |  |  | 正庚烷 | 3 | 0 |
|  |  |  | 氧化钙 | 1 | 0 |
|  |  |  | 乙酸甲酯 | 1 | 0 |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 2 | 0 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 14 | 0 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 2 | 0 |
|  |  |  | 噪声 | 69 | 40 |
| 物理因素 | 69 |  | 紫外辐射 | 13 | 0 |
|  |  |  | 高温 | 3 | 0 |
|  |  |  | 手传振动 | 9 | 0 |
|  |  |  | 工频电场 | 1 | 0 |

备注：个体检测时，每个采样检测的劳动者算1个检测点。

检测任务编号：D2022018

# 检测报告单

报告编号：穗职检D2022018

| 受检单位 | 广汽日野汽车有限公司 |
| --- | --- |
| 样品名称： | 工作场所空气、噪声 |
| 检测项目： | 其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按MnO2计）、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、正庚烷、甲基丙烯酸甲酯、乙酸甲酯、三氯甲烷、甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、乙酸、丙烯腈、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氟化氢、磷酸、氧化钙、一氧化碳、噪声、工频电场、手传振动、紫外线、高温WBGT指数 |
| 检测类别： | 定期检测 |

| 报告发放单位（专用章） | 编写人 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 审核人 |  |
|  | 批准人 |  |

广州市职业病防治院

2022年11月25日

### 检测结果报告单（有机化学品成分定性）

检测任务编号：D2022018

| 用人单位：广汽日野汽车有限公司 | 用人单位地址：广州市从化区明珠工业园宝珠大道1号 |
| --- | --- |
| 样品来源：广汽日野汽车有限公司 | 样品数量：4个 |
| 取样日期：2022.05.31 | 检测日期：2022.06.02 |
| 检测项目：挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定 |  |
| 检测依据：化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法(GDOHTQC001-2020) |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：安捷伦7890B -5977BC气相色谱质谱联用仪（编号：173899），Headspace Turbomatrix40顶空进样器（编号：22LF03003） |  |

| 样品信息 |  |  |  |  | 样品图片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | R-241TG（白） |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 8045364400 |  |  |  |  |  |  |
| 样品性状 | 液体 |  |  |  |  |  |  |
| 样品颜色 | 透明无色 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | / |  |  |  |  |  |  |
| 样品批号 | 220302 |  |  |  |  |  |  |
| 使用的工作场所 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |  |
| 使用岗位 | 树脂件面涂 |  |  |  |  |  |  |
| 取样场所、岗位、地点 | 涂装车间面涂工位 |  |  |  |  |  |  |
| 顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%） |  |  | 87.8 | 顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%） |  |  | 12.2 |
| 检出的挥发性有机组分名称 |  | CAS号 | 峰面积百分比（%） | 检出的挥发性有机组分名称 |  | CAS号 | 峰面积百分比（%） |
| 正己烷 |  | 110-54-3 | 未检出 | 乙醇 |  | / | 0.57% |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 107-06-2 | 未检出 | 丙酮 |  | 67-64-1 | 0.53% |
| 三氯乙烯 |  | 79-01-6 | 未检出 | 异丙醇 |  | 67-63-0 | 0.63% |
| 苯 |  | 71-43-2 | 0.02% | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 3.54% |
| 甲醇 |  | 67-56-1 | 0.29% | 乙酸乙酯 |  | 141-78-6 | 0.11% |
| 乙酸甲酯 |  | 79-20-9 | 0.01% | 正丁醇 |  | / | 0.18% |
| 空气本底 |  | / | 12.20% | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 80-62-6 | 0.63% |
| 乙酸丁酯 |  | 123-86-4 | 12.33% | 二甲苯 |  | 1330-20-7;95-47-6;108-38-3 | 8.95% |
| 乙苯 |  | 100-41-4 | 1.97% | 其他苯系物 |  | / | 7.76% |
| 其他化合物 |  | / | 19.81% | / |  | / | / |

| 样品信息 |  |  |  | 样品图片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水溶性溶剂（己二醇丁醚） |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 8045364399 |  |  |  |  |  |
| 样品性状 | 液体 |  |  |  |  |  |
| 样品颜色 | 透明无色 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | / |  |  |  |  |  |
| 样品批号 | 220331YA41 |  |  |  |  |  |
| 使用的工作场所 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 使用岗位 | 钣金检查/清洗/擦车、上件、化验、下件吹水、车底PVC |  |  |  |  |  |
| 取样场所、岗位、地点 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%） |  | 46.16 | 顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%） |  |  | 53.84 |
| 检出的挥发性有机组分名称 | CAS号 | 峰面积百分比（%） | 检出的挥发性有机组分名称 |  | CAS号 | 峰面积百分比（%） |
| 正己烷 | 110-54-3 | 未检出 | 空气本底 |  | / | 53.84% |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 未检出 | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 1.29% |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 未检出 | 2-丁氧基乙醇（己二醇丁醚） |  | / | 43.33% |
| 苯 | 71-43-2 | 未检出 | 其他化合物 |  | / | 1.53% |
| 乙酸甲酯 | 79-20-9 | 未检出 | 甲醇 |  | 67-56-1 | 0.01% |

| 样品信息 |  |  |  | 样品图片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | N-1334稀释剂 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 8045364398 |  |  |  |  |  |
| 样品性状 | 液体 |  |  |  |  |  |
| 样品颜色 | 透明无色 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | / |  |  |  |  |  |
| 样品批号 | 20210818YA11 |  |  |  |  |  |
| 使用的工作场所 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 使用岗位 | 面涂、面涂修正 |  |  |  |  |  |
| 取样场所、岗位、地点 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%） |  | 77.97 | 顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%） |  |  | 22.03 |
| 检出的挥发性有机组分名称 | CAS号 | 峰面积百分比（%） | 检出的挥发性有机组分名称 |  | CAS号 | 峰面积百分比（%） |
| 正己烷 | 110-54-3 | 0.01% | 乙酸乙酯 |  | 141-78-6 | 1.98% |
| 甲醇 | 67-56- | 0.11% | 正庚烷 |  | 142-82-5 | 2.38% |
| 空气本底 | / | 22.03% | 甲苯 |  | 108-88-3 | 0.20% |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 3.31% | 乙酸丁酯 |  | 123-86-4 | 34.39% |
| 二甲苯 | 1330-20-7;95-47-6;108-38-3 | 0.11% | 其他苯系物 |  | / | 34.28% |
| 2-丁氧基乙醇（己二醇丁醚） | / | 0.48% | 其他类烷烃和环烷烃化合物 |  | / | 0.14% |
| 其他化合物 | / | 0.58% |  |  |  |  |

| 样品信息 |  |  |  | 样品图片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 天那水 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 8045364397 |  |  |  |  |  |
| 样品性状 | 液体 |  |  |  |  |  |
| 样品颜色 | 透明无色 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | / |  |  |  |  |  |
| 样品批号 | 20220517 |  |  |  |  |  |
| 使用的工作场所 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 使用岗位 | 调漆间、面涂、下件、车体移载、总装修正、包装挂件、注塑操作工位、树脂喷漆工、树脂熔接 |  |  |  |  |  |
| 取样场所、岗位、地点 | 涂装车间 |  |  |  |  |  |
| 顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%） |  | 91.89 | 顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%） |  |  | 8.11 |
| 检出的挥发性有机组分名称 | CAS号 | 峰面积百分比（%） | 检出的挥发性有机组分名称 |  | CAS号 | 峰面积百分比（%） |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.26% | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 70.57% |
| 甲醇 | 67-56-1 | 20.43% | 三氯甲烷 |  | 67-66-3 | 0.18% |
| 空气本底 | / | 8.11% | 其他苯系物 |  | / | 0.18% |
| 二甲氧基甲烷 | / | 0.17% | 其他化合物 |  | / | 0.10% |

检测结果报告单（氮氧化物）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氮氧化物 |  |
| 采样日期：2022.9.14 | 送样日期：2022.9.14 |
| 检验日期：2022.9.14 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 160.29-2004 |  |
| 采样仪器名称、型号： QC-1B大气采样器（仪器编号：66.166.520.64.333.69.62.60.73.65） SP5000采样泵（仪器编号：552.566.454.446.560.559.451.450.556.452.555.455.563.453.558） 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计（编号：UV1800-11899） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A38-1 | 车架车间 | 等离子岗 | 氮氧化物 | 9:40~9:55 | 0.027 |
| A38-2 |  |  |  | 13:50~14:05 | <0.021 |
| A38-3 |  |  |  | 9:27~9:43 | <0.021 |
| A38-4 |  |  |  | 11:12~11:27 | <0.021 |
| A38-5 | 车架车间 | 加强版焊接、二横梁焊接岗 | 氮氧化物 | 9:41~9:56 | <0.021 |
| A38-6 |  |  |  | 13:51~14:06 | <0.021 |
| A38-7 |  |  |  | 10:40~10:55 | <0.021 |
| A38-8 |  |  |  | 13:33~13:48 | <0.021 |
| A38-9 | 车架车间 | 武横梁焊接、一横梁焊接岗 | 氮氧化物 | 9:42~9:57 | <0.021 |
| A38-10 |  |  |  | 13:52~14:07 | <0.021 |
| A38-11 |  |  |  | 10:30~10:45 | <0.021 |
| A38-12 |  |  |  | 14:55~15:10 | <0.021 |
| A38-13 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接、重卡地板焊接岗 | 氮氧化物 | 9:44~9:59 | <0.021 |
| A38-14 |  |  |  | 13:53~14:08 | 0.022 |
| A38-15 |  |  |  | 10:55~11:05 | <0.021 |
| A38-16 |  |  |  | 15:20~15:35 | <0.021 |
| A38-17 | 焊接车间 | 排气管焊接岗 | 氮氧化物 | 9:47~10:02 | <0.021 |
| A38-18 |  |  |  | 13:56~14:11 | <0.021 |
| A38-19 |  |  |  | 9:27~9:43 | <0.021 |
| A38-20 |  |  |  | 11:12~11:27 | 0.044 |
| A38-21 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 氮氧化物 | 9:50~10:05 | 0.031 |
| A38-22 |  |  |  | 13:59~14:14 | <0.021 |
| A38-23 |  |  |  | 9:27~9:43 | <0.021 |
| A38-24 |  |  |  | 14:55~15:10 | <0.021 |
| A38-25 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗、车架附件焊接岗 | 氮氧化物 | 10:20~10:35 | <0.021 |
| A38-26 |  |  |  | 14:22~14:37 | <0.021 |
| A38-27 |  |  |  | 9:42~9:57 | <0.021 |
| A38-28 |  |  |  | 13:52~14:07 | 0.027 |
| A38-29 |  | 扭杆、腹带焊接岗 | 氮氧化物 | 10:22~10:37 | <0.021 |
| A38-30 |  |  |  | 14:24~14:39 | <0.021 |
| A38-31 |  |  |  | 9:50~10:05 | <0.021 |
| A38-32 |  |  |  | 13:59~14:14 | <0.021 |
| A38-33 | 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 氮氧化物 | 10:24~10:39 | <0.021 |
| A38-34 |  |  |  | 14:26~14:41 | <0.021 |
| A38-35 |  |  |  | 9:40~9:55 | <0.021 |
| A38-36 |  |  |  | 13:50~14:05 | 0.086 |
| A38-37 | 焊接车间 | 保全岗（焊接）岗 | 氮氧化物 | 10:26~10:41 | 0.033 |
| A38-38 |  |  |  | 14:28~14:43 | 0.044 |
| A38-39 |  |  |  | 9:50~10:05 | 0.049 |
| A38-40 |  |  |  | 13:59~14:14 | <0.021 |
| A38-51 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 氮氧化物 | 10:28~10:43 | <0.021 |
| A38-52 |  |  |  | 14:30~14:45 | <0.021 |
| A38-53 |  |  |  | 9:42~9:57 | <0.021 |
| A38-54 |  |  |  | 13:52~14:07 | <0.021 |
| A38-55 | 焊接车间 | 改善、保全（焊接）岗 | 氮氧化物 | 10:30~10:45 | <0.021 |
| A38-56 |  |  |  | 14:33~14:48 | <0.021 |
| A38-57 |  |  |  | 9:44~9:59 | <0.021 |
| A38-58 |  |  |  | 13:53~14:08 | <0.021 |

附注：

1.样品编号前省略D2022018 ；

2.采样体积7.5L计，氮氧化物的最低定量浓度为0.021mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（臭氧）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：臭氧 |  |
| 采样日期：2022.9.14 | 送样日期：2022.914 |
| 检验日期：2022.9.14 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 300.48-2017 |  |
| 采样仪器名称、型号：DFZ大气采样器（仪器编号：385.388.384.381.386.387.） SP500采样泵（仪器编号：540.541.548.537.538.551.544.539.547） 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计UV1800（编号：11899） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A26-1 | 车架车间 | 等离子岗 | 臭氧 | 9:40~9:55 | <0.060 |
| A26-2 |  |  |  | 13:50~14:05 | <0.060 |
| A26-5 | 车架车间 | 加强版焊接、二横梁焊接岗 | 臭氧 | 9:41~9:56 | <0.060 |
| A26-6 |  |  |  | 13:51~14:06 | <0.060 |
| A26-9 | 车架车间 | 武横梁焊接、一横梁焊接岗 | 臭氧 | 9:42~9:57 | <0.060 |
| A26-10 |  |  |  | 13:52~14:07 | <0.060 |
| A26-13 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接、重卡地板焊接岗 | 臭氧 | 9:44~9:59 | <0.060 |
| A26-14 |  |  |  | 13:53~14:08 | <0.060 |
| A26-17 | 焊接车间 | 排气管焊接岗 | 臭氧 | 9:47~10:02 | <0.060 |
| A26-18 |  |  |  | 13:56~14:11 | <0.060 |
| A26-21 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 臭氧 | 9:50~10:05 | <0.060 |
| A26-22 |  |  |  | 13:59~14:14 | <0.060 |
| A26-25 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 臭氧 | 10:20~10:35 | <0.060 |
| A26-26 |  |  |  | 14:22~14:37 | <0.060 |
| A26-27 |  | 车架附件焊接岗 | 臭氧 | 10:22~10:37 | <0.060 |
| A26-28 |  |  |  | 14:24~14:39 | <0.060 |
| A26-31 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 臭氧 | 10:24~10:39 | <0.060 |
| A26-32 |  |  |  | 14:26~14:41 | <0.060 |
| A26-35 | 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 臭氧 | 10:26~10:41 | <0.060 |
| A26-36 |  |  |  | 14:28~14:43 | <0.060 |
| A26-39 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 臭氧 | 10:28~10:43 | <0.060 |
| A26-40 |  |  |  | 14:30~14:45 | <0.060 |
| A26-51 | 焊接车间 | 改善、保全（焊接）岗 | 臭氧 | 10:30~10:45 | <0.060 |
| A26-54 |  |  |  | 14:33~14:48 | <0.060 |

附注：

1.样品编号前省略D2022018 ；

2.采样体积30.0L计，臭氧的最低定量浓度为0.060mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（化学毒物）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：硫化氢、氯化氢盐酸、氨、二氧化硫 |  |
| 采样日期：2022.9.15 | 送样日期：2022.914、9.15 |
| 检验日期：2022.9.15、9.16 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 160.37-2004、GBZ/T160.29-2004、GBZ/T160.33-2004 |  |
| QC-1B大气采样器（仪器编号：66.166.520.64.333.69.62.60.73.65） SP5000采样泵（仪器编号：552.566.454.446.560.559.451.450.556.452.555.455.563.453.558） 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计（编号：UV1800-11899） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A32-1 | 设施科 | 污水处理站 | 硫化氢 | 10:22~10:37 | <0.53 |
| A32-2 |  |  |  | 14:24~14:39 | <0.53 |
| A27-1 |  |  | 盐酸 | 9:50~10:05 | <1.07 |
| A27-2 |  |  |  | 13:59~14:14 | <1.07 |
| A24-1 |  |  | 氨 | 10:24~10:39 | <1.1 |
| A24-2 |  |  |  | 14:26~14:41 | <1.1 |
| A39-1 |  |  | 二氧化硫 | 9:40~9:55 | <0.77 |
| A39-2 |  |  |  | 13:50~14:05 | <0.77 |
| A39-3 | 性能测试车间 | 动检岗 | 二氧化硫 | 10:26~10:41 | <0.77 |
| A39-4 |  |  |  | 14:28~14:43 | <0.77 |
| A39-5 | 性能测试车间 | 静检岗 | 二氧化硫 | 9:50~10:05 | <0.77 |
| A39-6 |  |  |  | 13:59~14:14 | <0.77 |
| A39-7 | 性能测试车间 | 线外岗 | 二氧化硫 | 10:28~10:43 | <0.77 |
| A39-8 |  |  |  | 14:30~14:45 | <0.77 |
| A39-9 | 再确认车间 | 复检岗 | 二氧化硫 | 9:42~9:57 | <0.77 |
| A39-10 | 再确认车间 | 复检岗 | 二氧化硫 | 13:52~14:07 | <0.77 |
| A39-11 | 再确认车间 | 特检岗 | 二氧化硫 | 10:30~10:45 | <0.77 |
| A39-12 |  |  |  | 14:33~14:48 | <0.77 |
| A39-13 | 再确认车间 | 间接岗位 | 二氧化硫 | 9:44~9:59 | <0.77 |
| A39-14 |  |  |  | 13:53~14:08 | <0.77 |

附注：

1.样品编号前省略D2022018 ；

2.采样体积7.5L计，硫化氢的最低定量浓度为0.53mg/m3,氨的最低定量浓度为1.1mg/m3,盐酸的最低定量浓度为1.07mg/m3。二氧化硫的最低检出浓度为0.77mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（化学毒物）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：硫酸及三氧化硫、氢氧化钠 |  |
| 采样日期：2022.9.16 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.16、9.17 样品状态：滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.33-2007、GBZ/T300.22-2017 |  |
| 采样仪器名称及型号：IFC-2型防爆型粉尘采样仪（仪器编号：248、24、249） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计UA1800（11899） 原子吸收分光光度计ICE3300（NO:173874） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A28-1 | 辅助设施 | 污水处理巡检岗 | 硫酸 | 10:40~10:55 | <0.55 |
| A28-2 |  |  | 硫酸 | 13:43~13:58 | <0.55 |
| A6-1 |  |  | 氢氧化钠 | 14:40~14:55 | <0.010 |
| A6-2 |  |  | 氢氧化钠 | 15:43~15:58 | <0.010 |
| A6-3 |  |  | 氢氧化钠 | 9:40~9:55 | <0.010 |
| A6-4 | 涂装车间 | 车底PVC | 氢氧化钠 | 13:50~14:05 | <0.010 |
| A6-5 |  |  | 氢氧化钠 | 9:41~9:56 | <0.010 |
| A6-6 |  |  | 氢氧化钠 | 13:51~14:06 | <0.010 |
| A6-7 | 生产技术科（焊接车间） | 前处理线 | 氢氧化钠 | 9:42~9:57 | <0.010 |
| A6-8 |  |  | 氢氧化钠 | 13:52~14:07 | <0.010 |
| A6-9 |  |  | 氢氧化钠 | 9:44~9:59 | 0.029 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积75.0L计，硫酸的最低定量浓度为0.55mg/m3，氢氧化钠的最低定量浓度为0.010mg/m3。

检测结果报告单（二氯甲烷）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 |  |  | 检测类别：定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目：二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期：2022.9.15 |  |  | 送样日期：2022.9.15 |  |  |  |  |
| 检验日期：20229.16 样品状态：采气袋完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T300.73-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样仪器名称及型号：SP5000采样器（仪器编号：445、444） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：直接进样-气相色谱法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 |  | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |  |
| B72-1 | 涂装车间 | 面涂检查 |  | 二氯甲烷 | 10:07~10:10 | <20.0 |  |
| B72-2 | 涂装车间 | 面涂修正 |  | 二氯甲烷 | 10:21~10:23 | <20.0 |  |
| B72-3 | 涂装车间 | 车体移载 |  | 二氯甲烷 | 10:33~10:25 | <20.0 |  |
| B72-4 | 涂装车间 | 车底PVC |  | 二氯甲烷 | 10:37~10:39 | <20.0 |  |
| B72-5 | 涂装车间 | 树脂件面涂 |  | 二氯甲烷 | 10:45~10:47 | <20.0 |  |
| B72-6 | 涂装车间 | 下件移载 |  | 二氯甲烷 | 10:50~10:52 | <20.0 |  |
| B72-7 | 涂装车间 | 上件 |  | 二氯甲烷 | 10:55~10:57 | <20.0 |  |
| B72-8 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车 |  | 二氯甲烷 | 11:11~11:13 | <20.0 |  |
| B72-9 | 涂装车间 | 下件吹水 |  | 二氯甲烷 | 11:15~11:17 | <20.0 |  |
| B72-10 | 涂装车间 | 调漆间 |  | 二氯甲烷 | 11:20~11:22 | <20.0 |  |
| B72-11 | 物流管理科 | 油化库管理岗 |  | 二氯甲烷 | 11:25~11:27 | <20.0 |  |
| B72-12 | 树脂车间 | 树脂喷漆岗 |  | 二氯甲烷 | 11:30~11:32 | <20.0 |  |
| B72-13 | 涂装车间 | 包装挂件岗 |  | 二氯甲烷 | 11:40~11:42 | <20.0 |  |
| B72-14 | 涂装车间 | 总装漆面不良修正岗 |  | 二氯甲烷 | 11:45~11:47 | <20.0 |  |
| B72-15 | 涂装车间 | 调漆间调漆岗 |  | 二氯甲烷 | 14:49~14:51 | <20.0 |  |
| B72-16 | 涂装车间 | 面涂岗 |  | 二氯甲烷 | 14:55~14:57 | <20.0 |  |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积0.1L计，二氯甲烷的最低定量浓度为20.0mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（锰及其无机化合物）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：锰及其无机化合物（按MnO2计） |  |
| 采样日期：2022.9.14 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.20 样品状态：微孔滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、（GBZ/T300.17-2017） |  |
| 采样仪器名称及型号： JFC个体粉尘采样仪（147.294.269.146.163.143.165.91.158.150.155.145.277.92.89.90.275） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：原子吸收分光光度计ICE3300（173874） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 采样对象/采样点及时机 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3-1 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接、重卡地板焊接岗 | 罗小兵 | 锰及其无机化合物 | 9:27~11:27 | 0.004 |
| A3-2 |  |  | 刘新荣 | 锰及其无机化合物 | 9:29~11:29 | <0.002 |
| A3-3 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 徐勇坚 | 锰及其无机化合物 | 9:30~11:30 | <0.002 |
| A3-4 |  |  | 叶志锋 | 锰及其无机化合物 | 9:30~11:30 | <0.002 |
| A3-5 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 温海新 | 锰及其无机化合物 | 9:31~11:31 | 0.043 |
| A3-6 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 徐煜金 | 锰及其无机化合物 | 9:32~11:32 | <0.002 |
| A3-7 | 焊接车间 | 排气管、遮阳罩焊接岗 | 李达钊 | 锰及其无机化合物 | 9:33~11:33 | <0.002 |
| A3-8 | 车架车间 | 加强版焊接、二横梁焊接岗 | 李 俊 | 锰及其无机化合物 | 9:35~11:35 | <0.002 |
| A3-9 |  |  | 韦 刚 | 锰及其无机化合物 | 9:35~11:35 | <0.002 |
| A3-11 | 车架车间 | 五横梁焊接、一横梁焊接岗 | 张 健 | 锰及其无机化合物 | 9:36~11:36 | 0.086 |
| A3-12 |  |  | 张健伟 | 锰及其无机化合物 | 9:37~11:37 | 0.019 |
| A3-13 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 王继民 | 锰及其无机化合物 | 9:37~11:37 | 0.003 |
| A3-14 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | - | 锰及其无机化合物 | 9:39~11:39 | 0.279 |
| A3-21 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | - | 锰及其无机化合物 | 9:40~11:40 | 0.011 |
| A3-22 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 陈茂安 | 锰及其无机化合物 | 9:40~11:40 | 0.011 |
| A3-23 | 焊接车间 | 改善保全岗 | 番火生 | 锰及其无机化合物 | 9:44~11:44 | 0.056 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积120.0L计，锰及其无机化合物的最低定量浓度为0.002mg/m3。

（本页以下空白）

### 检测结果报告单（粉尘）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：电焊烟尘（总尘） |  |
| 采样日期：2022.9.16、9.17 | 送样日期：2022.9.16、9.17 |
| 检验日期：2022.9.20 样品状态：滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 192.1-2007 |  |
| JFC个体粉尘采样仪 （编号：147.294.269.146.163.143.165.91.158.150.155.145.277.92.89.90.275.146.163.143.165 91.158.150.280） SP5000个体粉尘采样器（编号：562.557.564.449.561.554.448.553） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：SartoriusCPA225D型电子分析天平（感量0.01mg,编号：11784） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 采样对象/采样点及时机 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-1 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接、重卡地板焊接岗 | 罗小兵 | 电焊烟尘 | 9:27~11:27 | <0.43 |
| F1-2 | 焊接车间 |  | 刘新荣 | 电焊烟尘 | 9:29~11:29 | <0.43 |
| F1-3 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 徐勇坚 | 电焊烟尘 | 9:30~11:30 | <0.43 |
| F1-4 |  |  | 叶志锋 | 电焊烟尘 | 9:30~11:30 | <0.43 |
| F1-5 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 温海新 | 电焊烟尘 | 9:31~11:31 | <0.43 |
| F1-6 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 徐煜金 | 电焊烟尘 | 9:32~11:32 | <0.43 |
| F1-7 | 焊接车间 | 排气管、遮阳罩焊接岗 | 李达钊 | 电焊烟尘 | 9:33~11:33 | <0.43 |
| F1-8 | 车架车间 | 加强版焊接、二横梁焊接岗 | 李 俊 | 电焊烟尘 | 9:35~11:35 | <0.43 |
| F1-9 |  |  | 韦 刚 | 电焊烟尘 | 9:35~11:35 | <0.43 |
| F1-11 | 车架车间 | 五横梁焊接、一横梁焊接岗 | 张 健 | 电焊烟尘 | 9:36~11:36 | <0.43 |
| F1-12 |  |  | 张健伟 | 电焊烟尘 | 9:37~11:37 | <0.43 |
| F1-13 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 王继民 | 电焊烟尘 | 9:37~11:37 | <0.43 |
| F1-14 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 李淼华 | 电焊烟尘 | 9:39~11:39 | <0.43 |
| F1-21 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 刘亮机 | 电焊烟尘 | 9:40~11:40 | <0.43 |
| F1-22 | 生产技术科 | 保全岗（焊接）岗 | 胡志伟 | 电焊烟尘 | 9:40~11:40 | <0.43 |
| F1-23 | 焊接车间 | 改善保全岗 | 番火生 | 电焊烟尘 | 9:44~11:44 | <0.43 |
| F1-24 | 焊接车间 | 改善保全岗 | 陈茂安 | 电焊烟尘 | 9:31~11:31 | <0.43 |
| F1-25 | 冲压车间 | 激光切割岗 | 利伟超 | 其他粉尘 | 9:32~11:32 | <0.43 |
| F1-26 | 冲压车间 | 手修岗 | 郭志明 | 其他粉尘 | 9:33~11:33 | <0.43 |
| F1-27 | 车架车间 | 等离子岗 | 郑智文 | 其他粉尘 | 9:35~11:35 | <0.43 |
| F1-28 | 车架车间 | 抛丸机岗 | 何健龙 | 其他粉尘 | 9:35~11:35 | <0.43 |
| F1-29 | 车架车间 | 折弯机岗 | 叶志坚 | 其他粉尘 | 9:36~11:36 | <0.43 |
| F1-30 | 车架车间 | 数控冲床岗 | 杨文杰 | 其他粉尘 | 9:37~11:37 | <0.43 |
| F1-31 | 焊接车间 | 物流CAD开捆岗 | 杨日皇 | 其他粉尘 | 9:37~11:37 | <0.43 |
| F1-32 | 焊接车间 | 车身表面打磨岗 | 袁满生 | 砂轮磨尘 | 9:39~11:39 | <0.43 |
| F1-33 | 涂装车间 | 电泳不良打磨岗 | 刘初辉 | 砂轮磨尘 | 9:40~11:40 | <0.43 |
| F1-34 | 树脂车间 | 挡泥板切割岗 | 傅金海 | 其他粉尘 | 9:42~11:42 | <0.43 |
| F1-35 | 总装车间 | 重卡车架装配线FR1检查岗 | 邹海城 | 其他粉尘 | 9:45~11:45 | <0.43 |

注：1、样品编号前省略D2022018。

- 最低定量浓度情况。

| 检测项目 | 长时间采样体积（L） | 长时间最低定量浓度（mg/m3） | 短时间采样体积（L） | 短时间最低定量浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他粉尘 | 240.0 | 0.43 | 300 | 0.34 |
| 砂轮磨尘 | 240.0 | 0.43 | 300 | 0.34 |
| 电焊烟尘 | 240.0 | 0.43 | 300 | 0.34 |

（本页以下空白）

检测结果报告单（氟化氢）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氟化氢 |  |
| 采样日期：2022.9.15 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.17 样品状态：浸渍滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.36-2004 |  |
| 采样仪器名称及型号：IFC-2型防爆粉尘采样器采样器（仪器编号：249） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：DZS-708L多参数分析仪（176798） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A30-1 | 涂装车间 | 化验员操作岗 | 氟化氢 | 9:40~9:55 | <0.020 |
| A30-2 |  |  | 氟化氢 | 11:12~11:27 | <0.020 |
| A30-3 |  |  | 氟化氢 | 13:50~14:05 | <0.020 |
| A30-4 |  | 车底PVC岗 | 氟化氢 | 10:22~10:37 | <0.020 |
| A30-5 |  |  | 氟化氢 | 13:59~14:14 | <0.020 |
| A30-6 |  |  | 氟化氢 | 14:28~14:43 | <0.020 |
| A30-7 | 生产技术科（涂装车间） | 前处理线巡检岗 | 氟化氢 | 10:55~11:05 | <0.020 |
| A30-8 |  |  | 氟化氢 | 11:22~11:37 | <0.020 |
| A30-9 |  |  | 氟化氢 | 14:50~15:05 | <0.020 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积75.0L计，氟化氢的最低定量浓度为0.020mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（磷酸）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氯 |  |
| 采样日期：2022.9.15 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.17 样品状态：微孔滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.33-2004 |  |
| IFC-2型防爆粉尘采样器采样器（仪器编号：519） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计UV1800（11899） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A30-1 | 涂装车间 | 化验员操作岗 | 磷酸 | 9:40~9:55 | <0.050 |
| A30-2 |  |  | 磷酸 | 11:12~11:27 | <0.050 |
| A30-3 |  |  | 磷酸 | 13:50~14:05 | <0.050 |
| A30-4 |  | 车底PVC岗 | 磷酸 | 10:22~10:37 | <0.050 |
| A30-5 |  |  | 磷酸 | 13:59~14:14 | <0.050 |
| A30-6 |  |  | 磷酸 | 14:28~14:43 | <0.050 |
| A30-7 | 生产技术科（涂装车间） | 前处理线巡检岗 | 磷酸 | 10:55~11:05 | <0.050 |
| A30-8 |  |  | 磷酸 | 11:22~11:37 | <0.050 |
| A30-9 |  |  | 磷酸 | 14:50~15:05 | <0.050 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积75.0L计，磷酸的最低定量浓度为0.050mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（氧化钙）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氧化钙 |  |
| 采样日期：2022.9.16 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.18 样品状态：滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ T300.7-2017 |  |
| 采样仪器名称及型号：IFC-2型防爆型粉尘采样仪（仪器编号：IFC.259） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：原子吸收分光光度计ICE 3300（NO.173874） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14-1 | 涂装车间 | 焊缝密封胶 | 氧化钙 | 9:27~9:43 | <0.02 |
| A14-2 |  |  | 氧化钙 | 11:12~11:27 | <0.02 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积75.0L计，氧化钙的最低定量浓度为0.02mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（化学）

检测任务编号：D2022018

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、环己烷、正庚烷、甲基丙烯酸甲酯、三氯甲烷、甲醇 |  |
| 采样日期：2022.9.14~9.16 | 送样日期：2022.9.16 |
| 检验日期：2022.9.19~9.23 样品状态：碳管、硅胶完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T300.22-2017、GBZ/T300.103-2017、GBZ/T300.22-2017、GBZ/T300.68-2017、GBZ/T160.45-2007、GBZ/T300.78-2017、GBZ/T300.73-2017、GBZ/T300.84-2017、GBZ/T300.60-2017、GZZF-SJZY31415.5-2018、GBZ/T160.63-2007 |  |
| 采样仪器名称及型号：LFS个体空气采样仪（仪器编号：49.183.176.396.168.178.399.341.2.48.171.190.45.335.50.52.181.6.398） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：岛津气相色谱仪GC-2010PLUS（22LC2002） 岛津气相色谱仪GC-2010（22LC3008） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 采样对象/采样点及时机 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B18-1 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车岗 | 谢敬华 | 丁酮 | 9:30~11:30 | <0.08 |
| B7-1 |  |  |  | 甲醇 | 9:25~11:25 | <0.33 |
| B7-2 | 涂装车间 | 上件岗 | 周世翔 | 甲醇 | 9:27~11:27 | <0.33 |
| B18-2 |  |  |  | 丁酮 | 9:35~11:35 | 0.10 |
| B18-3 | 涂装车间 | 下件吹水岗 | 李伟杭 | 丁酮 | 9:40~11:40 | 1.08 |
| B7-3 |  |  |  | 甲醇 | 9:29~11:29 | 0.67 |
| B1-1 |  | 下件移载岗 | 周瑞权 | 1，2-二氯乙烷 | 13:27~15:27 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-4 |  |  |  | 甲醇 | 9:30~11:30 | <0.33 |
| B15-1 | 涂装车间 | 化验员操作岗 | 曹纪锐 | 乙酸 | 13:02~15:02 | 2.29 |
| B18-4 | 涂装车间 | 车底PVC岗 | 黄卓奇 | 丁酮 | 9:41~11:41 | <0.08 |
| B7-5 |  |  |  | 甲醇 | 9:32~11:32 | <0.33 |
| B15-2 |  |  |  | 乙酸 | 9:07~11:07 | 1.88 |
| B1-2 | 涂装车间 | 面涂准备岗 | 徐元生 | 苯 | 13:30~15:30 | <0.004 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 6.78 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 10.41 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | 2.19 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  | 9.67 |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  | <0.05 |
|  |  |  |  | 丁酮 |  | 28.94 |
|  |  |  |  | 正己烷 |  | <0.14 |
| B7-6 |  |  |  | 甲醇 | 9:31~11:31 | <0.33 |
| B19-5 |  |  |  | 正丁醇 | 9:09~11:09 | <0.078 |
| B7-8 | 涂装车间 | 面涂岗 | 陆建平 | 甲醇 | 9:35~11:35 | <0.33 |
| B1-3 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:40~15:40 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B19-2 |  |  |  | 正丁醇 | 9:11~11:11 | 2.42 |
| B7-9 | 涂装车间 | 面涂岗 | 陈 铮 | 甲醇 | 9:37~11:37 | <0.33 |
| B1-4 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:41~15:41 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B19-3 |  |  |  | 正丁醇 | 9:13~11:13 | 0.42 |
| B7-10 |  | 树脂件面涂岗 | 覃祖龙 | 甲醇 | 9:39~11:39 | <0.33 |
| B66-1 |  |  |  | 乙酸甲酯 | 9:15~11:15 | <0.20 |
| B1-5 |  |  |  | 苯 | 13:43~15:43 | <0.04 |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | <0.23 |
|  | 涂装车间 |  |  | 乙酸乙酯 |  | <0.12 |
|  |  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | <18.0 |
| B9-2 |  |  |  | 乙醇 | 9:41~11:41 | <0.33 |
| B50-2 |  |  |  | 异丙醇 | 9:13~11:13 | <0.17 |
| B19-4 |  |  |  | 正丁醇 | 9:13~11:13 | <0.078 |
| B7-11 |  | 调漆间调漆岗 | - | 甲醇 | 9:43~11:43 | <0.33 |
| B1-6 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:45~15:45 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-12 |  | 面涂检查岗 | 李运振 | 甲醇 | 9:45~11:45 | <0.33 |
| B1-7 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:47~15:47 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-13 | 涂装车间 | 面涂修正岗 | - | 甲醇 | 9:47~11:47 | <0.33 |
| B1-8 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 9:46~11:46 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-14 | 涂装车间 | 车体移载岗 | 李敬华 | 甲醇 | 9:48~11:48 | <0.33 |
| B1-9 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:49~15:49 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-15 | 涂装车间 | 总装漆面不良修正岗 | / | 甲醇 | 9:50~11:50 | <0.33 |
| B1-10 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:52~15:52 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-16 | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 邓辉校 | 甲醇 | 13:25~15:25 | <0.33 |
| B1-11 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 13:54~15:54 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B7-17 | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 王美林 | 甲醇 | 13:27~15:27 | <0.33 |
| B1-12 |  |  |  | 三氯甲烷 | 13:55~15:55 | <0.10 |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 |  | <0.04 |
| B7-18 | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 叶子胜 | 甲醇 | 13:30~15:30 | <0.33 |
| B1-13 |  |  |  | 三氯甲烷 | 13:57~15:57 | <0.10 |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 |  | <0.04 |
| B7-19 | 涂装车间 | 包装挂件岗 | 张 宏 | 甲醇 | 13:35~15:35 | <0.33 |
| B1-14 |  |  |  | 三氯甲烷 | 14:02~16:02 | <0.10 |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 |  | <0.04 |
| B40-1 | 树脂车间 | 注塑岗位 | - | 丙烯腈 | 9:41~11:41 | <0.48 |
| B51-1 |  |  |  | 苯乙烯 | 9:27~11:27 | <0.07 |
| B7-19 | 树脂车间 | 树脂喷漆岗 | 刘小易 | 甲醇 | 13:37~15:37 | <0.33 |
| B1-15 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 14:04~16:04 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
| B19-31 | 总装车间 | 最终线前工程F1-F3岗位（机油加注） | 余丰 | 正丁醇 | 9:12~11:12 | <0.078 |
| B1-31 |  |  |  | 甲苯 | 9:33~11:33 | <0.21 |
| B19-32 |  |  | 钟桂华 | 正丁醇 | 9:14~11:14 | <0.078 |
| B1-32 |  |  |  | 甲苯 | 9:35~11:35 | <0.21 |
| B19-33 | 总装车间 | 最终线分装岗 | 徐纪国 | 正丁醇 | 9:15~11:15 | <0.078 |
| B1-33 |  |  |  | 甲苯 | 9:36~11:36 | <0.21 |
| B19-36 |  |  | 刘矩洲 | 正丁醇 | 9:17~11:17 | <0.078 |
| B1-36 |  |  |  | 甲苯 | 9:37~11:37 | <0.21 |
| B1-34 | 总装车间 | 最终线后工程F4-F7岗位（F6柴油加注） | 钟文杰 | 正己烷 | 14:05~16:05 | 0.55 |
|  |  |  |  | 环己烷 |  | 0.60 |
|  |  |  |  | 正庚烷 |  | 0.52 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | <0.21 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.14 |
| B7-31 |  |  |  | 甲醇 | 13:40~15:40 | <0.33 |
| B1-35 | 总装车间 | 最终线后工程F4-F7岗位（F6柴油加注） | 李家明 | 正己烷 | 14:07~16:07 | 8.78 |
|  |  |  |  | 环己烷 |  | 12.5 |
|  |  |  |  | 正庚烷 |  | 4.86 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 3.33 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 9.49 |
| B7-32 |  |  |  | 甲醇 | 13:45~15:45 | <0.33 |
| B1-18 | 喷蜡车间 | 喷蜡岗位 | 曾振辉 | 苯 | 14:12~16:12 | <0.04 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | <0.21 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | <0.07 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | <0.06 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  | <0.12 |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  | <0.05 |
|  |  |  |  | 异丙醇 |  | <0.17 |
|  |  |  |  | 丁酮 |  | <0.08 |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | <0.23 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |  | <0.06 |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 |  | <0.04 |
| B1-19 | 喷蜡车间 | 喷喷蜡车间蜡岗位 | 徐灿星 | 苯 | 14:13~16:13 | <0.04 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 0.707 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.86 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | <0.06 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  | <0.12 |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  | <0.05 |
| B50-1 |  |  |  | 异丙醇 | 9:15~11:15 | <0.17 |
| B1-19 |  |  |  | 丁酮 | 14:15~16:15 | <0.08 |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | <0.23 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |  | <0.06 |
|  |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 |  | <0.04 |
| B7-51 | 物流管理科 | 油化库管理岗 | 陈梅红 | 甲醇 | 13:55~15:55 | <0.33 |
| B1-51 |  |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 14:25~16:25 | <0.04 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | <0.10 |
|  |  |  |  | 苯 |  | <0.04 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | 0.68 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | <0.06 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  | <0.12 |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  | <0.05 |
|  |  |  |  | 正己烷 |  | <0.14 |
|  |  |  |  | 环己烷 |  | 0.54 |
|  |  |  |  | 丁酮 |  | <0.08 |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | <0.23 |
|  |  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | <18.0 |
| B1-17 | 生产技术科 | 保全岗 | 王继民 | 正己烷 | 14:22~16:22 | <0.14 |
|  |  |  |  | 正庚烷 |  | <0.16 |

附注：1.样品编号前省略D2022018。

2.采样体积75.0L计，磷酸的最低定量浓度为0.044mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（噪声）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.14~9.16 | 测量依据：GBZ/T 189.8-2007 |
| 测量项目：噪声 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：SV104个体噪声剂量计（编号：431.486.26.15.480.132.138.489.474.478.460.473） hy106噪声剂量计：(编号：579.575.589.586.587.581.582.280.117.578.583.119.588.124.577.584.585.576.123） |  |

| 测量编号 | 工作场所 | 检测岗位 | 测量对象/测量位置 | 测量时间段 | 测量结果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 冲压车间 | 2000T压力机岗 | 刘新荣 | 9:23-11:23 | 84.9 |
| C2 |  | 叉车工 | 何健龙 | 9:12-11:12 | 82.6 |
| C3 |  | 激光切割岗 | 利伟超 | 9:13-11:13 | 86.4 |
| C4 | 车架车间 | 等离子 | 何健龙 | 9:21-11:21 | 97.0 |
| C5 |  | 抛丸机 | 何伟文 | 9:16-11:16 | 91.4 |
| C6 |  | 折弯机 | 杨文忠 | 9:19-11:19 | 90.7 |
| C7 |  | 数控冲床 | 叶志坚 | 9:37-11:37 | 85.6 |
| C8 |  | 加强板焊接 | 李 俊 | 9:41-11:41 | 89.6 |
| C9 |  | 二横梁焊接 | 韦 刚 | 9:37-11:37 | 86.1 |
| C10 |  | 五横梁焊接 | 张 健 | 9:45-11:45 | 86.8 |
| C11 |  | 一横梁焊接 | 张健伟 | 9:46-11:46 | 86.4 |
| C12 | 焊接车间 | 物流CAD开捆 | 刘灿堪 | 9:50-11:50 | 85.0 |
| C13 |  | 重卡主焊台焊接 | 罗小兵 | 9:13-11:13 | 83.9 |
| C14 |  | 车身表面打磨 | 袁满生 | 9:51-11:51 | 89.5 |
| C15 |  | 重卡车门焊接 | 徐勇强 | 9:30-11:30 | 88.2 |
| C16 |  | 重卡车门焊接 | 叶志锋 | 9:19-11:19 | 87.1 |
| C17 |  | 重卡侧围焊接 | 温海新 | 9:46-11:46 | 84.4 |
| C18 |  | 扭杆、腹带焊接 | 徐煜金 | 9:13-11:13 | 84.7 |
| C19 |  | 排气管、遮阳罩焊接 | 李达钊 | 10:00-12:00 | 84.3 |
| C20 |  | 物流（部品配送） | 重健强 | 10:12-12:12 | 82.9 |
| C21 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车 | 谢敬华 | 9:15-11:15 | 78.9 |
| C22 |  | 上件 | 周世翔 | 9:19-11:19 | 86.5 |
| C23 |  | 下件吹水 | 李伟杭 | 9:51-11:51 | 82.4 |
| C24 |  | 下件移载 | 周瑞权 | 9:51-11:51 | 75.9 |
| C25 |  | 化验 | 曹纪锐 | 9:22-11:22 | 80.2 |
| C26 |  | 车底PVC | 黄卓奇 | 9:39-11:39 | 90.4 |
| C27 |  | 电泳面检检查、电泳不良打磨 | 刘初辉 | 9:40-11:40 | 97.3 |
| C28 |  | 密封胶打胶刮胶 | 罗小军 | 9:54-11:54 | 90.7 |
| C29 |  | 面涂准备 | 徐元生 | 9:23-11:23 | 81.2 |
| C30 |  | 面涂 | 陆建平 | 9:20-11:20 | 79.4 |
| C31 |  | 面涂 | 陈 铮 | 9:44-11:20 | 80.1 |
| C32 |  | 树脂件面涂、调漆间 | 覃祖龙 | 9:12-11:12 | 78.5 |
| C33 |  | 面涂检查、面涂修正 | 李运振 | 10:03-12:03 | 85.1 |
| C34 |  | 车体移载、总装漆面不良修正 | 李敬华 | 9:22-11:22 | 74.9 |
| C35 | 涂装车间 | 包装挂件 | 邓辉校 | 10:07-12:07 | 80.5 |
| C36 |  |  | 毛美林 | 10:03-12:03 | 80.6 |
| C37 |  |  | 叶子胜 | 9:02- 11:02 | 85.7 |
| C38 |  |  | 张 宏 | 10:00- 12:00 | 91.2 |
| C39 | 树脂车间 | 注塑岗位 | 朱永强 | 9:38-11:38 | 93.5 |
| C40 |  |  | 李 勇 | 9:57-11:57 | 95.8 |
| C41 |  | 树脂喷漆 | 傅金福 | 9:13-11:13 | 81.6 |
| C42 |  | 树脂熔接 | 刘小易 | 9:43-11:43 | 81.7 |
| C43 | 总装车间 | 底盘安装 | 钟慧强 | 9:22-11:22 | 86.9 |
| C44 |  | 最终线F1~F3（汽油加注） | 余丰 | 9:49-11:49 | 84.5 |
| C45 |  |  | 钟桂华 | 9:48-11:48 | 88.2 |
| C46 |  | 最终线分装区 | 黄家良 | 9:40-11:40 | 86.8 |
| C47 |  |  | 孙亮荣 | 9:39-11:39 | 86.9 |
| C48 |  | 最终线后工程F4~F7（F6柴油加注） | 李家明 | 9:41-11:41 | 82.0 |
| C49 |  |  | 李广文 | 9:38-11:38 | 86.7 |
| C50 |  | 仪装驾驶室装配区 | 骆钜昌 | 9:39-11:39 | 87.6 |
| C51 |  |  | 钟伟標 | 9:35-11:35 | 86.5 |
| C52 |  | 轮胎房装配区 | 曾宪杨 | 9:44-11:44 | 82.4 |
| C53 |  | 重卡车架装配线FR1检查 | 邹海成 | 9:45-11:45 | 90.9 |
| C54 | 性能测试车间 | 动检岗 | 陈瑞祥 | 9:45-11:45 | 98.1 |
| C55 |  |  | 肖国兴 | 9:56-11:56 | 87.8 |
| C56 |  | 静检岗 | 欧阳振光 | 9:51-11:51 | 82.4 |
| C57 |  |  | 李椿华 | 9:53-11:53 | 81.4 |
| C58 |  | 线外岗 | 黄煜基 | 9:55-11:55 | 88.3 |
| C59 |  |  | 吕斌林 | 9:52-11:52 | 87.3 |
| C60 |  |  | 李新明 | 9:51-11:51 | 86.9 |
| C61 | 再确认车间 | 复检岗 | 谢洞添 | 9:29-11:29 | 88.0 |
| C62 |  |  | 胡伟朋 | 9:28-11:28 | 88.7 |
| C63 |  | 特检岗 | 马柄胜 | 9:32-11:32 | 97.9 |
| C64 |  | 线外岗 | 邓汉新 | 9:02-11:02 | 97.9 |
| C65 |  | 间接岗 | 李志洪 | 9:52-11:52 | 89.6 |
| C66 | 生产技术科 | 冲压保全 | 王伟民 | 9:20-11:20 | 81.9 |
| C67 |  | 干燥炉保全 | 杨小东 | 9:21- 11:21 | 67.0 |
| C68 |  | 改善、保全（焊接） | 番火生 | 9:25-11:25 | 81.2 |
| C69 |  |  | 陈茂安 | 9:47-11:47 | 82.6 |

注：测量编号前省略D2022018

（本页以下空白）

#### 检测结果报告单（定点噪声）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.14~9.16 | 测量依据：GBZ/T 189.8-2007 |
| 测量项目：噪声 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：AWA6270AB噪声频谱分析仪（仪器编号：AWA.193） |  |

| 测量编号 | 车间 | 检测岗位 | 采样时间 | 测量结果[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| C101 | 冲压车间 | 液压自动线岗/运行时 | 9:40~9:43 | 84.5 | 84.6 | 84.7 | 84.6 |
| C102 |  | 2000T压力机岗/运行时 | 9:45~9:48 | 84.4 | 84.3 | 84.1 | 84.3 |
| C103 |  | 手修岗/运行时 | 11:43~11:46 | 81.0 | 84.1 | 84.2 | 84.1 |
| C104 | 车架车间 | 抛丸机岗/运行时 | 11:49~11:51 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 92.3 |
| C105 |  | 折弯机岗/运行时 | 9:52~9:55 | 90.9 | 91.0 | 91.2 | 91.0 |
| C106 |  | 数控冲床岗/冲床时 | 9:59~10:02 | 86.4 | 86.3 | 86.2 | 86.3 |
| C107 |  | 加强板焊接岗/焊接时 | 10:03~10:16 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.0 |
| C108 |  | 二横梁焊接岗/焊接时 | 10:07~10:10 | 86.9 | 87.0 | 87.1 | 87.0 |
| C109 |  | 五横梁焊接岗/焊接时 | 10:28~10:31 | 86.8 | 86.9 | 87.0 | 86.9 |
| C110 |  | 一横梁焊接岗/焊接时 | 10:33~10:36 | 86.9 | 87.0 | 87.1 | 87.0 |
| C111 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗/焊接时 | 10:53~10:59 | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 84.5 |
| C112 |  | 重卡侧围焊接岗/焊接时 | 11:33~11:36 | 85.0 | 84.9 | 84.8 | 84.9 |
| C113 |  | 扭杆、腹带焊接岗/焊接时 | 9:23-9:26 | 84.7 | 84.6 | 84.8 | 84.6 |
| C114 |  | 排气管、遮阳罩焊接岗/焊接时 | 9:33-9:36 | 85.0 | 84.9 | 84.8 | 84.9 |
| C115 |  | 车架附件焊接岗/焊接时 | 9:19-9:21 | 84.9 | 84.8 | 84.7 | 84.8 |
| C116 | 涂装车间 | 钣金检查/清洗/擦车操作时 | 9:26-9:29 | 82.4 | 82.3 | 82.5 | 82.3 |
| C117 |  | 下件吹水操作时 | 9:42-9:45 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | 83.3 |
| C118 |  | 面涂准备操作时 | 9:51-9:53 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 82.3 |
| C119 |  | 车体移载、总装漆面不良修正操作时 | 9:57-10:00 | 80.1 | 80.0 | 79.9 | 80.0 |
| C120 |  | 包装挂件操作时 | 10:03-10:06 | 88.0 | 87.9 | 87.8 | 87.9 |
| C121 | 树脂车间 | 注塑岗位操作时 | 10:08-10:11 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| C122 |  | 树脂喷漆喷涂时 | 10:13-10:16 | 82.5 | 82.6 | 82.4 | 82.6 |
| C123 |  | 树脂熔接操作时 | 10:10-10:13 | 83.3 | 83.4 | 83.5 | 83.4 |
| C124 | 总装车间 | 底盘安装操作时 | 10:27-:10.30 | 87.5 | 87.6 | 87.7 | 87.6 |
| C125 |  | 最终线分装区操作时 | 10:34-10：37 | 87.4 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
| C126 |  | 重卡车架装配线FR1检查操作时 | 10:42-10:45 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.0 |
| C127 | 性能测试车间 | 动检岗操作时 | 10:51-10:54 | 88.8 | 88.9 | 89.0 | 88.9 |
| C128 |  | 静检岗操作时 | 11:01-11:04 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.0 |
| C129 |  | 线外岗操作时 | 11:05-11:08 | 88.1 | 88.0 | 87.9 | 88.0 |
| C130 | 设施科 | 污水站巡检岗巡检时 | 11:11-11:14 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 66.5 |

附注：测量编号前省略D2022018。

（本页以下空白）

### 检测结果报告单（紫外辐射）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.15 | 测量依据：GBZ/T 189.6-2007 |
| 测量项目：紫外辐射 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：紫外辐照计、LS125（编号：175145） |  |

| 测量编号 | 工作场所 | 检测岗位 | 测量点及时机 | 测量时间 | 测量部位 | 辐照度（µW/cm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 254nm (UVC) | 297nm (UVB) | 365nm (UVA) | 有效辐照度 |
| Z1 | 车架车间 | 等离子岗 | 氩弧焊焊接时 | 10:15 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z2 | 车架车间 | 加强板焊接岗 | 焊接时 | 10:22 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z3 | 车架车间 | 五横梁焊接感觉 | 焊接时 | 10:24 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z4 | 车架车间 | 一横梁焊接岗 | 焊接时 | 10:29 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z5 | 焊接车间 | 重卡主焊台焊接岗 | 焊接时 | 10:36 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z6 | 焊接车间 | 重卡地板焊接岗 | 焊接时 | 10:39 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z7 | 焊接车间 | 排气管焊接 | 焊接时 | 10:44 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z8 | 焊接车间 | 重卡车门焊接岗 | 焊接时 | 10:46 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z9 | 焊接车间 | 重卡侧围焊接岗 | 焊接时 | 10:51 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z10 | 焊接车间 | 车架附件焊接岗 | 焊接时 | 11:03 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z11 | 焊接车间 | 扭杆、腹带焊接岗 | 焊接时 | 11:12 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z12 | 焊接车间 | 遮阳罩焊接岗 | 焊接时 | 11:19 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Z13 | 生产技术科 | 保全焊接岗位岗 | 焊接时 | 11:25 | 罩内眼部 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

### 检测结果报告单（手传振动）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.16 | 测量依据：GBZ/T 189.9-2007 |
| 测量项目：手传振动 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：SV106型人体振动分析仪（编号：22LC03009） |  |

| 测量编号 | 工作场所 | 检测岗位 | 测量对象/测量位置 | 振动设备/受振工件 | 测量部位 | 测量时间 | 频率计权振动加速度值(ahw)(m/s2) |  |  | 手传振动值(m/s2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| K1 | 冲压车间 | 手修岗 | 贺爱成 | 气动打磨机 | 右手 | 9:40 | 1.42 | 1.02 | 0.98 | 1.42 |
| K2 | 冲压车间 | 抛丸机岗 | 何伟文 | 气动打磨机 | 右手 | 9:43 | 2.13 | 1.56 | 1.78 | 2.13 |
| K3 | 冲压车间 | 加强板焊接岗 | 李俊 | 气动打磨机 | 右手 | 9:47 | 1.66 | 1.12 | 1.85 | 1.85 |
| K4 | 冲压车间 | 二横梁焊接 | 韦刚 | 气动打磨机 | 右手 | 9:50 | 1.77 | 1.23 | 1.56 | 1.77 |
| K5 | 冲压车间 | 五横梁焊接 | 张健 | 气动打磨机 | 右手 | 9:52 | 2.01 | 1.67 | 2.39 | 2.39 |
| K6 | 冲压车间 | 一横梁焊接 | 张健伟 | 气动打磨机 | 右手 | 9:56 | 2.71 | 1.71 | 2.00 | 2.71 |
| K7 | 焊接车间 | 重卡车门焊接 | 罗小兵 | 气动打磨机 | 右手 | 10:01 | 1.91 | 1.26 | 1.51 | 1.91 |
| K8 | 焊接车间 | 车身表面打磨 | 袁满生 | 气动打磨机 | 右手 | 10:19 | 1.78 | 1.56 | 2.28 | 2.28 |
| K9 | 涂装车间 | 电泳打磨 | 刘初辉 | 气动打磨机 | 右手 | 10:11 | 1.32 | 0.75 | 1.01 | 1.32 |

注：测量编号前省略D2022018。

(以下空白)

### 检测结果报告单（工频电场）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.15 | 测量依据：GBZ/T 189.3-2018 |
| 测量项目：工频电场 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：STT森馥电磁辐射分析仪（编号：12163） |  |

| 测量编号 | 工作场所 | 检测岗位 | 测量点及时机 | 测量时间 | 测量结果（V/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 设施科 | 动力站巡检岗 | 变压器、变电柜/运行时 | 10:15 | 1.10 |

注：测量编号前省略D2022018。

(以下空白)

### 检测结果报告单（高温WBGT指数）

检测任务编号：D2022018

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.9.16 | 测量依据：GBZ/T189.7-2007 |
| 测量项目：高温WBGT指数 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：QT-32黑球湿球温度计（编号：10482） |  |

| 测量编号 | 工作 场所 | 检测 岗位 | 测量点及时机 | 测量时间 | 测量高度m | WBGT指数（℃） | WBGT指数（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 涂装车间 | 锅炉房巡检岗 | 锅炉房巡检岗/运行时 | 9:45~9:58 | 1.5 | 28.9 | 29.1 |
| H2 |  |  |  | 13:23~13:33 | 1.5 | 29.2 |  |
| H3 |  |  |  | 14:10~14:25 | 1.5 | 29.3 |  |
| H4 |  | 注塑机值班岗 | 注塑机值班岗/运行时 | 10:00~10:10 | 1.5 | 29.8 | 29.9 |
| H5 |  |  |  | 13:38~13:49 | 1.5 | 29.9 |  |
| H6 |  |  |  | 14:41~14:52 | 1.5 | 29.6 |  |
| H7 |  | 干燥炉巡检岗 | 干燥炉巡检岗/运行时 | 10:30~10:40 | 1.5 | 29.6 | 29.8 |
| H8 |  |  |  | 13:56~14:07 | 1.5 | 29.8 |  |
| H9 |  |  |  | 14:30~14:41 | 1.5 | 29.7 |  |

注：测量编号前省略D2022018。

(以下空白)