检测任务编号：D2022007-15

检测与评价报告

报告编号：穗职检D2022007-15

用人单位： 广州市净水有限公司健康城分公司

检测类别：定期检测

广州市职业病防治院

2022年12月27日

声  明

广州市职业病防治院遵守国家有关法律法规和标准规范，在为“广州市净水有限公司健康城分公司”提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《检测与评价报告》承担法律责任。

广州市职业病防治院

2022年12月27日

| 项目分工 | 姓名 | 职务/职称 | 资质证书号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写人 | 钟坤鹏 | 工程师 | A01（P）13100562 |  |
| 审核人 | 张海 | 高级工程师 | A01（P）12200090 |  |
| 签发人 | 周丽屏 | 高级工程师 | A01（J）13100573 |  |

检测报告说明

1. 广州市职业病防治院保证检测的科学、公正和准确，对检测数据负责，并对检测数据和委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2. 对于委托送检，报告结果适用于收到的样品。

3. 如为具体项目的委托检测，乙方出具的检测报告仅包含由甲方确定的工作场所作业点检测项目的检测结果，乙方仅对检测项目的结果负责。

4. 如涉及下列特别情形及要求的检测信息，将在该项目检测结果页的附注中列出：

①检测方法偏离及特殊检测条件；②不确定度；③检测分包；④非标准方法；⑤客户其他要求。

5. 报告书有下列情形者，如无编写人、审核人、签发人等的签名或经涂改、封面及骑缝无报告专用章等均属无效。

6. 本检测报告结果仅适用于检测当天的生产条件现状，若受检单位的原辅材料、生产工艺、生产设备等发生改变时，需另行检测与评价。

7. 若对检测报告有异议，应于检测报告发出之日起十五个工作日内向我院提出。

8. 未经我院书面批准，不得复制检测报告(全文复制除外)。

9. 本职业病危害检测报告共3份，委托单位2份，本检测机构1份存档。

联系地址：广州黄埔大道西天强路1号

邮政编码：510620

联系电话：020-38665761

目  录

1用人单位概况	1

1.1任务来源	1

1.2用人单位基本情况	1

1.3原辅材料	2

1.4主要生产设备	2

1.5岗位劳动定员及工作制度	2

2检测依据及质量控制	7

2.1法律、法规、规章及规范性文件	7

2.2本报告涉及的检测项目、检测方法和判定标准	7

2.3质量控制	8

3检测类别及范围	10

3.1检测类别	10

3.2检测范围	10

4职业病危害因素分布及其防护措施	11

4.1生产工艺	11

4.2职业病危害因素分布	12

4.3职业病防护设施设置和个人防护用品使用情况	14

5职业病危害因素检测	16

5.1职业病危害因素测定	16

5.2职业病危害因素检测结果与分析	19

6结论与建议	26

6.1 职业病危害因素检测结果评价	26

6.2超标原因分析及整改建议	28

6.3其他建议	27

7 检测报告单

# 1用人单位概况

## 1.1任务来源

广州净水有限公司健康城分公司总投资约103852.21万元，建设用地面积约9.5hm2，公司于2020年6月建成投入生产。污水处理规模为15万m3/d，采用MBR污水处理工艺，污泥处理釆用浓缩+深度机械脱水+热干化工艺，其中热干化采用低温真空热干化工艺，尾水消毒采用次氯酸钠消毒、紫外线消毒工艺，除臭方案主要采用微生物脱臭法。公司现有主要建筑包括地下污水处理区、地面辅助用房、办公楼等。公司现有员工107人。

为了预防、控制和消除职业病危害，保障劳动者在生产劳动中的安全、健康及相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）等有关法律、法规的规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。广州市净水有限公司健康城分公司于2022年5月委托广州市职业病防治院承担了其2022年度的工作场所职业病危害因素定期检测工作。

## 1.2用人单位基本情况

该用人单位的基本信息见表1.2-1。

表1.2-1  用人单位的基本信息表

| 用人单位 名称 | 广州市净水有限公司健康城分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册 地址 | 广州市白云区钟落潭镇广陈路568号 | 工作场所地址 | 广州市白云区钟落潭镇广陈路568号 |
| 统一社会 信用代码 | 91440101MA5D3BR73B | 法人代表 （负责人） | 罗小云 |
| 职业卫生 管理联系人 | 陈逸鹏 | 联系人 电话/手机 | 15018476214 |
| 经济类型 | 国有企业 | 所属行业 | 污水处理及其再生利用 |
| 主要产品 | 处理过的污水 | 年产量 | 污水处理规模为15万m3/d |
| 企业规模 | 中型 | 投产时间 | 2020年6月 |
| 职工人数 | 107 | 劳务派遣 工人数 | 0 |

## 1.4主要生产设备

用人单位主要生产设备名称，数量及设备状况见表1.4-1。

表1.4-1  用人单位主要设备表

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量（台/套） |  | 使用的 工作场所 | 使用岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 运行 |  |  |
| 铸铁镶铜方闸门 | Bxh=1.8xl.8m,明杆上开式，闸门 孔中至池顶高10.50米，双向、硬 止水，配手电两用启闭机 | 1 | 1 | 粗格栅及 提升泵房 | 水区班 值班岗、 仪表自控班值班岗 |
| 铸铁镶铜方闸门 | Bxh=1.2xl.2m,明杆上开式，双向、 硬止水重力自重关闭，配手电两用 启闭机 | 12 | 12 |  |  |
| 钢丝绳牵引式格栅 除污机 | 格栅宽度B=1500,栅条间距b=20, N=3.0W；安装角度75度；配套除臭 抽风密封罩；配套控制系统 | 6 | 6 |  |  |
| 排水消声器螺旋 输送机 | 6=300, L= 12.5m | 1 | 1 |  |  |
| 安全阀潜水污水 提升泵 | Q=752L/s, H=llm | 6 | 6 |  |  |
| 超声波液位差计 传力伸缩接头 | DN900, PNl.OMPa | 5 | 5 |  |  |
| 潜水搅拌器微阻 缓闭止回阀 | DN900, PNl.OMPa | 5 | 5 |  |  |
| 回流污泥泵电动蝶阀 | DN900, PNl.OMPa | 5 | 5 | 粗格栅及 提升泵房 | 水区班 值班岗、 仪表自控班值班岗 |
| 电动单梁起重机 | MDI 型，起重 3t, N= (7.5+0.8+0.8) Kw,跨度S =15 m,起升高度H=18m | 1 | 1 |  |  |
| 旋流沉砂池 | 6250m3/h，N=1.5kw | 4套 | 4套 | 细格栅及 沉砂池、 细格栅及 旋流沉砂池 | 水区班 值班岗、 仪表自控班值班岗 |
| 吸砂泵 | Q=97~126m3/h，H=5m，N=1.2kw | 4台 | 4台 |  |  |
| 剩余污泥泵栅 | B=2.7m, b=5mm | 6 | 6 |  |  |
| 渠道钢闸门 | B*H=2.4xl.4m,手动，双向、硬止水 | 9 | 9 |  |  |
| 渠道钢闸门 | B*H=1.6xl.6m,手动，双向、 硬止水 | 12 | 12 |  |  |
| 渠道钢闸门 | B*H=1.4xl.4m,手动，双向、 硬止水 | 4 | 4 |  |  |
| 无轴螺旋输送机 | Q=9~12m3/h, L=22m | 1 | 1 |  |  |
| 旋流沉砂池 | Q=4100m3/h | 2 | 2 |  |  |
| 砂水分离器 | Q=150m3/h, 0 320mm | 3 | 3 |  |  |
| 吸砂泵 | 12L/s,H=4.5m, | 2 | 2 |  |  |
| 内径流网板格栅 | B=1.6m, b=lmm | 6 | 6 |  |  |
| 膜组器 | 平均产水量596m3/d,组， PVDF中空纤维带衬膜 | 252 | 252 | MBR膜池 | 水区班 值班岗、 仪表自控班值班岗 |
| 剩余污泥泵 | Q=80m3/h H=15m | 5 | 5 |  |  |
| 产水泵 | Q=3507m3/h, H=10m | 30 | 30 |  |  |
| CIP清洗泵 | Q=215m3/h, H=12m | 4 | 4 |  |  |
| 清洗循环泵 | Q=350m3/h, H=8m | 4 | 4 |  |  |
| 中和液排放泵 | Q=180m3/h H=12m | 4 | 4 |  |  |
| 液环真空泵 | Q=230m3/h真空度 84%%% | 4 | 4 |  |  |
| 真空罐 | V=lm3 | 2 | 2 |  |  |
| 气水分离罐 | V=0.12m3 | 2 | 2 |  |  |
| 空压机 | Q=lm3/min , P=0.85Mpa | 4 | 4 |  |  |
| 冷干机 | Q=1.5m3/min | 2 | 2 |  |  |
| 储气罐 | V=2m3 | 2 | 2 |  |  |
| LX型电动单梁悬挂桥 式起重机 | 起重高度：9m,T=5吨， Lk=5.2m, N=2X0.4kw | 1 | 1 | 排水泵井 |  |
| 污泥调质系统 | 含配药装置、药剂储罐 | 2 | 2 | 污泥干化间 | 泥区班 值班岗、 仪表自控班值班岗 |
| 脱水干化主机 | 含主机系统、滤板、滤布、自动拉 板等 | 8 | 8 |  |  |
| 液压站 | 含液压站、液压缸 | 8 | 8 |  |  |
| 进料系统 | 含污泥进料泵、加药泵和在线混合器 | 8 | 8 |  |  |
| 压滤系统 | 含压滤水泵、压滤水箱 | 8 | 8 |  |  |
| 热水加热系统 | 含换热器水箱、热水泵、蒸汽冷凝水收集罐等 | 8 | 8 |  |  |
| 真空系统 | 含真空机组、换热器、汽液分离器、 贮液罐 | 1 | 1 |  |  |
| 空气压缩系统 | 含空压机、压缩空气储罐 | 1 | 1 |  |  |
| 卸料系统 | 含输送机 | 1 | 1 |  |  |
| 除臭系统 | 含化学洗涤塔、除臭风机、加药箱、 加药泵、除臭风管 | 5 | 5 |  |  |

## 1.3原辅材料

用人单位使用的主要原辅材料见表1.3-1，该用人单位生产的主要产品情况见表1.3-3。

表1.3-1  用人单位原辅材料一览表

| 原辅材料名称 | 年用量 | 物理状态 | 主要成分 | 使用的工作场所 | 使用岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCIO溶液 | 657t | 液体 | 次氯酸钠 | MBR膜池 | 膜池清洗 |
| 硫酸铝溶液 | 5475t | 液体 | 硫酸铝 | MBR生化池 | 水区班 值班岗 （加药间） |
| PAC | 2466t | 固体 | 聚合氯化铝 | MBR生化池 |  |
| 乙酸钠 | 300t | 液体 | 乙酸钠 | MBR生化池 |  |
| PAM | 26.8275t | 固体 | 聚丙烯酰胺 | 污泥干化区 | 污泥干化 |
| 柠檬酸 | 65.7t | 固体 | 柠檬酸 | MBR膜池 | 膜池清洗 |
| 氢氧化钠溶液 | 10.95t | 液体 | 氢氧化钠 | MBR膜池 | 膜池清洗 |
| 硫代硫酸钠溶液 | 2.19t | 液体 | 硫代硫酸钠 | MBR膜池 | 膜池清洗 |

表1.3-2    主要产品情况表

| 产品名称 | 年产量 | 物理状态 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净水 | 约5400万m3 | 液体 | — |

## 1.5岗位劳动定员及工作制度

用人单位总员工107人，工人工作制度为四班三倒和一班制，按公司规定工人每天工作8小时，每周工作5天。为了保证四班三倒轮班工人每天8小时，每周5天的工作量，用人单位通过增加四班三倒的各岗位日班作业人数来填补四班三倒的轮值空班作业人数，四班三倒日班单班人数实际为白班增加的人数+白班轮班人数。用人单位主要劳动定员及工作内容、作业时间频率等情况见表1.5-1。

表1.5-1 岗位劳动定员及工作制度表

| 工作场所 | 检测岗位 | 人数 |  | 工作地点及工作内容 | 工作 方式 | 工作 班制 | 工作时间（h/d,d/w,h/w） | 工作班起 止时间 | 是否为浓度或强度稳定岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 数/班 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理区 | 水区班值班工 | 36 | 8 | 工作地点：进水提升泵、粗格栅、细格栅及沉砂池、生化池、二沉池、高效沉淀池、脱水机房、污泥浓缩池、板框压滤机、污泥干化机等 工作内容：各污水处理巡查，污水处理设备设施维修保养 | 流动 | 四班三倒 | 8,5,40 | 8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00 | 否 |
| 污水处理区 | 动力班值班工 | 12 | 3 | 工作地点：高压配电房、低压配电房、变压室、鼓风机房、排风机房 工作内容：各污水处理设备、电房、风机房巡查，设备设施维修保养 | 流动 | 四班三倒 | 8,5,40 | 8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00 | 否 |
| 污泥处理区 | 泥区班值班工 | 6 | 2 | 工作地点：污泥压滤机、污泥干化加药间、污泥浓缩分离机、污泥浓缩出泥泵、污泥干化出料口等 工作内容：污泥脱水系统设备巡查，通风、排风、除臭风机、储泥池的日常巡查 | 流动 | 四班三倒 | 8,5,40 | 8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00 | 否 |
| 污水处理区 | 仪表自控班值班工 | 12 | 3 | 工作地点：污水处理区和污泥干化区各生产设备仪表室等 工作内容：对主要生产设备仪表巡检、登记 | 流动 | 四班三倒 | 8,5,40 | 8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00 | — |
| 综合楼中控室 | 运行部、调度班值班工 | 12 | 4 | 工作地点：综合楼中控室 工作内容：负责工艺调控、水质管理工作。 | 固定 | 四班三倒 | 8,5,40 | 8:00-16:00；16:00-24:00；24:00-8:00 | — |
| 综合楼办公室 | 生产部 | 13 | 13 | 工作地点：综合楼 工作内容：分公司日常各类生产运营事务等。 | 固定 | 常白班 | 8,5,40 | 8:30-12:00；13:30-5:00 | — |
| 综合楼办公室 | 综合部 | 8 | 8 | 工作地点：综合楼 工作内容：负责分公司日常各类综合事务等。 | 固定 | 常白班 | 8,5,40 | 8:30-12:00；13:30-5:00 | — |
| 综合楼办公室 | 管理层 | 4 | 4 | 工作地点：综合楼 工作内容：负责分公司日常各类营运事务等。 | 固定 | 常白班 | 8,5,40 | 8:30-12:00；13:30-5:00 | — |

注：为保证轮班工人每天8小时，每周5天的工作量，四班三倒日班单班人数为白班增加的人数+白班轮班人数，常白班的人不参与轮班。

# 2检测依据及质量控制

## 2.1检测依据

### 2.1.1法律、法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国职业病防治法》，中华人民共和国主席令第24号（2018年第四次修正，2018年12月29日实施）

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日）

- 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号，2020年12月31日公布，2021年2月1日起施行）

- 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）

- 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健〔2015〕16号）

- 《职业卫生技术服务机构工作规范》，安监总厅安健〔2014）39号

- 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）

- 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）

- 《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》（粤职防质控〔2022〕9号）

### 2.1.2技术标准

（1）采样规范

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)

（2）检测项目、检测方法和判定标准

本报告涉及的检测项目、检测方法和判定标准见表2.1-1。

表2.1-1   检测项目、检测方法和判定标准

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》 GBZ/T160.29-2004 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019 |
| 2 | 硫化氢 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004 |  |
| 3 | 氯 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》 GBZ/T160.37-2004 |  |
| 4 | 硫酸及三氧化硫 | 《场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004 |  |
| 5 | 氢氧化钠 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分：钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017 |  |
| 6 | 总粉尘 | 《工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T192.1-2007 |  |
| 7 | 游离二氧化硅含量 | 《工作场所空气中粉尘测定第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T192.4-2007 |  |
| 8 | 噪声 | 《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》GBZ/T189.8-2007 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007 《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》GBZ/T229.4-2012 |

### 2.1.3 其他技术资料

（1）现场调查资料。

（2）劳动者工作写实资料。

（3）化学品成份分析资料。

## 2.2检测工作流程及质量控制

广州市职业病防治院检测工作流程及质量控制详见图2.2-1。

委托方

受检企业生产基本情况

检测单位

1.资质证书

2.基本技术工作情况

项目预调查、技术服务合同初稿

合同评审*

*

签订技术服务合同

现场卫生学调查

方案审核*

制定检测方案

设备校准*

*

采样前准备及现场采样与测量

样品异常或损坏

保存条件*

*

样品运输、流转和保存

检测方法的质量控制*

样品处理和实验室分析

数据复核*

实验室原始数据记录及复核

计算结果复核*

数据处理、接触浓度或强度计算

检测报告编制

报告编写人、报告审核人、报告签发人审查报告*

签名、签发、盖章

检测报告终稿发放

质量管理科归档

注：*为质量控制点

图2.2-1 检测工作流程及质量控制

# 3检测类别及范围

## 3.1检测类别

本次工作场所职业病危害因素检测类别为2022年度定期检测。

## 3.2检测范围

根据广州市净水有限公司健康城分公司提供的技术资料和我院对广州市净水有限公司健康城分公司工作场所职业卫生现场调查结果分析，目前污水处理过程产生的污泥部分由二期污泥干化车间进行干化，部分由外委第三方进行处理。2022年度定期检测范围详见表3.2-1。

表3.2-1  2022年度定期检测范围汇总表

| 序号 | 检 测 范 围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 车间 | 工序或岗位 |
| 1 | 污水处理区 | 进水提升泵 |
| 2 |  | 细格栅 |
| 3 |  | 膜格栅 |
| 4 |  | 旋流沉砂池 |
| 5 |  | 生化池 |
| 6 |  | 膜池 |
| 7 |  | 污泥浓缩池 |
| 8 | 污泥干化区 | 板框压滤 |
| 9 |  | 污泥干化 |
| 10 |  | 污泥卸料 |
| 11 | 辅助工程 | 化验 |
| 12 |  | 加药间 |
| 13 |  | 除臭和通风系统、鼓风机房 |
| 14 |  | 配电房 |
| 15 |  | 发电机房 |

# 4职业病危害因素分布及其防护措施

## 4.1生产工艺

用人单位污水处理主要生产工艺流程见图4.1-1。

图4.1-1 二期地下生产工艺流程图

生产工艺流程说明：来自污水管网的污水进入集水池，由粗格栅去除大颗粒固体物质后，通过提升泵提升至细格栅进一步去除小颗粒的固体物质，自流进入沉砂池进行砂水分离，然后进入膜格栅进一步取出杂质，处理后污水进入生化池，通过采用改良A2/O 活性污泥工艺，强化生物脱氮除磷过程，生化处理后污水进入MBR膜池进行处理，出水消毒则采用紫外线消毒工艺。污水处理产生的臭气采用生物除臭工艺进行除臭。夏季初雨收集后采用高效沉淀池去除SS后外排。

本项目污泥脱水间使用聚丙烯酰胺，需要人工配制，每周配制一次，每次30分钟，所使用的聚丙烯酰胺为颗粒状易溶化合物，配制投料不会引起扬尘，本报告进行分析说明。接触消毒池和紫外线消毒池均密闭，调度室进行视频监控，工人不需巡检。

通过现场调查和工作日写实，本项目维修涉及的焊接、打磨、切割等一般为现场作业，作业量小，维修时间和地点不定。

本项目发电机房在停电时才启用，平时需要每周定期对其进行开机维护，维护人员只是在开机和关机时才进入发电机房接触噪声，接触时间短小于1小时。

本项目变配电设施引入10kV电路，为普通高低压配电室。

## 4.2职业病危害因素分布

4.2.1  职业病危害因素识别

结合职业卫生现场调查和工程分析情况，根据项目运行现况，对《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）的职业病危害因素和《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中界定的职业病危害因素进行识别。本项目存在的职业病危害因素主要为硫化氢、氨、氯、硫酸、氢氧化钠、其他粉尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声、工频电磁场、手传振动。本项目各生产车间作业工人接触的职业病危害因素详见表4.2-1。

表4.2-1  各岗位接触的职业病危害因素一览表

| 序号 | 车间 | 检测岗位 | 工作地点 | 工作方式 | 作业内容、职业病危害因素来源识别 | 职业病危害因素 | 接触时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理区 | 水区班值班岗 | 污水提升泵、粗格栅、细格栅、沉砂池、生化池、沉淀池、消毒池、鼓风机房、配电房和值班房等 | 非固定作业 | #### 污水提升泵、粗格栅、细格栅、沉砂池、生化池、膜池、消毒池等各污水处理设备日常巡查，设备设施维修保养；设备运行记录；药剂储存情况巡查；施工过程安全监督；鼓风机和配电房巡检。 各污水处理设施巡检时可接触硫化氢、氨、噪声；综合加药间巡检可能接触氯、氢氧化钠、硫酸等；配电房巡检接触工频电磁场 | 硫化氢、氨、氯、氢氧化钠、硫酸、噪声、工频电磁场 | 2次/班，15min/次/点。合计硫化氢、氨各2.5h/班；噪声4h/班；氯、氢氧化钠、硫酸各0.5h/班；工频电磁场1h/班 |
| 2 | 污泥干化区 | 泥区班值班岗 | 污泥浓缩池、污泥调理间、PAM加药间、板框压滤间、污泥干化机、污泥卸料间、值班房等 | 非固定作业 | 污泥脱水、干化区生产设备巡查，设备设施维修保养。污泥卸料监督。 各污泥干化设施巡检时可接触硫化氢、氨、噪声；污泥干化机和卸料间巡检时可接触粉尘 | 其他粉尘、硫化氢、氨、噪声 | 2次/班，2h/次。合计硫化氢、氨、噪声4h/班；其他粉尘2h/班 |
| 3 | 厂区动力各类设备间、维修间 | 动力班值班岗 | 各污水处理设备间、动力房等生产场所 | 非固定作业 | 各污水处理设备设施维修保养。 巡检时接触噪声 | 噪声 | 2次/班，30min/次/点。合计噪声1.5h/班 |
|  |  |  |  |  | 生产设备维修，包括打磨、电焊等维修作业。 焊接和打磨过程产生砂轮磨尘、噪声、手传振动、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线 | 砂轮磨尘、噪声、手传振动、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线 | 根据调查，设备维修，不定期接触 |

## 4.3职业病防护设施设置和个人防护用品使用情况

### 4.3.1职业病防护设施设置情况

用人单位工作场所职业病防护设施设置情况见表4.3-1。

表4.3-1   职业病防护设施设置情况一览表

| 工作场所 | 设置位置 | 防护设施名称 | 防护设施类型 | 运行情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 （台/套） | 运行数 （台/套） |
| 负一层 | 生化池 | 柜式离心送风兼补风机 | 防毒 | 4 | 4 |
| 负一层 | 生化池、污泥干化 | 柜式离心加压风机 | 防尘防毒 | 10 | 10 |
| 地面一层 | 提升泵房、粗格栅、细格栅、高效沉淀池、生化池 | 柜式离心排风机 | 防毒 | 19 | 10 |
| 负一层 |  | 柜式离心送风机 | 防毒 | 15 | 15 |
| 负一层 | 生化池 | 生物除臭风机 | 防毒 | 11 | 11 |
| 负二层 | 浓缩池 | 柜式离心排风机 | 防毒 | 3 | 3 |
| 负二层 | 污泥干化 | 柜式离心加压风机 | 防尘防毒 | 6 | 6 |
| 负二层 | 污泥干化 | 柜式离心送风机 | 防尘防毒 | 3 | 3 |
| 加药间 | 加药间 | 柜式离心排风机、 轴流风机 | 防毒 | 1 | 1 |
| 负一层 | 鼓风机 | 消音器、基座减振 | 降噪 | 2 | 2 |
| 负一层 | 空压机 | 消音器、基座减振 | 降噪 | 2 | 2 |
| 注：防护设施类型指防毒、防尘、防噪、减振、防暑降温、防电磁辐射和防电离辐射等设施。 |  |  |  |  |  |

### 4.3.2个人防护用品使用情况

用人单位个人防护用品配备情况见表4.3-2。

表4.3-2   个人防护用品配备一览表

| 防护用品种类 | 防护用品 名称 | 生产厂家 | 型号及参数 | 使用工作场所 | 使用岗位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听觉 | 耳塞 | 3M | 3M1100 子弹型NRR29dB | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班 | 按需更换 |
| 呼吸 | 滤毒盒 | 3M | 3M6006 防氯气,二氧化氯,氯化氢,二氧化硫,硫化氢,氨气 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班 | 按需更换 |
| 呼吸 | 防毒半面罩 | 3M | 3M6200 APF10 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班 | 按需更换 |
| 呼吸 | 防尘口罩 | 3M | 3M9001 APF10 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班、化验员 | 按需更换 |
| 皮肤 | 防护服 | — | 一次性防护服 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班、化验员 | 按需更换 |
| 眼部 | 护目镜 | — | 3M1711 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 水区班、仪表自控班、动力班、调度班、化验员 | 按需更换 |
| 注：防护用品种类指呼吸、眼部、面部、听觉、皮肤等防护用品。 |  |  |  |  |  |  |

（本页以下空白）

# 5职业病危害因素检测

## 5.1现场采样和测量情况

### 5.1.1采样/测量时生产状况

（1）测定日期及气象条件见表5.1-1。

表5.1-1 检测时气象条件

| 日期 | 气温℃ | 相对湿度% | 气压kPa | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年12月9日 | 26.6~33.4 | 68.1~79.0 | 101.1 | 下雨 |

（2）生产状况

各设备运转正常，生产作业正常。

（3）职业病防护设施运行状况

各项职业病防护设施正常运行。

### 5.1.2现场检测与样品采集情况

#### 5.1.2.1检测项目说明

目前该企业生产正常，但由于疫情原因，目前现场作业人员较少。

通过对本项目的现场调查和工作日写实，本项目维修涉及的焊接、打磨、切割等一般为现场作业，作业量小，维修时间和地点不定，采样当天维修工未进行焊接、打磨、切割等作业，未进行检测。故本报告仅对维修焊接、打磨等产生的锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、砂轮磨尘、电焊烟尘、噪声、手传振动、紫外辐射等职业病危害因素进行识别分析和提出防护建议。

本项目污泥脱水间使用聚丙烯酰胺，需要人工配制，目前极少配制,只做应急使用,如有配制，每次30分钟，所使用的聚丙烯酰胺为颗粒状易溶化合物，配制投料不会引起扬尘，本报告只进行分析，不对其进行检测。

本项目变配电设施为引入的电路为10kV电路，为普通高低压配电室，按照《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》的条件要求，本次只对变配电设施产生的工频电磁场进行识别，不对其进行检测。

该用人单位未使用具有辐射源项的设备。

#### 5.1.2.2采样方式、采样时间和采样频次

按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《工作场所物理因素测量》（GBZ/T189系列标准方法）、《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》的要求，选择有代表性的采样点和采样对象、采样数量、采样时段，根据职业病危害因素的职业接触限值类型确定采样方法，优先采用个体采样方式。

（1）限值为PC-TWA的有害因素采样

对于可进行长时间采样有害因素，劳动者不固定地点工作时，优先采样个体采样方式进行采样，如劳动者固定地点工作时，也可在劳动者呼吸带附近采用定点采样方式进行采样，采样时间为2h~8h，采样时间的长短根据劳动者的工作内容和接触有害因素浓度波动情况而定；采样频次为每天1~2次；对于不能进行长时间采样的有害因素，劳动者固定地点工作时，在不同时间段进行多次短时间采样，并记录每次采样结果所代表劳动者的接触时间；劳动者不固定地点工作时，在不同工作地点浓度最高时段进行短时间采样，并记录劳动者在各工作地点的接触时间。

（2）限值为PC-STEL或用峰值评价的有害因素采样

根据现场调查，选择有害物质浓度最高的工作地点（或劳动者），在有害物质浓度最高的时段进行短时间采样；当现场浓度波动情况难以确定时在工作班内多个可能浓度高的时段进行多次短时间采样；当岗位空气中有害因素浓度无明显波动时，可不进行短时间采样。

（3）限值为MAC的有害因素采样

根据现场调查，在有害物质浓度最高的工作地点，在有害物质浓度最高的时段，根据劳动者的接触情进行不超过15min的采样。

- 噪声测量：按照GBZ/T189.8-2007的要求进行噪声测量，岗位定点测量使用积分声级计A声级“慢档”，将传声器放置在劳动者工作时耳部的高度测量，取值为等效声级LAeq，对噪声强度变化无规律的检测岗位采用个体检测。

#### 5.1.2.3采样/测量布点

按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《广东省职业病危害因素定期检测质量控制技术规范》的要求，本次检测化学有害因素、物理因素等各种职业病危害因素的现场采样/测量的布置情况见附录一。

## 5.2职业接触限值

### 5.2.1工作场所空气中化学有害因素职业接触限值

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019），本次检测的化学毒物职业接触限值见表5.2-1。工作场所空气中粉尘职业接触限值见表5.2-2。

表5.2-1  工作场所空气中化学毒物职业接触限值

| 化学物质 |  | 化学文摘号 （CAS号） | 职业接触限值（OELs） （mg/m3） |  |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 英文名 |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 氨 | Ammonia | 7664-41-7 | — | 20 | 30 | 眼和上呼吸道刺激 | — |
| 硫化氢 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | — | — | 神经毒性；强烈黏膜刺激 | — |
| 氯 | Chlorine | 7782-50-5 | 1 | — | — | 上呼吸道和眼刺激 | — |
| 硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 7664-93-9 7446-11-9 | — | 1 | 2 | 肺功能改变 | G1 |
| 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | — | — | 上呼吸道、眼和皮肤刺激 | — |

注：MAC为最高容许浓度；PC-TWA为时间加权平均容许浓度；PC-STEL为短时间接触容许浓度。G1指确认人类致癌物。职业接触限值以下简称OELs。

表 5.2-2  工作场所空气中粉尘职业接触限值表

| 粉尘种类 |  | 化学文摘号 （CAS 号） | PC-TWA（mg/m3） |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 英文名 |  | 总尘 | 呼尘 |  |  |
| 其他粉尘 | Particles not otherwise regulated | — | 8 | — | — | — |

### 5.2.2物理因素职业接触限值

（1）噪声职业接触限值

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007），生产性噪声的职业接触限值见表5.2-3。

表5.2-3  工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w,＝8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8小时等效声级 |
| 5d/w,≠8h/d | 85 | 计算8小时等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40小时等效声级 |

### 5.2.3工作场所化学有害因素职业接触控制要求

（1）劳动者接触制定有MAC 的化学有害因素时，一个工作日内，任何时间、任何工作地点的最高接触浓度CME不得超过其相应的MAC值。

（2）劳动者接触同时规定有PC-TWA和PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日时间加权平均接触浓度CTWA不得超过该因素对应的PC-TWA值，同时一个工作日期间任何短时间的接触浓度CSTE不得超过其对应的PC-STEL值。

（3）劳动者接触仅制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；同时，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。

## 5.3职业病危害因素检测结果与分析

### 5.3.1化学有害因素检测结果与分析

#### 5.3.1.1粉尘游离二氧化硅含量测定

用人单位粉尘游离二氧化硅含量测定结果见表5.3-1。

表 5.3-1 粉尘游离二氧化硅含量测定结果表

| 积尘名称 | 取样工作场所、地点 | 检测结果（%） | 粉尘性质 | 接触岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降尘 | 污泥干化位 | 5.32% | 其他粉尘 | 泥区值班工 |
|  | 污泥卸料位 | 5.77% | 其他粉尘 | 泥区值班工 |

#### 5.3.1.2化学有害因素检测结果与分析

化学有害因素时间加权平均接触浓度、短时间接触浓度、峰接触浓度、最高接触浓度检测结果见表5.3-2。

检测结果显示，在正常生产过程和防护设施正常运行时，工作场所的硫化氢、氨、氯、硫酸、氢氧化钠、其他粉尘浓度检测结果均低于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的职业接触限值。

#### 5.3.1.3化学有害因素岗位汇总的结果及判定

各岗位接触的化学有害因素检测结果汇总见表5.3-3。

表5.3-2   化学有害因素检测结果

| 车间 | 岗位/工种 | 采样地点/对象 | 样品数量 | 接触时间（h/d，d/w） | 检测项目 | 检测结果（mg/m3）① |  |  |  | OELs（mg/m3）② |  |  | 3倍PC-TWA | 5倍PC-TWA | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CTWA,8h | CSTE | CME | CPE | PC-TWA | PC-STEL | MAC |  |  |  |
| 污水处理区 | 水区班值班岗、仪表自控班值班工 | 提升泵房巡检位 | 2 | 0.5,5 | 氨 | <1.1 | <1.1 | — | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 粗格栅巡检位 | 2 | 0.5,5 |  |  | <1.1 | — | — |  | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 细格栅巡检位 | 2 | 0.5,5 |  |  | <1.1 | — | — |  | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 生化池巡检位 | 2 | 0.5,5 |  |  | <1.1 | — | — |  | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 膜池巡检位 | 2 | 0.5,5 |  |  | <1.1 | — | — |  | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 提升泵房巡检位 | 2 | 0.5,5 | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 粗格栅巡检位 | 2 | 0.5,5 |  | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 细格栅巡检位 | 2 | 0.5,5 |  | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 生化池巡检位 | 2 | 0.5,5 |  | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 膜池巡检位 | 2 | 0.5,5 |  | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 次氯酸钠罐巡检位 | 2 | 0.5,5 | 氯 | — | — | <0.044 | — | — | — | 1 | — | — | 合格 |
| 污泥干化区 | 泥区班值班岗 | 板框压滤机操作位 | 2 | 1,5 | 氨 | <1.1 | <1.1 | — | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 污泥干化机巡检位 | 2 | 1,5 |  |  | <1.1 | — | — |  | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 板框压滤机操作位 | 2 | 1,5 | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 污泥干化机巡检位 | 2 | 1,5 |  | — | — | <0.53 | — | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 泥区值班工 （钱英豪） | 1 | 8 | 其他粉尘（总尘） | 0.56 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 泥区值班工 （周云俊） | 1 | 8 |  | 0.49 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 合格 |
|  |  | 污泥干化机巡检位 | 2 | 1,5 |  | — | — | — | <0.34 | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
|  |  | 污泥卸泥间装车巡检位 | 2 | 1,5 |  | — | — | — | 4.2 | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 污水处理区 | 水区班值班岗 | 综合加药间 | 2 | 1,5 | 硫酸及三氧化硫 | — | <0.55 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 合格 |
|  |  |  | 2 |  | 氢氧化钠 | — | — | <0.010 | — | — | — | 2 | — | — | 合格 |

备注：CTWA为时间加权平均接触浓度、CSTE为短时间接触浓度、CME为最高接触浓度、CPE为峰接触浓度。

表5.3-3   化学有害因素岗位汇总结果及判定

| 工作场所 | 检测岗位 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  | OELs（mg/m3） |  |  | 3倍PC-TWA（mg/m3） | 5倍PC-TWA（mg/m3） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA | CSTE或CPE | CME | PC-TWA | PC-STEL | MAC |  |  |  |
| 污水处理区 | 水区班巡检岗、仪表自控班值班工 | 氨 | <1.1 | <1.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 氯 | — | — | <0.044 | — | — | 1 | — | — | 合格 |
| 污水干化区 | 泥区班值班岗 | 氨 | <1.1 | <1.1 | — | 20 | 30 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | — | 10 | — | — | 合格 |
|  |  | 其他粉尘（总尘） | 0.56 | 4.2 | — | 8 | — | — | 24 | 40 | 合格 |
| 化验室 | 化验岗 | 硫酸及三氧化硫 | <0.55 | <0.55 | — | 1 | 2 | — | — | — | 合格 |
|  |  | 氢氧化钠 | — | — | <0.010 | — | — | 2 | — | — | 合格 |

备注：CTWA为时间加权平均接触浓度、CSTE为短时间接触浓度、CME为最高接触浓度、CPE为峰接触浓度。

### 5.3.2物理因素检测结果与分析

#### 5.3.2.1噪声检测结果与分析

在正常生产情况下，本次对检测岗位各作业点采用个体检测的方式进行噪声强度测量，计算其8h等效声级，检测结果见表5.3-4。

表5.3-4  检测岗位噪声检测结果dB(A)

| 工作 场所 | 检测岗位 | 测量对象/测量点 | 接触时间（h） | 检测结果dB(A) | LEX,8h dB(A) | 接触限值dB(A) | 是否噪声作业岗位 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理区 | 水区班值班岗 | 李伟栋 | 8 | 83.2 | 83.2 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 梁伟健 | 8 | 81.9 | 81.9 | 85 | 是 | 合格 |
| 污水处理区 | 动力班值岗 | 谢荣锋 | 8 | 80.1 | 80.1 | 85 | 是 | 合格 |
|  |  | 陈东就 | 8 | 79.8 | 79.8 | 85 | 否 | 合格 |
| 污泥干化区 | 泥区值班岗 | 肖文健 | 8 | 75.6 | 75.6 | 85 | 否 | 合格 |

本次对3个检测岗位6名作业工人进行个体噪声强度检测，检测结果显示，6名作业工人的噪声8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中工作场所噪声职业接触限值的要求。

本次对工作场所20个作业地点进行定点噪声测量，检测结果仅为噪声源识别、超标原因分析、噪声个人防护提供参考数据，检测结果见表5.3-5。

表5.3-5  作业点噪声测量结果dB(A)

| 工作场所 | 测量点 | 测量时机 | 噪声强度dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 处理区 | 提升泵及粗格栅间巡检位 | 运行时 | 83.3 | <85dB(A) |
|  | 细格栅巡检位 | 运行时 | 80.5 | <85dB(A) |
|  | 生化池巡检位 | 运行时 | 77.6 | <85dB(A) |
|  | 除臭装置巡检位 | 运行时 | 78.4 | <85dB(A) |
|  | 膜池设备间巡检位 | 运行时 | 75.6 | <85dB(A) |
| 污泥 处理区 | 污泥浓缩调理机巡检位 | 运行时 | 75.8 | <85dB(A) |
|  | 污泥压滤机巡检位 | 运行时 | 76.6 | <85dB(A) |
|  | 污泥浓缩出泥泵巡检位 | 运行时 | 74.7 | <85dB(A) |
| 辅助 设施 | 空压机房巡检位 | 运行时 | 79.3 | <85dB(A) |
|  | 鼓风机房巡检位 | 运行时 | 87.5 | ≥85dB(A) |
|  | 锅炉房巡检位 | 运行时 | 77.8 | <85dB(A) |
|  | 1号排风机房巡检位 | 运行时 | 79.0 | <85dB(A) |
|  | 2号新风机房巡检位 | 运行时 | 76.9 | <85dB(A) |

#### 5.3.2.2物理因素岗位汇总的结果及判定

按岗位汇总的物理因素结果及判定见表5.3-6。

5.3-6  物理因素岗位汇总结果及判定

| 工作场所 | 检测岗位 | 检测项目 | 接触强度 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水处理区 | 一期水区班值班岗 | 噪声 | 81.9~83.2dB(A) | 合格 |
| 厂区 | 动力班值班岗 | 噪声 | 79.8~80.1dB(A) | 合格 |
| 污泥干化区 | 泥区值班岗 | 噪声 | 75.6dB(A) | 合格 |

-

# 6结论与建议

## 6.1 职业病危害风险分类

用人单位属于“污水处理及其再生利用”（D462），根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号的风险分类原则，广州市净水有限公司健康城分公司工作场所职业病危害风险分类为“一般”。

## 6.2 各检测岗位接触的职业病危害因素确认

各检测岗位接触的职业病危害因素及接触人数情况见表6.2-1。

表6.2-1  各检测岗位接触的职业病危害因素确认表

| 工作场所 | 检测岗位 | 职业病危害因素 | 接触人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理区 | 一期水区班值班岗 | 硫化氢、氨、氯、氢氧化钠、硫酸、噪声 | 36 |
| 污泥干化区 | 泥区班值班岗 | 硫化氢、氨、噪声、其他粉尘 | 6 |
| 厂区动力各类设备间、维修间 | 动力班值班岗 | 噪声 | 12 |

备注：1.检测岗位是存在职业病危害因素的岗位；2.职业病危害因素是确认存在接触的职业病危害因素；3.接触人数为检测岗位的总人数。

## 6.3 超标情况、超标原因及整改建议

### 6.3.1 检测岗位超标情况

#### 6.3.1.1化学有害因素超标情况

本次对4个检测岗位的硫化氢、氨、氯、硫酸、氢氧化钠、其他粉尘等化学有害因素进行了检测，所有化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中相应的职业接触限值要求。

#### 6.3.1.2物理因素超标情况

本次对3个检测岗位的噪声进行了检测，噪声检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中噪声职业接触限值要求。

公司为员工配备了型号为3M1100耳塞，防护指数（SNR）为37dB(A)，理论声衰减量为22.2dB，根据现场检测结果，鼓风机房巡检时噪声最高值87.5dB(A)， 正确佩戴耳塞后作业工人的实际噪声水平降至65.3dB(A)，能满足要求。

## 6.4其他建议

6.4.1在"5.2.1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值"的备注中标注"G1"的硫酸及三氧化硫为确定对人致癌。对于标有致癌性标识的化学物质，建议应采取最先进的技术措施与个人防护手段，以减少接触机会，尽可能保持最低的接触水平。

6.4.2非常规作业，如进入处理池清淤、暗井、管道内作业时，应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体）浓度、有毒有害气体浓度，应按照广州市净水有限公司制定的《有限空间作业管理及应急预案（试行）》的要求严格操作，如对从事井下作业人员的身体条件进行限制，必须履行批准手续并填写有限空间安全作业票，做好作业前的安全防护及标识、对作业危险进行评估、做好危害控制措施等前期准备工作。进入有限空间作业前，应进行强制通风以排除蓄积的化学毒物，并用有害气体检测仪检测硫化氢和氧气等的浓度，合格后才能进入，操作人员井下作业时，应有两人监护，连续通风，每次井下连续作业时间不得超过1小时，作业期间应持续进行自然通风和人工通风，保持空气流通，作业工人在做好安全措施的同时还应佩戴齐全个人防护用品，避免作业工人发生缺氧窒息和急性硫化氢中毒。

6.4.3设备大修时，外委公司维修可能涉及焊接、打磨、切割等现场作业，维修时间和地点不定，故维修焊接、打磨、切割作业时应加强通风和个人防护。

6.4.4应加强外包作业中接触职业病危害因素员工管理，监督外包单位做好职业卫生管理工作，做好外包作业人员职业健康监护，加强现场管理与监督外包人员佩戴合格个人劳动防护用品等。

（本页以下空白）

- 附录一、现场采样/测量布点表

| 点号 | 工作场所 | 检测岗位 | 每班岗位 人数 | 工作 方式 | 对象/地点及时机 | 检测项目 | 浓度/强度 类型 | 采样/测量方式 | 采样时间 类型* | 人数 点数 | 每天 次数 | 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理区 | 水区班巡检员 | 4 | 巡检 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 动力班巡检员 | 4 | 巡检 | 劳动者 | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 提升泵房 | 4 | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4 |  | 粗格栅 |  | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 5 |  | 细格栅 |  | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 6 |  | 膜池 |  | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 7 |  | 生化池 | 4 | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 8 |  | MBR膜池设备间 |  | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 9 |  | 综合加药间 |  | 巡检 | 污水处理区域巡检 | 氢氧化钠 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯 | CME | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 10 | 污泥处理区 | 泥区班巡检员 | 6 | 巡检 | 污泥处理区域巡检 | 其他粉尘 （总尘） | CTWA | 个体 | 长时间 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | LAeq | 个体 | 长时间 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 |  | 污泥干化区出料口 | 3 | 巡检 | 污泥处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 游离二氧化硅 | — | 现场采样 | — | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 （总尘） | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 |  | 污泥压滤机 |  | 巡检 | 污泥处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 |  | 污泥卸料间 |  | 巡检 | 污泥处理区域巡检 | 硫化氢 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 （总尘） | CSTE | 定点 | 短时间 | 1 | 2 | 1 |  |
| 14 | 辅助设施 | 鼓风机房 | 1 | 巡检 | 鼓风机巡检位 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 |  | 空压机房 |  | 巡检 | 空压机巡检位 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 |  | 锅炉房 |  | 巡检 | 锅炉巡检位 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 |  | 排风机房 |  | 巡检 | 排风机巡检位 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 |  | 新风机房 |  | 巡检 | 新风机巡检位 | 噪声 | 等效 | 定点 | 短时间 | 1 | 1 | 1 |  |

- 附录二、职业病危害因素种类及接触人数情况

| 职业病危害因素 | 接触总人数（人） | 需申报的具体职业病危害因素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业病危害因素名称 | 接触人数（人） |
| 粉尘 | 6 | 其他粉尘 | 6 |
| 化学物质 | 42 | 硫化氢 | 42 |
|  |  | 氨 | 42 |
|  |  | 氯 | 36 |
|  |  | 硫酸 | 36 |
|  |  | 氢氧化钠 |  |
| 物理因素 | 54 | 噪声 | 32 |

- 附录三、检测点超标情况

| 职业病危害因素 | 检测点数 （个） | 超标点数 （个） | 需申报的具体职业病危害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职业病危害因素名称 | 检测点数（个） | 超标点数（个） |
| 粉尘 | 2 | 0 | 其他粉尘 | 2 | 0 |
| 化学物质 | 8 | 0 | 硫化氢 | 7 | 0 |
|  |  |  | 氨 |  | 0 |
|  |  |  | 氯 | 1 | 0 |
|  |  |  | 硫酸 | 1 | 0 |
|  |  |  | 氢氧化钠 |  | 0 |
| 物理因素 | 6 | 0 | 噪声 | 6 | 0 |

备注：个体检测时，每个采样检测的劳动者算1个检测点。

检测任务编号：D2022007-15

# 检测报告单

报告编号：穗职检D2022007-15

| 受检单位： | 广州市净水有限公司健康城分公司 |
| --- | --- |
| 样品名称： | 工作场所空气、噪声 |
| 检测项目： | 硫化氢、氨、氯、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、其他粉尘、 噪声、游离二氧化硅含量 |
| 检测类别： | 定期检测 |

| 报告发放单位（专用章） | 编写人 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 审核人 |  |
|  | 批准人 |  |

广州市职业病防治院

2022年12月27日

# 检测结果报告单（硫化氢）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：硫化氢 |  |
| 采样日期：2022.12.9 | 送样日期：2022.12.9 |
| 检验日期：2022.12.10 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 160.33-2004 |  |
| 采样仪器名称、型号：SP500空气采样泵（仪器编号：SP.543、539、540）、G-PLUS个体空气采样器（仪器编号：G.357、391） |  |

| 样品 编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A32-1 | 污水 处理区 | 提升泵房巡检位 | 硫化氢 | 9:00~9:15 | <0.53 |
| A32-2 |  |  |  | 11:00~11:15 | <0.53 |
| A32-3 |  | 粗格栅巡检位 | 硫化氢 | 9:03~9:18 | <0.53 |
| A32-4 |  |  |  | 11:03~11:18 | <0.53 |
| A32-5 |  | 细格栅巡检位 | 硫化氢 | 9:07~9:22 | <0.53 |
| A32-6 |  |  |  | 11:07~11:22 | <0.53 |
| A32-7 |  | 生化池巡检位 | 硫化氢 | 9:11~9:26 | <0.53 |
| A32-8 |  |  |  | 11:11~11:26 | <0.53 |
| A32-9 |  | 膜池巡检位 | 硫化氢 | 9:15~9:30 | <0.53 |
| A32-10 |  |  |  | 11:15~11:30 | <0.53 |
| A32-11 | 污泥干化区 | 污泥干化间 巡检位 | 硫化氢 | 9:18~9:33 | <0.53 |
| A32-12 |  |  |  | 11:18~11:33 | <0.53 |
| A32-13 |  | 污泥压滤机位 | 硫化氢 | 9:22~9:37 | <0.53 |
| A32-14 |  |  |  | 11:20~11:35 | <0.53 |

附注：

1、样品编号前省略D2022007-15 ；

2、采样体积7.5L计，硫化氢的最低定量浓度为0.53mg/m3。

（本页以下空白）

# 检测结果报告单（氨）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氨 |  |
| 采样日期：2022.12.9 | 送样日期：2022.12.9 |
| 检验日期：2022.12.10 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.29-2004 |  |
| 采样仪器名称、型号：SP500空气采样泵（仪器编号：SP.548、541、545、538、544、549、547） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计（编号：UV1800-11899） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A24-1 | 污水 处理区 | 提升泵房巡检位 | 氨 | 9:00~9:15 | <1.1 |
| A24-2 |  |  |  | 11:00~11:15 | <1.1 |
| A24-3 |  | 粗格栅巡检位 | 氨 | 9:03~9:18 | <1.1 |
| A24-4 |  |  |  | 11:03~11:18 | <1.1 |
| A24-5 |  | 细格栅巡检位 | 氨 | 9:11~9:26 | <1.1 |
| A24-6 |  |  |  | 11:11~11:26 | <1.1 |
| A24-7 |  | 生化池巡检位 | 氨 | 9:15~9:30 | <1.1 |
| A24-8 |  |  |  | 11:15~11:30 | <1.1 |
| A24-9 |  | 膜池巡检位 | 氨 | 9:22~9:37 | <1.1 |
| A24-10 |  |  |  | 11:20~11:35 | <1.1 |
| A24-11 | 污泥干化区 | 污泥干化间 巡检位 | 氨 | 9:24~9:39 | <1.1 |
| A24-12 |  |  |  | 11:22~11:37 | <1.1 |
| A24-13 |  | 污泥压滤机位 | 氨 | 9:26~9:41 | <1.1 |
| A24-14 |  |  |  | 11:25~11:38 | <1.1 |

附注：

1、样品编号前省略D2022007-15；

2、采样体积7.5L计，氨的最低定量浓度为1.1mg/m3。

（本页以下空白）

# 检测结果报告单（氯）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氯 |  |
| 采样日期：2022.12.9 | 送样日期：2022.12.9 |
| 检验日期：2022.12.10 样品状态：吸收液完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.37-2004 |  |
| 采样仪器名称及型号：SP500空气采样泵（仪器编号：SP.547、549） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计UV1800（11899） |  |

| 样品编号 | 生产车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A25-1 | 污水处理区 | 水区值班工/综合加药间次氯酸钠罐巡检位 | 氯 | 10:27~10:37 | <0.044 |
| A25-2 |  |  | 氯 | 10:28~10:38 | <0.044 |

附注：1、样品编号前省略D2022007-15。

2、采样体积5.0L计，氯的最低定量浓度为0.044mg/m3。

（本页以下空白）

# 检测结果报告单（硫酸及三氧化硫）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：硫酸及三氧化硫 |  |
| 采样日期：2022.12.9 | 送样日期：2022.12.9 |
| 检验日期：2022.12.10 样品状态：滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T160.33-2004 |  |
| 采样仪器名称及型号：DS-30防爆粉尘采样器（编号：598） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：紫外可见分光光度计UV1800（11899） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A28-1 | 污水处理区 | 水区值班工/综合加药间巡检位 | 硫酸及三氧化硫 | 10:51~11:06 | <0.55 |
| A28-2 |  |  | 硫酸及三氧化硫 | 14:36~14:51 | <0.55 |

附注：1.样品编号前省略D2022007-15。

2、采样体积75L计，硫酸及三氧化硫的最低定量浓度为0.55mg/m3。

（本页以下空白）

检测结果报告单（氢氧化钠）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 检测项目：氢氧化钠 |  |
| 采样日期：2022.12.9 | 送样日期：2022.12.9 |
| 检验日期：2022.12.16 样品状态：滤膜完好 |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T300.22-2017 |  |
| 采样仪器名称及型号：DS-30防爆粉尘采样器（编号：533、530） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：原子吸收分光光度计ICE3300（173874） |  |

| 样品编号 | 生产 车间 | 工作岗位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6-1 | 综合加药间 | 水区值班工/综合加药间巡检位 | 氢氧化钠 | 10:58~11:13 | <0.010 |
| A6-2 |  |  | 氢氧化钠 | 14:52~15:07 | <0.010 |

附注：样品编号前省略D2022007-15。

（本页以下空白）

## 检测结果报告单（游离二氧化硅含量）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 取样日期：2022.12.9 | 样品类型及状态：正常 |
| 送样日期：2022.12.9 | 检验日期：2022.12.14 |
| 检测项目：游离二氧化硅含量 |  |
| 检测依据：GB/T192.4-2007 |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：AUX220电子天平（22LF）（感量0.01mg,编号：1533711D） |  |

| 样品编号 | 样品名称 | 工作场所 | 检测岗位 | 取样地点 | 检测结果（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-1 | 沉降尘 | 污泥干化区 | 污泥干化位 | 污泥干化间 | 5.32 |
| F3-2 | 沉降尘 | 污泥干化区 | 污泥卸料位 | 污泥卸料间 | 5.77 |

注：样品编号前省略D2022007-15。

（本页以下空白）

- 检测结果报告单（粉尘）

检测任务编号：D2022007-15

| 样品来源：现场采样 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 采样日期：2022.12.9 | 样品类型及状态：滤膜完好 |
| 送样日期：2022.12.9 | 检验日期：2022.12.10 |
| 检测项目：其他粉尘（总尘） |  |
| 采样及检测依据：GBZ159-2004、GBZ/T 192.1-2007 |  |
| 采样仪器名称及型号：G-PLUS个体空气采样器（仪器编号：G.511、491）、DS-30防爆粉尘采样器（编号：597） |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：SartoriusBP211D型 电子天平（感量0.01mg,编号：1533711D） |  |

| 样品 编号 | 工作场所 | 检测岗位 | 对象/采样点及时机 | 采样时段 | 检测 项目 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-1 | 污泥干化区 | 泥区值班岗 | 钱英豪 | 9:25~11:25 13:34~15:34 | 其他粉尘 （总尘） | 0.56 |
| F1-2 |  |  | 周云俊 | 9:28~11:28 13:35~15:35 |  | 0.49 |
| F1-11 |  |  | 污泥干化巡检位/干化时 | 10:12~10:27 |  | <0.34 |
| F1-12 |  |  |  | 14:10~14:25 |  | <0.34 |
| F1-13 |  |  | 卸泥间装车巡检位/卸料时 | 10:29~10:44 |  | 4.2 |
| F1-14 |  |  |  | 14:28~14:43 |  | 3.9 |

注：1、样品编号前省略D2022007-15。

- 2、采样体积480L计，其他粉尘的最低定量浓度为0.21mg/m3。采样体积300.0L计，其他粉尘的最低定量浓度为0.34mg/m3。

（本页以下空白）

# 检测结果报告单（个体噪声）

检测任务编号：D2022007-15

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.12.9 |  |
| 测量依据：GBZ/T 189.8-2007 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：HY106噪声剂量计（仪器编号：578、583、580、589、576、581） |  |

| 测量 编号 | 车间 | 工种 | 检测对象 | 采样时段 | 测量结果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 污水处理区 | 水区班巡检员 | 李伟栋 | 9:22~11:22 13:26~15:26 | 83.2 |
| C2 |  |  | 梁伟健 | 9:23~11:23 13:29~1529 | 81.9 |
| C3 |  | 动力班巡检员 | 谢荣锋 | 9:24~11:24 13:30~15:30 | 80.1 |
| C4 |  |  | 陈东就 | 9:27~11:27 13:31~15:31 | 79.8 |
| C5 | 污泥处理区 | 泥区班巡检员 | 肖文健 | 9:28~11:28 13:33~15:33 | 75.6 |

附注：测量编号前省略D2022007-15。

（本页以下空白）

# 检测结果报告单（定点噪声）

检测任务编号：D2022007-15

| 检测方式：现场测量 | 检测类别：定期检测 |
| --- | --- |
| 测量日期：2022.12.9 | 测量依据：GBZ/T 189.8-2007 |
| 测量项目：噪声 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：SVAN971倍频程声级计（仪器编号：197） |  |

| 测量编号 | 车间 | 检测地点 | 采样时间 | 测量结果[dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| C20 | 污水 处理区 | 提升泵及粗格栅间巡检位 | 10:44 | 83.2 | 83.4 | 83.3 |
| C21 |  | 细格栅巡检位 | 10:54 | 80.6 | 80.6 | 80.4 |
| C22 |  | 生化池巡检位 | 11:00 | 77.3 | 77.7 | 77.8 |
| C23 |  | 除臭装置巡检位 | 11:04 | 78.4 | 78.5 | 78.4 |
| C24 |  | 膜池设备间巡检位 | 11:09 | 75.7 | 75.6 | 75.4 |
| C25 | 污泥 处理区 | 污泥浓缩调理机巡检位 | 11:15 | 75.9 | 75.8 | 75.8 |
| C26 |  | 污泥压滤机巡检位 | 11:19 | 76.4 | 76.7 | 76.8 |
| C27 |  | 污泥浓缩出泥泵巡检位 | 11:24 | 74.6 | 74.7 | 74.7 |
| C28 | 辅助 设施 | 空压机房巡检位 | 11:28 | 79.1 | 79.4 | 79.5 |
| C29 |  | 鼓风机房巡检位 | 11:32 | 87.6 | 87.3 | 87.7 |
| C30 |  | 锅炉房巡检位 | 11:36 | 77.8 | 77.8 | 77.7 |
| C31 |  | 1号排风机房巡检位 | 11:41 | 79.0 | 78.8 | 79.2 |
| C32 |  | 2号新风机房巡检位 | 11:44 | 76.8 | 77.0 | 77.0 |

附注：测量编号前省略D2022007-15。

（以下空白）