广州市第十二人民医院

离线备份磁带库需求

广州市第十二人民医院

本项目最高限价13.4万元。

- 需求背景：

本需求书旨在为广州市第十二人民医院院提供一套高效、可靠且经济实惠的冷数据存储解决方案，以满足我院日益增长的长期数据归档、合规性存储、灾难恢复备份和降低总体存储成本的核心需求。

- 需求分析

广州市第十二人民医院目前面临以下需求：

1. 数据爆炸式增长：非结构化数据持续激增，存储成本压力巨大。

2. 长期保留与合规要求：需要满足法规对数据保留期限（7年、10年甚至更长）和不可篡改性的要求。

3. 备份与恢复效率： 现有备份方案可能面临备份窗口过长、恢复速度要求难以满足或成本过高的问题。

4. 灾难恢复策略： 需要可靠的离线副本进行异地灾备，确保业务连续性。

5. 存储成本优化： 希望降低主存储、备份存储或云存储的长期保有成本。

6. 数据安全性： 需要防范勒索软件攻击，确保关键数据有不可加密的离线副本。

- 磁带库需求

2.1、自动化磁带库 (Library):

配置24个磁带槽位。

磁带驱动器： 配置：1 个 LTO 8 FC 驱动器（最大支持2个驱动器），提供高性能读。

机械手： 高可靠性机械手，确保快速、准确的磁带抓取和装载。

管理接口： 提供直观的 Web GUI 和命令行接口，支持 SNMP 监控和告警。

连接性： 支持 FC连接至备份服务器或存储网络。

分区： 支持逻辑分区，允许多个主机/应用共享物理磁带库资源。

磁带介质 (LTO Cartridges):

类型： LTO Ultrium 例：LTO-8磁带。

容量： 原生 [例如：12TB] / 压缩后高 [例如：30TB] (2.5:1 压缩比)。

数量： 初始配置 [12] 盘，预留 [数量] 槽位供未来扩展

质量： 推荐使用原厂或认证的高品质磁带，确保长期可靠性。

2.2备份与归档软件集成:

磁带库需要与备份软件配合才可以实现数据的备份与恢复，本项目提供的磁带库设备须与我院现有备份设备兼容，并做好对接。由我院现有备份设备软件负责制定备份/归档策略、数据生命周期管理（自动迁移冷数据到磁带）、磁带编目、数据验证、恢复操作等。

2.3 关键特性与优势

1.成本效益 (TCO):

极低的每 TB 存储成本，尤其长期持有。

减少昂贵磁盘或云存储容量的需求。

显著降低电力消耗和冷却成本（磁带离线时）。

2.容量与可扩展性:

单库 PB 级甚至 EB 级容量，通过扩展模块轻松增加。

随数据增长按需购买磁带，初始投资更灵活。

3.可靠性与数据完整性:

LTO 技术成熟稳定，内置高级纠错功能。

磁带介质寿命长（15-30 年），适合长期归档。

定期介质验证和清洗机制确保数据可读性。

防勒索软件： 离线特性是应对加密攻击的最后防线。

4.性能 (满足备份窗口):

多驱动器并行操作提供高吞吐量。

配合磁盘缓存，优化备份和恢复性能

5.简化管理:

自动化机械手减少人工干预。

集中管理界面监控库状态、驱动器、介质健康。

与主流备份/归档软件深度集成，策略自动化。

6.环保节能:

磁带离线状态接近零功耗，是“绿色存储”的

- 需求配置

离线海量存储的典型产品就是磁带库，价格相对低廉。离线存储介质上的数据在读写时是顺序进行的。当需要读取数据时，需要把带子卷到头，再进行定位。因此，离线存储的主要用于数据的备份和恢复。

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁带库 | ≥2U磁带库设备; 配置 ≥1个LTO-8 FC驱动器（≥2个FC接口）； ≥24个磁带插槽；配置≥ 12个 LTO8磁带; ≥1个清洁磁带；含磁带标签； ≥三年原厂维保服务 | 1 |
| 2 | HBA卡 | 16G 双口HBA卡 | 1 |
| 3 | 软件许可 | 磁带库许可 含实施 安装调试 | 1 |

★提供的设备和技术方案必须与我院现有备份设备适配，我院现有备份设备具体配置情况如下：

| 灾备一体化平台 | 数据备份模块标准版 | 美创灾备一体化平台V3.0 | NgBackup-SE | 【数据备份模块】支持Windows/Linux环境，支持SQL Server、Oracle、MySQL、Sybase、DB2、Exchange、AD、Lotus Domino、Gbase、MongoDB、PostgreSQL等主流数据库备份，支持VMware、Hyper-V、Huawei FusionCompute、H3C CAS、SANGFOR HCI等主流虚拟化系统的无代理备份模式，支持差异/增量/全备份模式，支持LAN-Free 备份模式。含50T容量无限制主机数据备份功能授权。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机同步融合包标准版-标准软件 | 美创灾备一体化平台V3.0 | DRCC for NgCDP-SE | 灾备一体化平台基于云端架构，融合“1个管控中心+多个灾备能力”，实现灾备状态可感知、灾备能力可订购、灾备演练可掌控、灾难切换可指挥，充分保证业务连续性和数据完整性。【管控中心】对不同类型的灾备技术实现集中管控，支持灾备运行状态监控、预案编排、预案评估、容灾演练和灾难切换等功能。含2个灾备管控资产授权。【主机同步模块】采用磁盘级I/O复制技术捕获磁盘数据块变化，将应用环境和数据整体打包备份，不区分数据库，文件，操作系统等数据类型，通过主机级数据同步，实现对整个业务环境和数据的实时备份保护。含30T容量无限制主机数据实时保护功能授权，含2个节点容灾接管授权。 |
| 硬件 | 硬件 | ENSICE-U212 | ENSICE-U212 | 2U机架式，550（1+1）冗余电源，两颗至强金牌CUP64位二十核处理器，内存256GB，7*16T SATA 7200企业级硬盘（RAID-6），12个热插拔盘位，2块480G SSD（RAID-1），提供2个千兆以太网接口。 2 * 光纤双端口万兆以太网卡带模块（每个4模块，共8模块）(SFP) / Dual-port 10 Gigabit Ethernet (SFP) |