磁振热治疗仪技术要求与商务要求

（1）技术要求：

- 独立双通道输出，参数可独立调节；

- ▲磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

- ▲振动频率：

- 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

- 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

- ▲治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

- 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

- ▲软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

- ▲治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

- 具有多种安全保护装置：

- 输入过流保护装置；

- 输出过流保护装置；

- 双重过温度保护装置。

（2）配置清单

| 设备名称 | 配 置 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁振热治疗仪 | 标配 | 主机 | 1台 |
|  |  | 标准治疗垫 | 1个 |
|  |  | 颈肩治疗垫 | 1个 |
|  |  | 标准导子布套（含套上的） | 2个 |
|  |  | 颈肩导子布套（含套上的） | 2个 |
|  |  | 检磁器 | 1个 |
|  |  | 绑带 | 8条 |
|  |  | 电源线 | 1条 |

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起10日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保不少于2年